接口说明：任务状态回调

接口url：http://10.0.3.91:53010/wms/asrs/noauth/wcs/taskreturn

接口参数：

{

"taskId": 1,任务id

"taskType": "picksuccess",任务状态

"invType": "invmd",仓库类型

"psd": ""

}

任务状态：

insuccess:入库成功回调

outsuccess:出库成功回调，此处为堆垛机放下，不含流水线到位

flowline:出库流水线到位回调，一些立库有流水线

pickup:堆垛机拿起，一般用于有入库流水线时，入库堆垛机拿起

inerror:入库失败回调

outerror:出库失败回调

movesuccess:移库成功回调

返回值:

{

"status": "success",

"result": "调令创建成功!"

}

接口说明：设备故障回调

接口url：http://10.0.3.91:53010/wms/asrs/noauth/wcs/deverror

接口参数：

{

"devErrorJsons": [

{

"devuuid": "E794-46C6-234D-55B8",设备ID

"id": "可为空",

"errorcode": "66",异常代码

"errorinfo": "do Excepteur sunt Duis adipisicing",异常信息

"erroraddress": "10023",异常地址

"warehouse": "B08",异常仓库代码

"remark": "ut in adipisicing",异常备注

"devname": "3号堆垛机"异常设备名称

}

],

"dealType": "start",开始start，结束stop

"psd": ""

}

返回值:

{

"status": "success",

"result": ""

}