AGV与上位机（PLC）Modbus TCP通讯技术协议

# 1. 协议总则

## 1.1 协议目的

本协议旨在规范AGV（自动导引车，作为Modbus TCP客户端）与PLC（作为Modbus TCP服务端）之间的通讯交互流程、数据格式、通讯参数及异常处理机制，确保两者之间数据传输的准确性、实时性和可靠性，为AGV上料调度、状态监控、任务下发等业务提供标准化通讯依据。

## 1.2 适用范围

本协议适用于AGV与PLC之间基于Modbus TCP协议的所有数据交互场景，包括但不限于AGV状态上报、PLC任务下发、参数配置、故障反馈等，覆盖通讯链路建立、数据传输、链路断开的全流程。

## 1.3 通讯角色定义

- 客户端（AGV）：主动发起通讯连接请求，向PLC发送数据（如心跳、故障状态、放料请求），接收PLC的指令（如位置信息、上料请求、允许放料），可主动断开通讯链路。

- 服务端（PLC）：监听指定端口，被动接收AGV的连接请求，建立通讯链路后，向AGV下发指令（如上料请求），接收AGV的反馈数据（如放料完成），可主动拒绝连接或断开异常链路。

## 1.4 协议基础

本协议基于Modbus TCP协议（IEC 61158-6-10）制定，遵循Modbus TCP的帧结构、通讯时序和数据编码规则，仅针对AGV与PLC的业务场景，定义专用的数据寄存器地址、数据含义及交互逻辑，未明确部分均遵循Modbus TCP标准协议。

# 2. 通讯参数配置

## 2.1 核心通讯参数

| 参数名称 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通讯协议 | Modbus TCP | 基于TCP/IP协议栈，采用Modbus应用层协议 |
| 服务端IP地址 | 自定义（如192.168.1.100） | PLC固定IP，AGV需提前配置该IP用于连接 |
| 服务端端口 | 502（默认） | Modbus TCP标准端口，可根据实际需求修改，双方需保持一致 |
| 传输方式 | 面向连接（TCP） | 先建立TCP连接，再进行Modbus数据交互，确保数据可靠传输 |
| 数据位 | 8位 | 标准ASCII码或二进制数据位长度 |
| 校验位 | 无校验 | TCP协议本身具备校验机制，Modbus TCP层无需额外校验 |
| 停止位 | 1位 | 数据传输结束标识 |
| 连接超时时间 | 3000ms（可配置） | AGV发起连接后，若超过该时间未收到PLC响应，则判定连接失败 |
| 通讯超时时间 | 2000ms（可配置） | AGV发送请求后，若超过该时间未收到PLC响应，则判定通讯超时，重新发起请求（最多重试3次） |
| 心跳周期 | 5000ms（可配置） | AGV与PLC建立连接后，AGV每5秒发送一次心跳请求，确认链路通畅 |

## 2.2 参数配置要求

- PLC需提前配置固定IP地址和端口，确保AGV可通过该IP和端口访问，且端口未被其他程序占用。

- AGV需提前录入PLC IP地址和端口，配置完成后重启通讯模块，确保参数生效。

- 双方通讯参数（端口、超时时间、心跳周期等）需保持一致，若需修改，需提前同步双方配置，避免通讯异常。

# 3. 通讯链路流程

## 3.1 链路建立

- AGV启动后，通讯模块初始化，加载预设的PLC IP地址和端口参数。

- AGV主动向PLC发送TCP连接请求（SYN报文）。

- PLC监听指定端口，收到连接请求后，验证请求合法性（如AGV设备ID），若合法则返回确认报文（SYN+ACK），完成TCP三次握手，建立通讯链路；若不合法则拒绝连接（RST报文）。

- 链路建立成功后，AGV立即发送一次心跳请求，确认PLC正常在线，PLC收到心跳请求后返回响应，完成链路校验。

## 3.2 数据交互

- 链路建立后，AGV根据业务需求，向PLC发送Modbus TCP请求报文（如心跳、故障反馈）。

- PLC收到请求报文后，解析报文内容（功能码、寄存器地址、数据长度等），根据业务逻辑处理请求（如读取AGV状态、下发上料指令）。

- PLC处理完成后，向AGV返回响应报文，包含处理结果、相关指令（如位置信息、允许放料）。

- AGV收到响应报文后，解析报文内容，确认数据无误后，执行对应操作（如执行上料、反馈放料完成）；若数据有误或报文异常，忽略该响应，等待下一次通讯周期或重新发起请求。

- 数据交互过程中，AGV按心跳周期持续发送心跳请求，PLC及时响应，维持链路通畅。

## 3.3 链路断开

- 主动断开：AGV完成任务后、关机前，或PLC发出断开指令时，AGV发送TCP断开请求（FIN报文），PLC返回确认报文（FIN+ACK），完成四次挥手，断开链路；PLC也可主动发送断开指令，AGV确认后断开链路。

- 被动断开：当通讯超时、心跳丢失（连续3次心跳无响应）、网络中断或设备故障时，双方自动断开链路；链路断开后，AGV将在10秒后重新发起连接请求，直至连接成功或达到最大重试次数（默认5次），达到最大次数后，AGV上报“通讯故障”。

# 4. Modbus TCP帧结构定义

## 4.1 标准帧结构

Modbus TCP帧由MBAP头（Modbus Application Protocol Header）和Modbus PDU（Protocol Data Unit）组成，总长度不超过260字节，具体结构如下：

| 字段名称 | 字节长度 | 字段含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事务处理标识符（Transaction ID） | 2字节 | 唯一标识每一次通讯事务 | AGV发起请求时递增，PLC响应时保持与请求一致 |
| 协议标识符（Protocol ID） | 2字节 | 标识通讯协议 | 固定为0x0000，表示Modbus TCP协议 |
| 长度字段（Length） | 2字节 | 后续字段的总字节数 | = 单元标识符长度（1字节） + PDU长度 |
| 单元标识符（Unit ID） | 1字节 | 标识通讯设备 | AGV设备ID（0x01~0xFF），PLC通过该ID区分不同AGV |
| Modbus PDU | 可变（1~253字节） | 通讯数据主体 | 包含功能码、寄存器地址、数据等，具体见4.2 |

## 4.2 PDU结构定义

PDU是数据交互的核心，根据功能码不同，结构有所差异，本协议主要使用以下4种功能码，对应AGV与PLC的核心业务交互：

### 4.2.1 功能码0x03：读取保持寄存器

PLC通过该功能码，读取AGV保持寄存器中的数据（如心跳、故障状态等），PDU结构如下：

| 字段名称 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能码（Function Code） | 1字节 | 固定为0x03 |
| 起始寄存器地址（Start Address） | 2字节 | 要读取的寄存器起始地址（高位在前，低位在后），具体地址见第5章 |
| 寄存器数量（Quantity） | 2字节 | 要读取的寄存器个数（1~125个） |

响应PDU结构（AGV→PLC）：

| 字段名称 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能码（Function Code） | 1字节 | 与请求一致，为0x03 |
| 数据长度（Data Length） | 1字节 | 后续数据的总字节数（= 寄存器数量 × 2） |
| 数据（Data） | 可变 | 读取到的寄存器数据，每个寄存器2字节（高位在前，低位在后） |

### 4.2.2 功能码0x06：写单个保持寄存器

PLC通过该功能码，向AGV单个保持寄存器写入数据（如上料请求、允许放料等），PDU结构如下：

| 字段名称 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能码（Function Code） | 1字节 | 固定为0x06 |
| 寄存器地址（Address） | 2字节 | 要写入的寄存器地址（高位在前，低位在后） |
| 写入数据（Data） | 2字节 | 要写入的数据（高位在前，低位在后） |

响应PDU结构（AGV→PLC）：

与请求PDU结构一致，AGV返回写入的寄存器地址和数据，确认写入成功；若写入失败，返回异常响应（功能码最高位置1，即0x86，附加异常码）。

## 4.3 异常响应处理

当请求报文非法（如功能码不支持、寄存器地址越界、数据格式错误）或设备故障时，接收方返回异常响应，PDU结构如下：

| 字段名称 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能码（Function Code） | 2字节 | 0x06 |
| 异常码（Exception Code） | 2字节 | 标识异常类型，具体见下表 |

常见异常码说明：

| 异常码 | 异常描述 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 功能码不支持 | 检查请求功能码是否为协议规定的4种（0x03、0x06） |
| 0x02 | 寄存器地址越界 | 检查寄存器地址是否在第5章规定的范围内 |
| 0x03 | 寄存器数量非法 | 调整寄存器数量（0x03、0x10功能码对应数量范围见4.2） |
| 0x04 | 设备故障，无法处理请求 | 检查AGV或PLC设备状态，重启设备后重试 |

# 5. 寄存器地址及数据定义

本协议基于PLC的数据寄存器定义交互地址，所有寄存器均为16位（2字节），数据格式为二进制，高位在前、低位在后。具体地址定义如下：

## 5.1 通用地址（AGV与PLC基础交互）

| 数据类型 | 寄存器地址 | 描述 | 数据含义说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| int | 500 | 心跳 | AGV周期性发送的心跳信号，用于确认AGV在线状态。数值给1，PLC检测到超过5S 数值未变1判定AGV离线。 |
| int | 502 | error | AGV故障状态标识：0=无故障，1=有故障 |
| int | 504 | error_ID | AGV具体故障ID：0=无故障，1=低电量，2=碰撞报警，3=导航故障，4=通讯故障，5=电机故障（可扩展） |

## 5.2 上料相关地址（AGV与PLC上料流程交互）

| 数据类型 | 寄存器地址 | 描述 | 数据含义说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| int | 1000 | 位置信息 | PLC发送给AGV的上料位置编号（或坐标映射值），例如：1=上料位A，2=上料位B（需根据实际场景定义位置映射表） |
| int | 1002 | 上料请求 | PLC触发AGV执行上料操作的指令：0=无请求，1=请求上料（PLC置1，AGV执行后需PLC复位） |
| int | 1004 | 已收到请求正在执行 | AGV告知PLC已接收上料请求并开始执行：0=未执行，1=正在执行（AGV置1，任务完成后自动复位） |
| int | 1006 | 请求放料 | AGV到达上料位后，请求PLC允许放料：0=无请求，1=请求放料（AGV置1，PLC响应后需AGV复位） |
| int | 1008 | 允许放料 | PLC响应AGV的放料请求，允许执行放料：0=不允许，1=允许放料（PLC置1，AGV放料后需PLC复位） |
| int | 1010 | 放料完成 | AGV告知PLC放料操作已完成：0=未完成，1=放料完成（AGV置1，PLC确认后需AGV复位） |
| int | 1012 | error | AGV故障状态标识：0=无故障，1=有故障 |
| int | 1014 | error_ID | AGV具体故障ID：0=无故障，1=低电量，2=碰撞报警，3=导航故障，4=通讯故障，5=电机故障（可扩展） |
| string[50] | 1016~1065 | 条码信息 | AGV上传的物料条码，用于追溯。存储说明：Modbus每个寄存器存2个字符（ASCII编码），string[50]需占用50个寄存器（1012-1061） |
| string[50] | 1067~1116 | msg | AGV上传的消息信息（如状态提示、异常详情）。存储说明：同条码信息，占用50个寄存器（1062-1111），可用于传输自定义 |

| 数据类型 | 寄存器地址 | 描述 | 数据含义说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| int | 2000 | 位置信息 | PLC发送给AGV的下料位置编号（或坐标映射值），例如：1=下料位A，2=下料位B（需根据实际场景定义位置映射表） |
| int | 2002 | 下料请求 | PLC触发AGV执行上料操作的指令：0=无请求，1=请求上料（PLC置1，AGV执行后需PLC复位） |
| int | 2004 | 已收到请求正在执行 | AGV告知PLC已接收下请求并开始执行：0=未执行，1=正在执行（AGV置1，任务完成后自动复位） |
| int | 2006 | 请求下料 | AGV到达下位后，请求PLC允许放料：0=无请求，1=请求放料（AGV置1，PLC响应后需AGV复位） |
| int | 2008 | 允许取料 | PLC响应AGV的取料请求，允许执行放料：0=不允许，1=允许放料（PLC置1，AGV放料后需PLC复位） |
| int | 2010 | 取料完成 | AGV告知PLC取料操作已完成：0=未完成，1=取料完成（AGV置1，PLC确认后需AGV复位） |
| int | 2012 | error | AGV故障状态标识：0=无故障，1=有故障 |
| int | 2014 | error_ID | AGV具体故障ID：0=无故障，1=低电量，2=碰撞报警，3=导航故障，4=通讯故障，5=电机故障（可扩展） |
| string[50] | 2016~1065 | 条码信息 | AGV上传的物料条码，用于追溯。存储说明：Modbus每个寄存器存2个字符（ASCII编码），string[50]需占用50个寄存器（1012-1061） |
| string[50] | 2067~1116 | msg | AGV上传的消息信息（如状态提示、异常详情）。存储说明：同条码信息，占用50个寄存器（1062-1111），可用于传输自定义 |

# 6. 业务交互流程

## 6.1 上料流程交互（基于寄存器地址的完整握手逻辑）

- 链路建立与心跳检测：

- AGV与PLC建立Modbus TCP连接，AGV周期性（如5秒）向500写入心跳信号（0/1交替）。

- PLC检测AGV的心跳变化，确认AGV在线；若超过5秒未检测到变化，判定AGV离线，触发告警。

- PLC发起上料请求：

- PLC准备好上料后，向1000写入位置信息（如1=上料位A），向1002写入1（上料请求）。

- AGV接收并执行请求：

- AGV检测到1002为1，读取1000的位置信息，向1004写入1（已收到请求正在执行），PLC检测到1004为1，复位1002

- AGV根据位置信息移动到目标上料位。

- AGV请求放料与PLC响应：

- AGV到达上料位后，向1006写入1（请求放料）。

- PLC检测到1006为1，确认现场允许放料后，向1008写入1（允许放料）。

- AGV执行放料并反馈完成：

- AGV检测到1008为1，执行放料操作，同时向1012~1061写入条码信息，向1062~1111写入可选的msg信息。

- 放料完成后，AGV向1010写入1（放料完成），等待下一次上料请求。

- PLC确认流程结束：

- PLC检测到1010为1，读取条码信息和msg，确认上料流程完成，复位1010&1000&1006&1008。

## 6.2 下料流程交互（基于寄存器地址的完整握手逻辑）

- PLC发起下料请求：

- PLC准备好下料后，向2000写入位置信息（如1=上料位A），向2002写入1（上料请求），PLC向2012~2061写入条码信息，向2062~2111写入可选的msg信息。

- AGV接收并执行请求：

- AGV检测到2002为1，读取2000的位置信息，向2004写入1（已收到请求正在执行），PLC检测到2004为1，复位1002

- AGV根据位置信息移动到目标下料位。

- AGV请求取料与PLC响应：

- AGV到达下料位后，向2006写入1（请求下料）。

- PLC检测到2006为1，确认现场允许下料后，向2008写入1（允许下料）。

- AGV执行取料并反馈完成：

- AGV检测到2008为1，执行取料操作

- 放料完成后，AGV向2010写入1（取料完成）

- PLC确认流程结束：

- PLC检测到2010为1，读取条码信息和msg，确认下料流程完成，复位2010&2000&2006&2008。

## 6.3 故障处理流程

- AGV检测到故障（碰撞、扫码对位异常等），向1012写入1（有故障），向1014写入具体故障ID（如1=碰撞）。

- PLC检测到1012为1，读取1014的故障ID，触发告警并暂停上料流程。

- 工作人员排除故障后，AGV自动复位1012和1014

- PLC检测到故障复位，恢复正常上料流程。

# 7. 可靠性与容错机制

## 7.1 数据校验

- TCP协议本身具备校验和机制，可检测数据传输过程中的丢包、误码，确保数据完整性。

- AGV与PLC对接收的报文进行帧结构校验，若帧长度、功能码、寄存器地址等不符合协议规定，直接丢弃该报文，并返回异常响应。

- 对于关键数据（如上料请求、放料允许），PLC下发后，AGV解析完成后需返回确认信息，确保数据接收无误。

## 7.2 超时重连与重试

- AGV发起连接超时（超过3000ms），将在3秒后重新发起连接，最多重试5次，仍失败则上报“通讯故障”。

- AGV发送请求后，若超过2000ms未收到响应，判定为通讯超时，重新发起请求，最多重试3次，仍失败则断开链路并重新连接。

- PLC未收到AGV心跳请求超过5秒，判定链路异常，主动断开链路，等待AGV重新连接。

## 7.3 数据容错

- 若AGV收到非法任务指令（如1002的数值超出0~1范围），忽略该指令，保持当前状态，并返回异常响应（异常码0x03）。

- 若PLC读取到的AGV数据超出正常范围（如505的故障ID超出0~5范围），判定为数据异常，忽略该数据，下次通讯时重新读取。

- AGV断电或重启后，参数配置相关寄存器中的数据保持不变，任务相关寄存器和故障寄存器自动清零，重启后重新发起通讯连接。

# 8. 协议扩展与维护

## 8.1 协议扩展

若后续需要新增业务功能（如新增任务类型、扩展参数配置），可在预留寄存器地址中定义新的寄存器，扩展功能码需遵循Modbus TCP标准，新增内容需同步更新本协议，确保双方认知一致。

## 8.2 协议维护

- 本协议版本号为V1.0，后续若有修改，需明确版本更新说明，标注修改内容、修改时间及修改原因。

- AGV与PLC软件升级时，需确保通讯协议兼容，若协议有重大修改，需先进行兼容性测试，避免通讯异常。

- 协议维护由双方技术人员共同负责，若出现通讯异常，需结合本协议排查问题，及时更新协议内容以适配业务变更。