会议纪要

1. 接口开发与对接

- 接口文档：被调方需提供接口文档，双方需确认接口定义无缺失。WMS、WCS、ERP三方均需提供接口，接口文档将在群内共享。

- 接口调用规范：所有接口调用需有状态码反馈和日志记录，确保消息可靠传输，未收到确认时需重发并报警。

2. 入库流程

- 入库任务：WMS下发入库指令至WCS，WCS返回具体库位信息。入库完成后，WMS需同步状态至ERP。

- 区域管理：WMS定义库位区域划分，通过接口同步至WCS。区域调整仅涉及库位归属变更，不移动货物。

- 入库口管理：一楼成品仓设4个AGV入库口，WCS需提供查询接口供WMS检查占用状态。任务下发后入库口标记为占用，人工可切换为禁用状态。

3. 出库流程

- 出库任务：ERP通过中间表或接口向WMS下发出库单，WMS根据优先级规则（数字标识）分配出库任务至WCS。

- 出库口释放：需明确出库口释放逻辑（如人工扫码确认或任务完成自动释放），避免重复占用。

- 点对点任务：跨楼层运输为点对点任务，WMS需指定具体目标点位（如接驳位编号），WCS执行运输并反馈状态。

4. 空料箱管理

- 补箱逻辑：

  - 方案一：WCS主动通知WMS有空位，WMS触发补箱任务。

  - 方案二：WMS定时查询WCS空位后下发任务。

- 空箱回库：空料箱回库任务与入库流程类似，需指定区域。人工或自动补箱需进一步讨论（自动补箱需扫码释放位置）。

5. 异常处理

- 外形检测失败：WCS需返回具体失败原因（如超宽、超长），WMS展示给操作人员。

- 异常点位：WMS需定义异常处理点位，WCS将异常料箱送至指定位置并报警。

6. 其他事项

- 地图与点位编码：WMS负责库位编号定义，同步至WCS。新增点位需人工实施并更新地图。

- 开发进度：

  - WMS接口初稿预计12月26日（周五）完成。

  - WCS接口清单次日反馈。

  - 原型设计月底前确认，避免与现场不符。

- 安全避障：Q3车型通过激光检测料车支腿避障，但托盘和Q1P车型无法检测，需人工防呆或光电辅助。