会议纪要

| 项目名称（或工作内容）：高普智慧工厂项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户（或与会单位）名称：高普 |  |  |  |  |  |
| 会议组织(人或单位)：陈永明 |  |  |  |  |  |
| 会议地点：线上 |  |  |  |  |  |
| 会议时间:25.12.03 |  |  | 业务负责人：柳琪 |  |  |
| 客户（或与会）对接人:陈永明 |  |  | 对接人邮箱： |  |  |
| 参会人员（可付表格） | 姓名（签章） | 职 务 |  | 姓名（签章） | 职 务 |
|  | 陈永明 | 副总经理 |  | 柳琪 | 业务总监 |
|  | 罗建军 | 秒优总经理 |  | 周挺波 | 业务经理 |
|  | 李月 |  |  | 李峰 | 技术部经理 |
|  | 徐贤棒 |  |  | 李春波 | 项目经理 |
| 会议主要议题： 关于高普智慧工厂业务流程的确认 会议内容纪要： - 原料库： 入库： - WMS按照点（入库接驳区中入库载具摆放的点位）到区域（库内物料需要摆放的区域）下发任务，入库后WCS返回库位信息及完成信息给WMS； - 库内区域划分要可以进行动态实时调整；（此条同时适用于成品库及裁片库）（此条内容瑞晟内部讨论可行性，有结果后第一时间发出）； - 调整库内区域划分时，涉及到已在库内的物料时，该物料不做任何调整，等待此物料出库出库后重新绑盘入库或分拣回库时再按照新的区域划分进行入库绑定； 出库： - WMS下发任务时带有优先级，优先级分为高级和低级，常规物料优先级均为低级，按照最高效率进行出库（无排序），有高优先级任务时，优先执行高优先级任务，任务等级在任务下达至执行设备前可人工调整； - 库区的出入库点位由WCS管理，分拣及物料出入库全部在出入库接驳区完成，库内载具不出库，物料出、入库，分拣等操作全部在出、入库接驳点完成； - 加强人员操作管理，严禁出现载具拉走、更换点位等错误操作，会造成库内账务混乱。 - 成品库： 入库： - AGV送货至入库口后，WCS反馈到位信号给WMS，WMS呼叫人工对货物进行校验，校验完成后WMS反馈可以入库信号给WCS，WCS执行外形检测（由于已有人工校验，取消自动扫码功能），外形检测合格直接入库，外形检测不合格将物料送回接驳点并上传超出信号给WMS，WMS呼叫人工处理； - 物料成功入库后反馈信息给WMS，此时WMS才可以重新给此接驳点重新安排入库任务； - 货物最终返给到指定货位后反馈完成信号给WMS； 出库： - WMS下发出库货物条码及出库点位信息，由WCS调度车辆执行； - 取放货完成后WCS给WMS上报完成信息； - 裁片库： - 物料从三楼至入库前的环节由WMS提供点到点（人工梳齿架与输送设备的点位信息）的调度信息，入库环节由WMS提供点到区域（库区接驳区的点位信息与库内存放的区域信息）的调度信息； - 输送设备在三楼和四楼分别安装扫码头进行扫码，3楼扫码的目的是防错，4楼扫码的目的是确认料箱走向； - 三楼的物料再输送设备入口处发生扫码异常后，WMS报警并下达将物料转移至异常处理点的点到点任务，物料到达异常点后WCS反馈完成信息，WMS呼叫人工拿走处理； - 物料四楼出来以后部分会直接入库，部分需要到人工位进行拼箱处理； - 人工拼箱后剩余的空料箱，可直接送至三楼，此处需WMS根据输送设备的排队情况进行任务下发； - 料仓出库有WMS下发出库条码到点的调度信息； - 所有非出入库的调度（例如线外组调度），由WMS下发点到点（人工梳齿架的具体点位信息）的调度信息； - 瑞晟的所有调度信息全部与WMS进行交互； - 裁片库的载具只有大料箱会下楼，小料箱不会下楼，输送设备无需区分料箱； - 跨楼层调度时，调度任务需附带楼层信息； - 此文档未提及的流程内容可参考高普陈总发的“高普接口”文档，后续有异议的地方可以沟通调整。 |  |  |  |  |  |
| 填写人（签章）：李春波 |  |  | 日期： 2025.12.03 |  |  |