WMS对接文档

目录

一、 与WMS接口字段	3

1.1出入库任务	3

1.2容器流动请求	5

1.3客户WMS取消任务	6

1.4质检结果反馈	7

1.5修改库位分区	7

1.6修改任务优先级	8

1.7 库位信息查询	9

更新记录

| 更新日期 | 更新人 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025/10/01 |  | 创建文档，编写初版接口文档 |

- 与WMS接口字段

## 1.1出入库任务

| 描述 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 出入库任务 |
| 请求方式 | POST |
| 请求路径 | 客户WMS-->现场WCS |
| 功能说明 | 接收上游WMS系统下发的出入库任务 |
| 请求头 | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. taskType; Int; 是; 任务类型： 1成品入库 2成品出库 3 面料入库 4 面料出库 5跨楼层运输 6 三楼上提升机任务 7三楼提升机出空箱 8四楼提升机到库内 9 四楼库内到线边 10 四楼线边到线边 11四楼库内到提升机 12 六楼到一楼 13 一楼到六楼. taskGroupCode; String; 否; 任务组号非必须. groupPriority; String; 否; 留空. tasks; Array; 是; 任务明细. details： 字段名; 类型; 是否必填; 说明. taskCode; String; 是; 全局唯一，不可重复，任务号. taskPriority; Int; 是; 任务优先级，数字越大等级越高. containerCode; String; 是; 料箱号. containerType; String; 否; 料箱类型，不分箱型可以固定用该值. storageTag; String; 否; 留空. fromLocationCode; String; 否; 通过箱号能识别起始位置时可不给. toAreaCode; String; 否; 给了终点位置时可不给区域. toLocationCode; String; 否; 出库到输送线操作台和点对点任务时，需要具体库位号. |
| 接口反参 | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码：0成功 其它失败. msg; String; 描述 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（没有为null）. |
| 返回示例 | { "code": "0", "msg": "success", "data": null } |
| 请求示例 | { "taskType": "out", "taskGroupCode": "taskGroupCode-001", "groupPriority": "0", "tasks": [ { "taskCode": "taskCode-001", "taskPriority": "0", "containerCode": "A000000001", "containerType": "CT_KUBOT_STANDARD", "storageTag": "", "fromLocationCode": "HAI-001-001-01", "toAreaCode": "A", "toLocationCode": "S01", }, { "taskCode": "taskCode-002", "taskPriority": "0", "containerCode": "A000000002", "containerType": "CT_KUBOT_STANDARD", "storageTag": "", "fromLocationCode": "HAI-001-001-01", "toAreaCode": "B", "toLocationCode": "S02", } ] } |

## 1.2容器流动请求

| 描述 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | 容器流动请求 |
| 请求方式 |  | POST |
| 请求路径 |  | 客户WMS-->现场WCS |
| 功能说明 |  | WMS 拣选完成后通知输送线应该回库还是料箱被取 |
| 请求头 |  | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. slotCode; String; 是; 一号工作站 1-5 拣选位，2 号工作站 2-5 拣选位，双 方约定. containerCode; String; 是; 料箱条码. direction; String; 是; 流向：100流向库内，200料箱取出. |
| 接口反参 |  | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码（成功：0，其它失败）. msg; String; 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（null）. |
| 返回示例 |  | { "code": "0", "msg": "success", "data": null } |
| 请求示例 |  | { "slotCode": "1-5", "containerCode": "A000000001", "direction": "100", } |

## 1.3客户WMS取消任务

| 描述 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | 取消任务 |
| 请求方式 |  | POST |
| 请求路径 |  | 客户WMS-->现场WCS |
| 功能说明 |  | 客户WMS取消任务 |
| 请求头 |  | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. taskCode; String; 是; 任务号. containerCode; String; 是; 料箱条码. |
| 接口反参 |  | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码（成功：0，其它失败）. msg; String; 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（null）. |
| 返回示例 |  | { "code": "0", "msg": "success", "data": null } |
| 请求示例 |  | { "taskCode": "taskCode-001", "containerCode": "A000000001", } |

## 1.4质检结果反馈

| 描述 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | 人工检验合格后向WCS发起入库 |
| 请求方式 |  | POST |
| 请求路径 |  | 客户WMS-->现场WCS |
| 功能说明 |  | （可不用？，人工检验合格直接下发入库任务）/人工检验合格通知四向车站点容器上架 |
| 请求头 |  | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. StationCode; String; 是; 站台号. containerCode; String; 是; 料箱条码. |
| 接口反参 |  | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码（成功：0，其它失败）. msg; String; 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（null）. |
| 返回示例 |  | { "code": "0", "msg": "success", "data": null } |
| 请求示例 |  | { "taskCode": "taskCode-001", "containerCode": "A000000001", } |

## 1.5修改库位分区

| 描述 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | WMS修改库区布局分区 |
| 请求方式 |  | POST |
| 请求路径 |  | 现场WMS-->现场WCS |
| 功能说明 |  |  |
| 请求头 |  | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. LocationCodes; List<String>; 是; 库位编号. UpdateAreaCode; int; 是; 修改库区编号. WarehouseId; int; 是; 仓库ID 1：成品库 2：面料库 4：裁剪库. |
| 接口反参 |  | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码（成功：0，其它失败）. msg; String; 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（null）. |
| 返回示例 |  | { "code": "0", "msg": "success", "data": null } |
| 请求示例 |  | { "LocationCodes":[ "001",”002”,”003”] "UpdateAreaCode": "A", } |

## 1.6修改任务优先级

| 描述 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | 未执行的任务修改优先级 |
| 请求方式 |  | POST |
| 请求路径 |  | 现场WMS-->现场WCS |
| 功能说明 |  |  |
| 请求头 |  | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. taskCode; String; 是; 任务号. containerCode; String; 是; 料箱条码. taskPriority; Int; 是; 任务优先级，数字越大等级越高. |
| 接口反参 |  | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码（成功：0，其它失败）. msg; String; 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（null）. |
| 返回示例 |  | { "code": "0", "msg": "success", "data": null } |
| 请求示例 |  | { "taskCode": "taskCode-001", "taskPriority": "2", "containerCode": "A000000001", } |

- 1.7 库位信息查询

| 描述 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | 区域库位信息查询 |
| 请求方式 |  | POST |
| 请求路径 |  | 现场WMS-->现场WCS |
| 功能说明 |  | WMS查询指定区域库位信息,查询输送线空托缓存信息时返回空位数量 |
| 请求头 |  | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | 字段名; 类型; 是否必填; 说明. AreaCode; int; 是; 区域号. WarehouseId; int; 是; 仓库ID 1：成品库 2：面料库 3:输送线缓存 4：裁剪库 5：1楼出入库站台. |
| 接口反参 |  | 字段名; 类型; 说明. code; String; 响应码（成功：0，其它失败）. msg; String; 成功：success 失败：错误描述. data; JSON; 响应数据（null）. |
| 返回示例 |  | { "code": "0", "msg": "success", "data": [ {a "LoctionCode": "A001", "LocationStatus": "1", "EnableStatus": "1" }, { "LocationCode": "A002", "LocationStatus": "0", "EnableStatus": "0" } ] } |
| 请求示例 |  | { "AreaCode": "A" } |
| LocationStatus： |  | 0：空闲 1：锁定 10：入库锁定 20：出库锁定 30：移库锁定 100：有货 |
| EnableStatus： |  | 0：启用 3：禁用 |