产品管理文档

产品文档（V2.0）

RCS与上位系统接口协议

| 编 写 |  | 编写 时间 | 2024-01-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 核 |  | 审核 时间 |  |
| 审 批 |  | 审批 时间 |  |

文档修订历史

| 版本 | 作者 | 修订内容 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | 初稿 | 2024-01-23 |
| 2.0 |  | 任务接口增加拆叠盘 | 2024-09-02 |
| 3.0 |  | 交通管制接口 | 2025-03-10 |

目录

1 接口概述	4

1.1 接口说明	4

1.2 产品命名规范	4

2 参数定义	4

3 常用接口	5

3.1 任务接收	5

3.2 任务状态上报	8

3.3 任务优先级修改	10

3.4 任务取消	12

3.5 容器位置修改	13

3.6 请求安全信号	15

3.7 侧叉动作指令	16

3.8 交通管制	18

- 接口概述

  - 接口说明

采用HTTP协议 POST方式进行信息交互, 报文编码UTF-8，报文格式JSON字符串，所有时间精确到：毫秒，格式：当前时间戳类型Long；

ip以项目现场实际ip为准，RCS默认端口 9001 ；

由机器人搬运的料箱、托盘、料架等均可称为容器；

  - 产品命名规范

| 简称 | 全称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RCS系统 | 智能集群调度系统 |  |
| 上位系统 | WMS/WCS/MES等 |  |
| 移动机器人 | AGV、AMR、RGV等 |  |

参数定义

| 类型 | 参数编码 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务类型 taskType | 0 | 入库任务 |
|  | 1 | 出库任务 |
|  | 2 | 移库任务 |
| 容器类型 containerType | 1 | 托盘 |
|  | 2 | 周转箱 |
|  | 3 | 纸箱原箱 |
|  | 4 | LL面料架 |
|  | 5 | 空托盘组(出库) |
|  | 6 | 料架 |
| 接口返回结果 returnStatus | 0 | 接收成功 |
|  | 1 | 接收失败 |
| 任务状态 taskStatus | 0 | 任务完成，任务执行成功(异步回调) |
|  | 1 | 起点无货，任务在RCS系统中起点无货 |
|  | 2 | 终点有货，任务在RCS系统中终点有货 |
|  | 3 | 任务编号重复，上位系统下发的任务编号重复 |
|  | 4 | 取货完成，取货执行完成(异步回调) |
|  | 5 | RCS系统接收到任务后操作数据库异常 |
|  | 6 | 任务类型不是出入移中的一种 |
|  | 7 | 参数和约定参数不统一 |
|  | 8 | RCS系统未知异常(异步回调) |
|  | 9 | 正在执行或已执行完毕的任务不能取消 |
|  | 10 | RCS开始执行任务（异步回调） |
|  | 13 | 任务废止，不再执行（异步回调） |

常用接口

任务接收

RCS系统通过该接口接收上位系统发送的任务，此接口支持单个或者多个任务同时下发。一个拆叠盘位只支持一个任务下发，执行完成再继续下发。

提示：RCS系统中任务是并发执行，若任务之间存在先后顺序执行，上位系统需要按照顺序下发，每次只能下发一个任务，前任务完成后才能下发后一个任务。

| 接口提供方 |  | RCS系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 |  | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方式 |  | POST |  |  |  |
| 接口地址 |  | http://{ip}:{port}/api/v1/fromWms/taskReceive |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| groupId |  | String | 15 | 是 | 多任务组号 |
| msgTime |  | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| tasks | taskId | String | 11 | 是 | 任务编号，必须唯一 |
|  | taskType | Integer | 15 | 是 | 任务类型，详见参数定义 |
|  | priorityCode | Integer | 15 | 否 | 优先级，范围1~1000，数字越大优先级越高，为空时默认1 |
|  | district | String | 15 | 是 | 任务库区，RCS定义 cy-侧叉 rgv-穿梭板 nz-哪吒 fs-飞梭 fb-潜伏肥波 fr-滚筒 fork-XG叉车 |
|  | containerType | Integer | 15 | 是 | 容器类型，详见参数定义 |
|  | barCode | String | 15 | 是 | 容器编号 |
|  | startNode | String | 15 | 是 | 起点点位，使用区域默认“” |
|  | fromArea | Integer | 15 | 是 | 起点区域，使用点位默认-1 |
|  | endNode | String | 15 | 是 | 终点点位，使用区域默认“” |
|  | toArea | Integer | 15 | 是 | 终点区域，使用点位默认-1 |
|  | layer | Integer | 2 | 否 | 侧叉拆叠盘指定层数，任务类型入库 |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code |  | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| reportTime |  | Long | 13 | 是 | 返回时间戳 |
| success |  | Bool | 1 | 是 | 请求响应结果， true –成功 false –失败 |
| data | groupId | String | 15 | 否 | 多任务组号 |
|  | taskId | String | 11 | 是 | 任务编号 |
|  | returnStatus | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
|  | returnInfo | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| 请求示例 |  | { "groupId": "WCS00008630", "msgTime": 1670571230297, "tasks": [ { "taskId": "rcs25451", "priorityCode": 0, "containerType": 1, "taskType": 0, "district": "cy", "startNode": "AGV01", "endNode": "AGV02", "barCode": "tp002" } ] } |  |  |  |
| 输出示例 |  | { "code": 0, "reportTime": 1702965017759, "success": true, "data":{ "taskId": "rcs25451", "groupId": " ", "returnStatus":0, "returnInfo": " " } } |  |  |  |

任务状态上报

RCS任务执行过程将任务执行状态回传给上位系统，结果包含任务执行失败状态。

| 接口提供方 | 上位系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 | RCS系统 |  |  |  |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 接口地址 | http://{ip}:{port}/xxx /TaskAction |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| taskId | String | 15 | 是 | 任务编号 |
| siteCode | String | 15 | 否 | 执行任务库位 |
| rackNo | string | 15 | 否 | 容器编号 |
| vid | Integer | 15 | 否 | 设备编号 |
| height | Integer | 15 | 否 | 测量高度等级 0：货物高度小于最矮传感器 1：货物高度大于最矮传感器小于最高传感器 2：货物高度大于最高传感器 |
| reportTime | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| taskStatus | Integer | 15 | 是 | 任务状态，详见参数定义 |
| returnInfo | String | 255 | 否 | 请求结果描述 |
| 输出参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| returnStatus | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
| returnInfo | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| msgTime | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| 请求示例 | { "taskId": "rcs25451", "siteCode": "AGV001", "rackNo": "TP001", "reportTime": 1702965017759, "taskStatus": 4, "returnInfo ": " " } |  |  |  |
| 输出示例 | { "returnStatus":0, "msgTime": 1670571230297, "returnInfo": " " } |  |  |  |

任务优先级修改

上位系统已下发任务的优先级可通过此接口修改优先级，已经执行或完成的任务无法修改。

| 接口提供方 |  | RCS系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 |  | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方式 |  | POST |  |  |  |
| 接口地址 |  | http://{ip}:{port}/api/v1/fromWms/modTask |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| taskId |  | String | 15 | 是 | 需要修改优先级的任务编号 |
| reportTime |  | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| district |  | String | 15 | 是 | 任务库区 |
| priorityCode |  | Integer | 15 | 是 | 新的优先级 |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code |  | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| reportTime |  | Long | 13 | 是 | 返回时间戳 |
| success |  | Bool | 1 | 是 | 请求响应， true –成功 false –失败 |
| data | groupId | String | 15 | 否 | 多任务组号 |
|  | taskId | String | 11 | 是 | 任务编号 |
|  | returnStatus | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
|  | returnInfo | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| 请求示例 |  | { "taskId": "id123", "district": "cy", "reportTime": 1573612477419, "priorityCode": 100 } |  |  |  |
| 输出示例 |  | { "code": 0, "reportTime": 1702965017759, "success": true, "data":{ "taskId": "rcs25451", "groupId": " ", "returnStatus":0, "returnInfo": " " } } |  |  |  |

任务取消

RCS未取到货的任务，上位系统可通过此接口下发取消。

| 接口提供方 |  | RCS系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 |  | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方式 |  | POST |  |  |  |
| 接口地址 |  | http://{ip}:{port}/api/v1/fromWms/cancelTask |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| taskId |  | String | 15 | 是 | 需要取消的任务编号 |
| reportTime |  | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code |  | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| reportTime |  | Long | 13 | 是 | 返回时间戳 |
| success |  | Bool | 1 | 是 | 请求响应， true –成功 false –失败 |
| data | groupId | String | 15 | 否 | 多任务组号 |
|  | taskId | String | 11 | 是 | 任务编号 |
|  | returnStatus | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
|  | returnInfo | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| 请求示例 |  | { "taskId": "id123", "reportTime": 1573612477419 } |  |  |  |
| 输出示例 |  | { "code": 0, "reportTime": 1702965017759, "success": true, "data":{ "taskId": "rcs25451", "groupId": " ", "returnStatus":0, "returnInfo": " " } } |  |  |  |

容器位置修改

RCS系统内的容器由于未通过RCS系统进行搬运而发生了变更，上位系统需要同步给RCS系统，适用设备CTU、侧叉等车型。

| 接口提供方 |  | RCS系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 |  | 上位系统 |  |  |  |  |
| 调用方式 |  | POST |  |  |  |  |
| 接口地址 |  | http://{ip}:{port}/api/v1/rcsTask/nz/editRackLocation |  |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| timestamp |  |  | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| rackNo |  |  | String | 15 | 是 | 容器编码 |
| type |  |  | Integer | 15 | 是 | 1:增加，2:删除，3:修改 |
| locationNo |  |  | String | 15 | 是 | 增改容器新位置，删容器旧位置 |
| district |  |  | String | 15 | 是 | 容器原有库区，默认“cy” |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code |  |  | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| reportTime |  |  | Long | 13 | 是 | 返回时间戳 |
| success |  |  | Bool | 1 | 是 | 请求响应， true –成功 false –失败 |
| data | groupId |  | String | 15 | 否 | 多任务组号 |
|  | returnStatus |  | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
|  | returnInfo |  | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| 请求示例 |  |  | { " timestamp ": "1702965017759", " district ": "cy", "rackNo": "TP00001", "locationNo": "103", "type": 2 } |  |  |  |
| 输出示例 |  |  | { "code": 0, "reportTime": 1702965017759, "success": true, "data":{ "groupId": " ", "returnStatus":0, "returnInfo": " " } } |  |  |  |

请求安全信号

RCS系统向上位系统查询点位安全，是否允许机器人进行取货或放货。若机器人到达取放货点位置时会一直进行请求等待允许。

| 接口提供方 | RCS系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 接口地址 | http://{ip}:{port}/xxx/AgvSign |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| reportTime | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| actionType | String | 15 | 是 | 请求动作，string类型 1 –放货 2 –取货 |
| location | String | 15 | 是 | 申请的点位 |
| taskId | String | 15 | 否 | 请求的任务编号 |
| barCode | String | 15 | 否 | 请求的容器号 |
| 输出参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| returnStatus | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
| returnInfo | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| msgTime | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| 请求示例 | { "taskId": "rcs25451", "barCode": "TP001", "reportTime": 1573612477419, "actionType ": "1"， "location": " MX0-12-23" } |  |  |  |
| 输出示例 | { "code": 0, "reportTime": 1746669635946, "success": true, "data": { "canPut": 0 } } |  |  |  |

侧叉动作指令

用于侧叉将托盘取到通过传感器测量高度的任务接口业，测高结果在任务状态上报3.2中回调。

| 接口提供方 |  | RCS系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 |  | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方式 |  | POST |  |  |  |
| 接口地址 |  | http://{ip}:{port}/api/v1/rcsTask/cyAction |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| applyTime |  | Long | 13 | 是 | 时间戳 |
| taskId |  | String | 15 | 是 | 任务号 |
| district |  | String | 15 | 是 | cy-侧叉，多库区需要进行区分 |
| siteCode |  | String | 15 | 是 | 需作业的库位编号 |
| rackNo |  | String | 15 | 是 | 托盘号 |
| action |  | Integer | 15 | 是 | 1取货测量, 2放货 |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code |  | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| reportTime |  | Long | 13 | 是 | 返回时间戳 |
| success |  | Bool | 1 | 是 | 请求响应结果， true –成功 false –失败 |
| data | groupId | String | 15 | 否 | 多任务组号 |
|  | taskId | String | 11 | 是 | 任务编号 |
|  | returnStatus | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
|  | returnInfo | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| 请求示例 |  | { "applyTime": 1573612477419, "district": "cy", "taskId": "cl033", "siteCode": "23G10137", "rackNo": "test001", "action": 1 } |  |  |  |
| 输出示例 |  | { "code": 0, "reportTime": 1702965017759, "success": true, "data":{ "taskId": "rcs25451", "groupId": " ", "returnStatus":0, "returnInfo": " " } } |  |  |  |

交通管制

用于第三方AGV通过凯乐士RCS管理的区域时进行路径申请和第三方AGV离开的告知接口。

| 接口提供方 | RCS系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 | 上位系统 |  |  |  |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 接口地址 | http://{ip}:{port}/api/v1/rcsTask/trafficRequest |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| timestamp | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| district | String | 15 | 是 | 任务库区，RCS定义 |
| area | Integer | 15 | 是 | 请求的管制区域编号 |
| vid | Integer | 15 | 是 | 请求的小车编号 |
| action | Integer | 15 | 是 | 请求的动作 - 申请进入 - 小车离开 |
| 输出参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| success | Bool | 1 | 是 | 请求结果 true –申请成功，允许动作 false –申请失败，不允许 |
| data | String | 255 | 是 |  |
| reportTime | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| 请求示例 | { "timestamp": 1734847833283, "district": "cy", "area": "4", "vid": "9224", "action": "1" } |  |  |  |
| 输出示例 | { "code": 0, "reportTime": 1741249496209, "success": true, "data": null } |  |  |  |

区域修改

上位系统通过该接口可以批量修改库位的区域。

| 接口提供方 |  | RCS系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口调用方 |  | 上位系统 |  |  |  |  |
| 调用方式 |  | POST |  |  |  |  |
| 接口地址 |  | http://{ip}:{port}/api/v1/rcsTask/nz/editRackLocationArea |  |  |  |  |
| 输入参数 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| timestamp |  |  | Long | 13 | 是 | 请求时间戳 |
| locationNos |  |  | []String | - | 是 | 容器编码数组 |
| area |  |  | Integer | 15 | 是 | 修改后的区域号 |
| district |  |  | String | 15 | 是 | 容器原有库区，默认“cy” |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  |  | 数据类型 | 最大长度 | 是否比填 | 参数说明 |
| code |  |  | Integer | 15 | 是 | 返回码 |
| reportTime |  |  | Long | 13 | 是 | 返回时间戳 |
| success |  |  | Bool | 1 | 是 | 请求响应， true –成功 false –失败 |
| data | returnStatus |  | Integer | 15 | 是 | 请求结果 |
|  | returnInfo |  | String | 255 | 否 | 请求异常结果描述 |
| 请求示例 |  |  | { " timestamp ": "1702965017759", " district ": "cy", "locationNos": ["103", "105"] "area": 2 } |  |  |  |
| 输出示例 |  |  | { "code": 0, "reportTime": 1702965017759, "success": true, "data":{ "returnStatus":0, "returnInfo": " " } } |  |  |  |