1

3

​​

CFW_330_SW_Specification_凤铝项目

自动化立库系统软件规格书

凤铝项目-自动化立库系统软件规格书

Project number:

Customer:

Address:

Author:

Status:

Version:		V1.0

Address:

CFW_330_SW_Specification_Yili_Huanggang

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2042 1

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2042变更历史

| 日期 | 作者 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.22 | David Xu Xuechen | V 1.0 | 初始版本 |
| ​ | ​ | ​ | ​ |

[[Implementation Hint], YILHUB-2042]

​​

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2043版权/使用条件 本文件以任何形式，无论是软件、印刷品或任何其他方式，都包含了属于并保持属于Swisslog。
 版权/使用条件

本文件以任何形式，无论是软件、印刷品或任何其他方式，都包含了属于并保持属于Swisslog的专有信息。未经Swisslog事先书面同意，不得向Swisslog以外的任何人披露、复印、复制或分发本文件及其中的信息。本文件及其内容均不得以任何有损于Swisslog利益的方式使用。
Swisslog的所有权利仍然保留。Swisslog和SynQ是Swisslog的商标或注册商标。本文提到的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标或商品名称。只要不是相互签署的，本软件规格文件都可以更改，恕不另行通知。
​​[[Implementation Hint], YILHUB-2043]

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2044批准

我们确认，本软件规格书准确地反映了在某某项目实施WMS的功能和需求。


 授权代表签字                                                      授权代表签字
 上海瑞仕格科技有限公司                                    上海瑞仕格科技有限公司

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 姓名:                                                                    姓名:
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 职位:                                                                    职位:
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 日期:                                                                    日期:
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 授权代表签字                                                      授权代表签字
 某某项目有限责任公司                                某某项目有限责任公司                       

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 姓名:                                                                    姓名:
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 职位:                                                                    职位:
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 日期:                                                                    日期:
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     [[Implementation Hint], YILHUB-2044]

functions/FUN-17734Contents[[Implementation Hint], FUN-17734]

Table of Content

1 前言	7

1.1 目的	7

1.2 范围	7

1.3 读者	7

1.4 参考资料	7

1.5 词汇术语和缩略语	7

2 模具仓库布局	10

2.1 整体布局概览	10

2.2 模具库物料参数说明	12

2.3 库位需求表计算	12

2.4 模具库货位统计	13

3 成品仓库布局	14

3.1 整体布局概览	14

3.2 成品库物料参数说明	15

3.3 库位需求表计算	16

3.4 成品库货位统计	16

4 隔热和坯料库布局	17

4.1 整体布局概览	17

4.2 隔热和坯料物料参数说明	19

4.3 库位需求表计算	19

4.4 隔热和坯料货位统计	20

5 业务流程	21

5.1 模具库入库流程	21

5.1.1 模具入库	21

5.2 模具库出库流程	22

5.2.1 模具出库	22

5.3 坯料库入库流程	24

5.3.1 坯料入库	24

5.4 坯料库拣选流程	26

5.4.1 坯料拣选	26

5.5 坯料库出库流程	28

5.5.1 坯料出库	28

5.6 隔热料库入库流程	30

5.7 隔热料库出库流程	31

5.7.1 隔热料出库	31

5.8 成品入库流程	33

5.8.1 成品入库	33

5.9 成品出库流程	37

5.9.1 成品出库	37

5.10 空框回流流程	38

5.10.1 空框回流	38

6 系统功能	40

6.1 基础数据管理	40

6.1.1 物料管理	40

6.1.2 货位管理	40

6.1.3 库区管理	40

6.1.4 托盘管理	41

6.1.5 规则管理	41

6.2 入库管理	41

6.2.1 入库订单管理	41

6.2.2 组盘信息管理	41

6.3 出库管理	41

6.3.1 出库订单管理	41

6.3.2 创建指定出库	41

6.4 库存管理	41

6.4.1 实时库存查询	41

6.4.2 实时库存统计	41

6.4.3 实时库存平面图	41

6.4.4 库存移库管理	41

6.5 盘点管理	42

6.5.1 盘点单据创建	42

6.5.2 盘点差异记录	42

6.6 任务管理	42

6.6.1 WMS当前任务查询	42

6.6.2 历史任务查询	42

6.7 系统操作日志管理	42

6.7.1 货位变动记录日志	42

6.7.2 库存变动记录日志	42

6.7.3 第三方接口日志	42

6.8 用户信息管理	42

6.9 权限管理	42

7 上位接口（待定）	43

7.1.1 上位系统接口总览	43

7.1.2 对接上位系统清单	44

7.1.3 需对接上位系统具体接口清单	46

8 附录	47

8.1 待确认项	47

​​

前言

目的

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2047本文件描述了Swisslog提供给凤铝项目的仓库管理软件的功能需求。
 本文件应使双方能够充分理解并就操作的可行性达成一致。客户和Swisslog同意按照此处阐述的流程和功能描述建立系统。因此，本文件应该给出Swisslog软件实施团队实现系统和相关组件的详细说明。最终，本文件形成了测试计划的基础，验收测试将在此基础上完成。[[Implementation Hint], YILHUB-2047]

​​

范围

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2049本文件描述了SynQ WMS的功能需求。它从用户的角度描述系统，不包括任何子系统中包含的方法或功能的任何细节。它将使读者能够审核并理解操作和管理屏幕的功能，以及SynQ支持的相关信息流程。[[Implementation Hint], YILHUB-2049]

​​

读者

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2051本文件是为以下人员或职能部门制定的：

- 凤铝项目项目团队

- 凤铝项目软件工程师

- 凤铝项目关键用户

- Swisslog项目管理团队

- Swisslog软件工程师

[[Implementation Hint], YILHUB-2051]

参考资料

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2053以下文件是编制本文件的基础，或为本文件中提到的主题提供进一步的信息。

| 参考编号 | 文件和标题 |
| --- | --- |
| [CFW_050-04] | Offer 04 - Swisslog Solution |
| [CFW_050-05] | Offer 05 - IT Processes |
| [CFW_333] | CFW_333_SW_Host Interface |

[[Implementation Hint], YILHUB-2053]

词汇术语和缩略语

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2055为了建立对本项目所用术语和缩写的共同理解，下面对一些关键术语进行解释：

| Abbreviation 缩写 | Description 描述 |
| --- | --- |
| SynQ | Swisslog Warehouse Management System 瑞仕格仓库管理系统 |
| WMS | Warehouse Management System 仓库管理系统 |
| WCS | Warehouse Control System 仓库控制系统 |
| ACS | Automation Control System 自动化控制系统 |
| HOST | 某某项目 HOST System, e.g. ERP etc. 某某项目公司上位系统，如ERP等 |
| ERP | 某某项目 ERP System 某某项目公司ERP系统 |
| ASRS | Automatic Storage and Retrieval System 自动储存与检索系统 |
| PLC | Program Logical Controller 可编程逻辑设备控制器 |
| PC | Personal Computer 个人电脑 |
| RF | User interface of an RF terminal 作为RF终端设备的用户界面 |
| SPOC | Single Point Of Control 单点控制 |
| I-Point | Identification Point 识别点 |
| SIS | Swisslog Interface Standard 瑞仕格接口标准 |
| UI | User Interface 用户界面 |
| SKU | Product Item 产品品项 |
| ASN | Advanced Shipping Notifications 到货通知单 |
| TO | Transport Order 运输订单 |
| TU | Transport Unit 运载单元 |
| LU | Load Unit 负载单元 |
| FG | Finished Goods 成品 |
| MOM | 生产码垛系统，主要负责将成品与托盘进行绑定； |
| TTS | 某某项目上位系统，主要用于管理验证成品箱码； |
| ​ | ​ |

​​[[Implementation Hint], YILHUB-2055]

​​

模具仓库布局

整体布局概览

层数：17层

模具库物料参数说明

模具立库建在三标段车间，采用自动化、智能化出入库模式；库容按6万套设计，建在一跨车间内，车间宽度24.3米，高度约15米。具体各种规格的比例如下:

| 序号 | 模具尺寸 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ∮178*120/135/150 | 2% |
| 2 | ∮215*120/135/150 | 2% |
| 3 | ∮230*135/150/170 | 8% |
| 4 | ∮250*135/150/170 | 45% |
| 5 | ∮280*135/150/170/210 | 40% |
| 6 | ∮327*170/210/250/324 | 2% |
| 7 | ∮380*170/210/250/324 | 1% |

以上信息是基于甲方提供的模具参数表

库位需求表计算

| 序号 | 模具尺寸 | 占比 | 800mm可存放的模具 | 1000可存放的模具 | 单托存放的模具数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∮178*120/135/150 | 2.00% | 4.00 | 6.00 | 24.00 |
| 2 | ∮215*120/135/150 | 2.00% | 3.00 | 6.00 | 18.00 |
| 3 | ∮230*135/150/170 | 8.00% | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
| 4 | ∮250*135/150/170 | 45.00% | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
| 5 | ∮280*135/150/170/210 | 40.00% | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 6 | ∮327*170/210/250/324 | 2.00% | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
| 7 | ∮380*170/210/250/324 | 1.00% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |

| 序号 | 模具尺寸 | 占比 | 所需库位量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∮178*120/135/150 | 2.00% | 50.00 |
| 2 | ∮215*120/135/150 | 2.00% | 67.00 |
| 3 | ∮230*135/150/170 | 8.00% | 320.00 |
| 4 | ∮250*135/150/170 | 45.00% | 1800.00 |
| 5 | ∮280*135/150/170/210 | 40.00% | 2400.00 |
| 6 | ∮327*170/210/250/324 | 2.00% | 200.00 |
| 7 | ∮380*170/210/250/324 | 1.00% | 150.00 |
|  |  | 100.00% | 4987 |

所需模具的库位需求量是：4987个

模具库货位统计

| 巷道 | 排 | 列 | 层 | 分项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49 | 2 | 17 | 1666 |
| 2 | 49 | 2 | 17 | 1666 |
| 3 | 49 | 2 | 17 | 1666 |
| 合计 |  |  |  | 4998 |

成品仓库布局

整体布局概览

南北两侧对称，库内共计15个巷道

层数：18层

成品库物料参数说明

共设计15个巷道，库前库尾2列存放7m货物，中间存放6.2m货物，7m货位可存放6.2m货物。具体物料尺寸规格的比例如下:

| 序号 | 物料尺寸 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.2m | 86.71% |
| 2 | 7m | 13.29% |

货架从下至上第1、2、3、4层存放1.7T货物，其它层存放1.5T货物，1.7T货位可存放1.5T货物。具体物料重量规格的比例如下:

| 序号 | 物料重量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5t | 77.84% |
| 2 | 1.7t | 22.16% |

库位需求表计算

| 长度m | 巷道数 | 排数 | 层数 | 列数 | 分项小计 | 重量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 15 | 2 | 12 | 25 | 9000 | 1.5 |
| 6.2 | 15 | 2 | 6 | 25 | 4500 | 1.7 |
| 7 | 15 | 2 | 12 | 2 | 720 | 1.5 |
| 7 | 15 | 2 | 6 | 2 | 360 | 1.7 |
| 7 | 15 | 1 | 12 | 2 | 360 | 1.5 |
| 7 | 15 | 1 | 6 | 2 | 180 | 1.7 |
| 7 | 15 | 1 | 10 | 2 | 300 | 1.5 |
| 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 150 | 1.7 |
| 合计 |  |  |  |  | 15570 |  |

所需库位需求量是：15570个

成品库货位统计

| 长度m | 巷道数 | 排数 | 层数 | 列数 | 分项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 15 | 2 | 18 | 25 | 13500 |
| 7 | 15 | 2 | 18 | 2 | 1080 |
| 7 | 15 | 1 | 18 | 2 | 540 |
| 7 | 15 | 1 | 15 | 2 | 450 |
| 合计 |  |  |  |  | 15570 |

隔热和坯料库布局

整体布局概览

南北两侧对称，库内共计5个巷道

层数：18层

隔热和坯料物料参数说明

坯料货架从下至上第1、2、3、4层存放1.7T货物，其它层存放1.5T货物，1.7T货位可存放1.5T货物，具体物料规格的比例如下:

| 1.5t货物所需库位量80% | 2400 | 1.5t库位量 | 2244 | 1.5t总库位量占比 | 77.75% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7t货物所需库位量20% | 600 | 1.7t库位量 | 642 | 1.7t总库位量占比 | 22.25% |

不足的114个库位可以放在隔热的巷道里

隔热货架从下至上第1、2、3、4层存放1.7T货物，其它层存放1.5T货物，1.7T货位可存放1.5T货物，具体物料规格的比例如下:

| 1.5t货物所需库位量80% | 960 | 1.5t库位量 | 1496 | 1.5t总库位量占比 | 77.75% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7t货物所需库位量20% | 240 | 1.7t库位量 | 428 | 1.7t总库位量占比 | 22.25% |

1.7吨的库位可以放1.5吨的货

库位需求表计算

坯料库需求

| 货物长度 | 巷道数 | 层 | 排 | 列 | 分项小计 | 重量信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2米 | 3 | 4 | 2 | 23 | 552 | 1.7t |
| 6.2米 | 3 | 14 | 2 | 23 | 1932 | 1.5t |
| 7米 | 3 | 4 | 2 | 2 | 48 | 1.7t |
| 7米 | 3 | 14 | 2 | 2 | 168 | 1.5t |
| 7米 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 1.7t |
| 7米 | 3 | 12 | 2 | 2 | 144 | 1.5t |
| 7米 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.7t |
| 合计 |  |  |  |  | 2886 |  |

隔热库需求

| 货物长度 | 巷道数 | 层 | 排 | 列 | 分项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2米 | 2 | 4 | 2 | 23 | 368 |
| 6.2米 | 2 | 14 | 2 | 23 | 1288 |
| 7米 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 |
| 7米 | 2 | 14 | 2 | 2 | 112 |
| 7米 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| 7米 | 2 | 12 | 2 | 2 | 96 |
| 7米 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 1924 |

隔热和坯料货位统计

| 序号 | 项目 | 坯料库 | 隔热库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库容（吨） | 1443 | 962 |
| 2 | 单框货物重量（T） | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 库位量 | 2886 | 1924 |
| 4 | 货位承重 | 1.5吨占77.75%，分布在5-18层， 1.7吨占22.25%，分布在1-4层， 平均分布在各个巷道 | 1.5吨占77.75%，分布在5-18层， 1.7吨占22.25%，分布在1-4层， 平均分布在各个巷道 |
| 5 | 高度（m） | 24.65 | 24.65 |

业务流程

模具库入库流程

模具入库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 模具入库 | 合格 | 模具入库口 | WMS人工组盘入库 |

入库流程：

1.人工通过悬臂吊辅助上货（六个口都支持入库）

2.货物放入托盘后人工扫码组盘绑定入库

3.通过外检分配入库巷道，输送线转运(外检异常排出)

4.输送到达取货口，分配货位开始堆垛入库

5.入库完成，更新货位及WMS库存

模具库出库流程

模具出库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 模具出库） | 合格 | 模具出库口 | WMS下发模具出库 |

出库流程：

1.WMS下发出库任务（六个口都支持出库）

2.堆垛机执行出库，放至放货口

3.输送线输送至指定出库口

4.到达指定出库口,人工使用悬臂吊

拣货(空托回库，尾托回库)

坯料库入库流程

坯料入库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | 坯料入库 | 合格 | 拖头AGV | 拖头AGV坯料入库搬运 |

入库流程

1.拖头AGV将货运往与自动装卸系统对接位置

2.自动装卸接到坯料后，输送线转运

3.拆盘机及超重检测

4.RGV货型检测合格后入库（异常排出）

5.合格货物，分配巷道运转至指定输送线

6.到达取货口，分配货位堆垛入库

7.入库完成，更新货位及WMS库存

- 注意事项：

- 与隔热半成品有分区情况

- 南北两侧都有

- 空框入库流程与其一致

坯料库拣选流程

坯料拣选

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2F | 坯料拣选 | 合格 | 拣选钢平台 | WMS下发坯料拣选 |

拣选流程

1.WMS下发拣选出库任务

2.堆垛机执行出库放至放货口

3.输送线输送至RGV对接口

4.RGV搬运到指定拣选口

5.人工拣选物料更新库存

6.拣选完的订单物料进行入库

注意事项：

- 空框优先发送到拣选位口

- 拣选完的物料形成空框下一次拣选使用

- 与隔热半成品有分区情况

坯料库出库流程

坯料出库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2F | 坯料出库 | 合格 | 车间物流线 | WMS下发坯料出库 |
| 2 | 1F | 坯料出库 | 合格 | 拖头AGV | WMS下发坯料临时出库 |

坯料出库流程

1.WMS下发坯料出库任务

2.堆垛机执行出库放至放货口

3.输送线输送至车间出库口

4.出库完成，更新货位及WMS库存

注意事项：

- 正常情况下一楼入库，二楼出库。当二楼出问题没办法出库时，一楼要具备出库能力。具体路径如下，托盘出库→RGV→异常口输送线→自动上卸货装置→拖头AGV

- 南北两侧都有

隔热料库入库流程

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2F | 隔热料入库 | 合格 | 车间物流线 | 车间物流线运转至入库输送线 |

隔热料入库流程

1.车间物流线放至输送线

2.分配巷道输送线运转至指定输送线

3.到达取货口，分配货位堆垛入库

4.入库完成，更新货位及WMS库存

隔热料库出库流程

隔热料出库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2F | 隔热料出库 | 合格 | 车间物流线 | WMS下发隔热料出库 |
| 2 | 1F | 隔热料出库 | 合格 | 拖头AGV | WMS下发隔热料临时出库 |

隔热料出库流程

1.WMS下发隔热料出库任务

2.堆垛机执行出库放至放货口

3.输送线输送至车间出库口

4.出库完成，更新货位及WMS库存

注意事项：

- 正常情况下一楼入库，二楼出库。当二楼出问题没办法出库时，一楼要具备出库能力。具体路径如下，托盘出库→RGV→异常口输送线→自动上卸货装置→拖头AGV

- 南北两侧都有

成品入库流程

成品入库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2F | 成品入库 | 合格 | 车间成品下线 | 车间物流线运转至入库输送线 |
| 2 | 1F | 成品入库 | 合格 | 拖头AGV | 拖头AGV入库搬运 |

隔热料2F入库流程

1.成品下线放至输送线

2.输送线货检称重，分配巷道输送至指定入库输送线

3.RGV转运至输送线入库口

4.到达取货口，分配货位堆垛入库

5.入库完成，更新货位及WMS库存

隔热料1F入库流程

1.拖头AGV将货运往与自动装卸系统对接位置

2.自动装卸接到坯料后，输送线转运

3.经过拆盘机拆盘

4.拆盘输送至RGV对接口

5.分配巷道RGV运转至指定输送线

6.到达取货口，分配货位堆垛入库

7.入库完成，更新货位及WMS库存

注意事项：

- 成品库入库：正常情况下二楼入库一楼出库，特殊情况下当二楼入库线体故障无法使用时，可通过拖头AGV按如下路径拆垛后在一楼就近5个巷道入库

- 南北两侧都有

成品出库流程

成品出库

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | 成品出库 | 合格 | 拖头AGV | 拖头AGV入库搬运 |

成品出库流程

1.WMS下发坯料出库任务

2.堆垛机执行出库放至放货口

3.输送线输送至车间出库口

4.到达输送出库口称重检测

5.出库完成，更新货位及WMS库存

空框回流流程

空框回流

| 序号 | 楼层 | 入库类型 | 默认入库物料状态 | 位置 | 如何触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | 空框回流 | 合格 | 拖头AGV | 拖头AGV入库搬运 |

空框回流流程

成品库发货产生的空框有2/3的量需要在码盘机上叠托后通过提升机上二楼越库（路径如下图1，这里空框叠三层，输送稳定性存在风险需注意。）。另外1/3空框直接通过提升机到二楼，选择就近的5个巷道入库存缓存（路径如下图2）。特殊情况下当二楼空托越库路径故障，紧急情况下可叠托之后通过拖头AGV出库（路径如下图3）。

注意事项：

- 2F空框越库流程

- 空框到码垛机

- 空框到自动装卸货装置

- 空框到拖头AGV紧急出库

系统功能

基础数据管理

物料管理

查询、新增、编辑当前物料信息，物料信息可与ERP或MES同步

货位管理

查询、编辑当前货位信息，显示所有当前状态

库区管理

查询、新增、编辑库区信息，可以自定义创建库区

托盘管理

查询、编辑当前在库的所有托盘信息

规则管理

可由用户根据不同产品特征操作需求进行配置。规则信息包括上架规则（用于指导仓库内上架库位的选择）、库存周转规则（先进先出等的设置规则）、分配规则（定位拣货库位）

入库管理

入库订单管理

查询、创建、编辑当前未完成的入库订单，可与ERP或MES同步

组盘信息管理

查询、创建、编辑组盘信息，当手持终端无法使用时，可在此处手动组盘

出库管理

出库订单管理

查询、创建、编辑当前未完成的出库订单，可与ERP或MES同步

创建指定出库

选择出库订单，然后选择指定的托盘、货位、批次，创建出库任务

库存管理

实时库存查询

查询和管理当前库存信息

实时库存统计

根据指定条件统计库存数据

实时库存平面图

实时显示当前货位平面图，并用不同的颜色标识代表不同的货位状态

库存移库管理

可以根据不同的策略进行库内托盘的移动，使货位利用率最大化，也可以提升出库效率

盘点管理

盘点单据创建

新建盘点任务，可根据多种条件创建

盘点差异记录

记录盘点中所有盘点差异记录（盘盈或盘亏）

任务管理

WMS当前任务查询

查询当前WMS所有任务(出入库、盘点、移库等任务类型)

历史任务查询

查询所有历史任务(出入库、盘点、移库等任务类型)

系统操作日志管理

货位变动记录日志

可查询所有货位的状态变动记录

库存变动记录日志

可以查询某个货物库存的出入库变动记录

第三方接口日志

查询与第三方系统的接口交互日志

用户信息管理

新增用户、修改用户信息、给用户配置权限

权限管理

按照不同的岗位新增角色，可给不同的角色分配对应的用户，给不同的角色分配对应的操作权限

上位接口

上位系统接口总览

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2401上位系统接口结构
 上位系统和WMS间是通过REST的方法进行信息的传输，报文格式是JSON。
WMS系统向上位系统发送消息是一条接一条进行发送，当有消息未成功发送时，系统将会重新试着发送该条消息。
[[Implementation Hint], YILHUB-2401]

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2398接口方式
 本项目上位系统之间信息交互，接口通过REST+JSON的方式进行传输

对接上位系统清单

根据合同约定，凤铝项目中会有2个上位系统可能与瑞仕格WMS软件产生数据交互。该2个上位系统作为选项功能，根据实际项目需求，决定需要对接的实际系统。

下表中具体描述了2个系统的对接方式，以及所涵盖的对接场景。

| 序号 | 负责角色 | 接口类型 | 对接场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤铝MES | REST | 作为瑞仕格WMS系统的上位业务系统，主要包括出入库单据的发起，物料发起，以及瑞仕格WMS出入库结果的接收。 |
| 2 | RCS系统 | REST | RCS系统主要负责将接收上游指令派送AGV小车执行搬运任务。 |

​​

需对接上位系统具体接口清单

具体的接口文件和约定内容，请参考《CFW_333_SW_Host_Interface_凤铝项目》。

| 序号 | 系统名称 | 接口名称 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞仕格WMS | 入库单下发 | 凤铝MES -> 瑞仕格WMS | 入库单下发给至瑞仕格WMS（涉及坯料入库，隔热半成品入库，成品入库，模具入库） |
|  |  | 入库结果回传 | 瑞仕格WMS -> 凤铝MES | 入库完成会后上报给凤铝MES结果（涉及坯料入库，隔热半成品入库，成品入库，模具入库） |
|  |  | 坯料分拣出库单下发 | 凤铝MES -> 瑞仕格WMS | 坯料2F钢平台进行分拣任务，告知瑞仕格WMS分拣下发区域 |
|  |  | 分拣入库完成回传 | 瑞仕格WMS ->凤铝MES | 分拣完成后上报凤铝MES入库结果 |
|  |  | 出库单下发 | 凤铝MES -> 瑞仕格WMS | 将出库单据下发至瑞仕格WMS（涉及坯料生产出库，隔热生产出库，成品出库，模具出库） |
|  |  | 出库结果回传 | 瑞仕格WMS -> 凤铝MES | 出库完成会后上报给凤铝MES结果（涉及坯料生产出库，隔热生产出库，成品出库，模具出库） |
|  |  | 库存数量调整 | 瑞仕格WMS -> 凤铝MES | 瑞仕格WMS更新库存数量并上传； |
| 2 | RCS系统 | 搬运任务下发 | 瑞仕格WMS ->RCS系统 | 搬运任务下发 |
|  |  | 任务状态上报 | RCS系统 -> 瑞仕格WMS | 搬运任务执行状态上报 |

​​

附录

待确认项

yili_hubeihuanggang/YILHUB-2473待确认问题清单

| 问题点 | 描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |

​​

​​

​​

​​

​​