空气能成品立体库需求分析文档

1. 项目概述

1.1 项目背景

空气能热泵制造工厂已上线MES（制造执行系统）与WMS（仓库管理系统），实现产成品条码化管理。为进一步提升成品仓储管理效率、优化空间利用率、实现从入库至出库全流程自动化与信息化，现计划实施成品立体库项目。

1.2 项目目标

实现成品从产线到立体库入库、存储、拣选至出库的全流程自动化作业与管控。

建立以“托盘码+产品SN码”为核心的双码关联追溯体系。

实施立体库与地面库协同的全局先进先出（FIFO）策略，确保库存周转合理。

实现三维可视化监控、实时库存分析、库龄与呆滞预警。与现有MES、WMS、ERP系统无缝集成，实现数据闭环

与现有ERP、WMS、MES系统无缝集成，保障账实一致。

提升仓储密度与作业效率，设计能力须满足日产能1200台入库、日发货30-40柜的峰值需求。

核心关注点：

设计冗余：系统设计能力须预留合理缓冲，应对订单波动等不确定性。

库容优化：在现有约1500个库位约束下，通过算法优化，支撑日均1000台入库及15天周转目标。

效率优化：启用前置仓，支持夜间智能移库、多维度波次管理与路径优化。（需考虑车辆来厂次序的不确定性）

全面防呆：全流程嵌入自动化校验与流程互锁，预防人为操作失误。

2. 业务核心需求与难点

2.1 产品与操作特点

产品类型多样：涵盖主机、水箱、迷你机等，尺寸、重量、堆叠方式差异显著。

组托方式复杂：

常规产品：一个钢托盘上可放置多个产品（即多个库存单元），组合方式不固定

迷你机：6台/9台共用一个木托盘，一个钢托盘上可放置多个木托盘。

条码识别挑战：

部分外贸产品外箱无条码（客户不允许外包装粘贴）

部分迷你机产品生产下线时即困扎起来，到立库时中间摆放的机器条码无法扫描。（方案待仔细论证：如启用MES包装箱码、启用RFID、标签贴木托盘等。）

FIFO管理严格：

FIFO按产品SN码生产入库日期来排序

仅常规/返修生产入库影响产品SN码生产入库日期，其它入库类型不影响该产品的生产入库日期

需支持FIFO允差配置，与WMS一致

需实现立体库与地面库的全局FIFO管理（发货时库存分配优先级，及地面库存实时同步）

按单发货为主，支持调货发货场景（产品条码属性包括物料编码、机型、日期、数量、生产订单、销售订单等）

库容与效率压力：当前库容周转率仅约7天，存在爆库风险；装卸作业受设备能力（仅两台叉车）限制，设计须充分考虑冗余。

条码管理策略：采用内部MES条码全程追溯的方案。扫描产品码和托盘码进行绑定的方式 。并需求服务商提供生产线MES中扫描组托，AGV对接的可行性方案。

全局库存协同：必须实现立体库与地面库库存的统一视图与全局FIFO调度。主机与水箱支持分开入库、齐套出库。(一个发货单中多个产品，协同出货)

组托与拆托：需灵活支持组托校验规则，按单品、客户、订单等条件进行校验，组托时可手动标记是否满托，状态可在大屏中进行展示。发货时进行拆托，尾托可重新组托，并可回流重新入库。

出库场景：支持集成WMS发货指令进行智能拣选出库，并支持按客户、订单、产品、托盘等多维度手工操作呼叫出库，且部分场景需要和后补的发货指令进行匹配绑定。

特殊场景处理：出库时因装柜空间不足产生的甩货场景、生产发现异常把入库产品临时撤回返修的场景等，立库中需要有特殊状态进行管控。

2.2 硬件业务端补充要求

设备高可用要求：仅两台堆垛机，单机故障将导致整线停滞。必须建立快速响应（≤2小时）的运维体系，并制定预防性维护方案。

视觉检测设备：入库口位置检测托盘上物体尺寸，判断是否超限，适配哪一层货架。

重量检测设备：入库口位置检测托盘重量并存储起来，动态调控并做偏载预警等。

货架稳定性监控：提供有堆垛机货架立柱倾斜的检测工具，有防摇摆措施方案。

AGV小车：生产下线、立库口、组托位置、发货月台位置之间的AGV搬运转移方案。（一阶段暂不做，二阶段预留功能需求）

3. 详细业务需求

3.1 基础数据管理

支持物料、仓库、库位等档案维护

支持基础数据档案及业务单据导入（接口/Excel）

支持订单、条码、库存、出入库指令单据的集成

立体库与WMS库位映射关系（水箱产品对应ERP 3010库，主机产品对应ERP 3020库）

3.2 组托与标签管理

每个钢托盘可绑定多个产品（即多个库存单元），打印唯一托盘码

支持组托规则配置：系统需提供配置界面，定义不同产品/订单在钢托盘上的允许组合方式（如：最大数量、重量、尺寸、客户订单一致性、机型等），并在组托时进行校验。

偏载检测预警：系统应根据预设的产品重量，自动计算钢托盘当前总重与重心分布，若超限或分布不均则告警，禁止入库。（加装称重设备）

集成化防呆校验：在入库口集成视觉与称重设备，实现尺寸超限、重量超载、重心偏载的自动检测与拦截。

支持有码/无码产品绑定：

有条码：扫描绑定

无条码：人工快速选择型号、批次、生产订单等进行绑定，并提供使用客户条码的方案处理

生成托盘标签，内容包含：托盘码、条码、型号、生产日期、订单号、数量等

拍照留存：入口处支持拍照留存，绑定托盘标签，便于后续追溯。

扫码前置：对于迷你机等条码可能被遮挡的产品，有特殊方式处理。

翻包工单：条码重复使用，即一个条码号对应多个工单号，入库时绑定最新工单号处理。

3.3 入库管理

组托管理：立库PDA扫描多个产品码绑定托盘码后，将钢托盘搬运至立库入库口入库（工厂操作）。组托扫码时可标记是否满托，并严格记录托盘的组成明细。

激光扫码识别托盘码获得机型信息

系统自动分配库位，支持按订单/批次/客户/产品等策略集中摆放

支持状态管理（如 待入库/已入库/异常/借出状态等）：例如生产入库发现不良临时撤回产线返修的场景，WMS无出库单据，立库中按借出状态管理。

库位智能匹配：库位分配必须基于产品（主机）的实际物理高度，而非外包装箱尺寸。系统应能自动匹配最适配的货位层高，并支持“降级分配”（分配至更高货位）。

统一入库管理：非生产入库，包括销售退货、部门退料等，统一纳入立体库管理系统，WMS中有业务单据类型进行区分，立库中要有管控方案。

A、非生产入库的单据指令协同，且会和未满托的托盘进行组托管理。

B、组托时是否满托的标记处理，且库存大屏上做显示。

C、入库时组托指引，避免中间排扫码困难。（多数机型需线下人工将塑料托盘产品转移至钢托盘，因尺寸不匹配无法直接落盘）

D、迷你机扫描处理方案（码垛后中间的条码无法扫描）

3.4 库存管理

实时记录库存信息（产品条码、所属订单、库位、数量、入库时间、库龄等）及特殊状态

支持”子托盘”级库存管理：系统需记录每个钢托盘上各个产品的独立信息

支持FIFO出库推荐，并设置允差管理

全局FIFO保障：系统在响应出库指令时，应基于整个仓库（立体库+地面库）的库存情况，按生产日期进行FIFO推荐，确保整体周转最优 。（即在立库中做发货指令库存分配）

库龄分析报表：并支持呆滞品自动预警与库位隔离建议。

红牌管理：质量异常状态标记与可视化

库容动态计算：库容使用率的计算必须基于实际装载的产品数量与密度，而非理论托盘位数。供应商需提供建议的计算模型。

多元化库存盘点：支持多条件（按区域、产品、客户、订单等）查询控制托盘出库的方式盘点（循环盘点、财务抽盘、品质抽检），并在托盘出库时支持对任务单中托盘数量实时盘点。并有智能盘点的建议方案 。

3.5 出库管理

按WMS销售出库单、其它发货单（部门领用、生产返工等）触发出库。

立库大屏按出库单据展示：单据中各产品立库、地面库的库存情况，并可调配出库配比。

系统按全局FIFO策略推荐出库托盘，立库小车送至出库口

出库拆托与动态组托：

当只需出库钢托盘上部分货物时，系统应支持”虚拟拆托“：

A.从钢托盘上取下本次要发的货物，使用PDA采集条码信息（调用工厂WMS的发货接口）

B.立库系统中扣减已扫描的条码库存信息，并自动得到托盘上剩余的产品条码

C.尾托可重新入库处理，或与其它产品重新组托绑定

D.绑定后的新托盘（无论是原托盘剩余部分还是重新组合的托盘）需重新扫码绑定，并作为新的库存单元重新入库，系统为其分配新库位并继承原生产入库日期用于FIFO计算

支持调货发货（按产品、订单、日期等条件筛选指定托盘出库），系统记录并警示

支持状态管理（如 已入库/已分配/已拣货/异常等）

甩货处理：因装柜空间不足而未能出库的“甩货”产品，，在月台划定线下暂存区管理，立库中需要扫描记录。

返修回流：允许返修产品从出库口原路返回车间维修，但系统必须严格校验，禁止同一有效条码重复入库。按借出状态管控

夜间移库：启用前置仓，系统支持夜间智能移库功能，根据次日发货计划，在作业低峰期自动将相关托盘提前移至离发货口最近的库位或缓冲区。

提前组货：可依据第二天的发货指令，提前将待出库的托盘下架后拆托完成，并重新返回立库。这样第二天发货的时候不需要再次拆托，且发货时只需扫描托盘码即可，不需扫描产品码。

物流装运计划：支持导入装柜计划、车辆物流装运信息等

电子屏：月台上摆设电子屏指引拣选任务信息

波次管理：支持按客户、订单、发运单、装运计划、产品等多途径的波次策略配置，并结合历史的发货记录做智能算法不断优化拣货路径、做布局优化调整。

多单据协同出库及插单出库场景

方案论证：多品组托、拆托发货、拆托后组托、尾货回流、提前组货等环节的操作效率

3.6 可视化看板

在立体库现场集成库存看板大屏，实时展示：

库位状态（空/满/分配/异常及相关特殊状态）

库存数量与库龄分布（常规库存视图、订单库存视图）

呆滞品清单与预警（常规库存预警、订单库存预警）

当日出入库任务队列及执行状态、出入库产品数量、出入库托盘数量

全局库存视图（含立体库与地面库）

库存各相关指标统计：托盘装载率、收发货托盘数及产品数、库存分布、库存周转率/天数等

立库能耗信息、视频监控信息、设备利用率、质量损失率、库位热力图等大屏展示

数据仿真、数字孪生：提供三维仿真模块，用于运行监控与策略模拟优化。

3.7 防呆管理要求

系统必须通过自动化校验与流程控制，系统性预防错误：

条码防错：校验SN码有效性、唯一性；提供通过订单/批次反查错贴码的功能。

流程环节防错：

组托时违反规则则禁止确认。

入库时视觉/称重检测异常则自动拒收。

出入库托盘重量检测：维护产品的重量后，出入口位置智能检测实际重量和理论重量相差过大预警。

出库扫描产品与任务单不匹配则实时报警。

强制尾货必须重新绑定或标记后才能再次入库，杜绝账实不符。

状态互锁防错：对“借出”、“锁定”、“盘点中”等状态的产品，系统禁止其被随意移动或出库。

权限与审计防错：关键数据修改需授权并记录完整操作日志。

3.8 异常处理

设立”待确认区”，用于存放信息模糊、需要人工介入核实的托盘

提供托盘信息修改的授权流程，确保数据变更可追溯

出入库任务异常一键取消

错贴条码追溯：系统需提供功能，支持通过输入订单号、生产批次等信息，反查并定位可能贴错条码的产品所在托盘及库位，避免全库人工排查。

4. 系统集成需求

4.1 与WMS系统集成

4.1.1 集成架构原则

立体库作为WMS的执行层子系统，对应WMS逻辑库区

指令驱动模式：所有操作由WMS发起指令，立体库执行后返回结果

指令参数：指令单号、产品、数量、工单号、客户、销售订单等（按单属性发货）

数据主从关系：WMS为库存主账，立体库不直接修改WMS库存结构

状态同步机制：立体库向WMS同步物理执行状态，WMS负责库存账务处理

异常优先原则：网络中断或系统异常时，单机运行方案

基础档案：立库中的档案信息从WMS集成，并支持EXCEL导入（处理历史数据）

4.1.2 出入库指令协同

1.标准生产入库/返修工单入库 （WMS无入库指令）

MES生产完工 → WMS生成生产入库单 → WMS入库单条码接收 → 立体库执行（产品码、托盘码扫描绑定，入立库） → 返回实际入库明细 → WMS入库单上架，增加库存

产品SN码入库时，对应自动绑定工单信息。（先找常规工单，再找返修工单。）

2.标准出库（销售出库等有WMS单据指令）

WMS生成出库单 → 立体库接收指令 → 立体库执行（依据指令将对应托盘出库） → 使用立库的PDA对应托盘机器做出库扫描（调用WMS的发货接口） → WMS单据明细状态更新，扣减库存

出库场景使用立库PDA扫描，调用仓储WMS的发货接口。

立库PDA按波次任务进行扫描发货，数据拆分进入对应的发运指令单。

立库库存的扣减方案：即从立库中下架的托盘有10个产品 ，出库指令是发3个产品。 然而实际上，WMS扫描发货2个产品 。 立库需监管此托盘10个产品的走向，从2个产品的出库扫描至剩余的8个产品重新回到立库。

自动扫码：如果托盘整托出库发货，则直接识别托盘码即可，不需要逐个扫描托盘上的产品码。

3.非生产入库流程

场景分类：退货（样机退回、售后返回）、调拨（从其他仓库调入）、OEM采购（外购成品入库）

WMS创建单据 → WMS中PDA扫描接收 → 立体库执行（产品码、托盘码扫描绑定，入立库） → 立库返回实际入库明细 → WMS入库单上架，增加库存

立体库产品SN码入库时，绑定最新工单信息 。

非生产入库可对应单据类型集成操作（便于数据交互） 。

4.1.3 无单据场景状态同步方案

1.设计原则：

无WMS单据的立体库操作不回传WMS库存扣减

通过状态标记让WMS知晓产品实际位置和状态

WMS保持库存账务完整性，立体库记录物理操作明细

| 场景类型 | 立体库操作 | 同步WMS状态 | WMS处理逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返修借出 | 产品出库返修 | 产品借出 | 库存数量不变，状态标记为"借出"，禁止其他移动 |
| 拆托操作 | 托盘中部分产品出库，剩余部分整理后重新入库 | 发货拆托 | 库存数量不变，状态标记为"拆托"，禁止其他移动 |
| 动态组托 | 未满托产品与新入库产品组托，或未满托产品互相组托 | 动态组托 | 库存数量不变，状态标记为"组托"，禁止其他移动 |
| 不满托入库 | 非满载托盘入库 | 不满托 | 建议方案 |
| 甩货暂存 | 装柜甩货产品暂存月台 | 月台暂存 | 系统库存已扣减，WMS无管理 |

2.特殊业务场景处理：

注意事项

返修借出、动态组托：立库在出库时，操作界面应有对应的操作类型进行状态标识

拆托操作：托盘从立库出库后，使用的是立库PDA，调用WMS发货接口进行扫描出库。立库需要对下架的托盘产品做生命周期管理。需判断是已发货、借出、拆托中等。

不满托入库：立库在入库时，可做手工标记是否满托。

甩货暂存：此类产品在WMS中已扫描出库 ，需要在立库中记录其特殊状态。

返修借出、拆托整理、动态组托：此类状态产品在重新入库时，对应重新绑定工单信息。

以上几类状态：立库需做跟踪闭环，并且在相应的库存统计界面展示此特殊状态

以上几类状态：与WMS的同步方案建议

4.1.4 全局FIFO协同机制

1.库存查询服务

WMS提供只读查询接口，供立体库查询地面库库存处理流程

查询条件：产品编码、库区库位、客户名称

返回数据：产品编码、SN码、库存数量、所在库区、订单属性、状态等

2.出库分配策略

WMS创建出库单时，查询全局库存（立体库+地面库）

立体库中对应出库单指令，显示单据中各产品的立体库+地面库库存，根据FIFO策略计算最优分配方案

人为核实出库分配方案，指引立体库中的托盘出库

3.库存对账机制

日度对账流程：定时触发，每日凌晨1:00自动启动

数据比对：WMS账面库存 vs 立体库物理库存，按产品、条码属性、库位、状态等维度比对

差异处理：自动生成差异报告并报警，提供人工确认和调整界面

4.2 与MES系统集成

4.2.1 条码与生产、采购数据集成

1.条码生成与绑定

生产工单上线、OEM采购订单下达时

MES生成唯一产品SN码

绑定关系：SN码 + 生产工单/采购订单 + 客户/供应商 + 销售订单 + 机型 + 订单日期

条码列表信息传递至立体库

条码验证机制：

立体库组托时验证条码有效性

MES提供条码查询接口

无效条码禁止入库

2.翻包工单处理

条码复用：翻包可换/可不换SN码

立体库产品组托入库时，需自动判断SN码绑定的工单信息（生产工单或翻包工单）

4.2.2 生产入库协同

1.标准生产入库/返修工单入库 （同4.1.2）

2.迷你机特殊处理（包装下线时困扎，内部产品无法扫描）

MES包装箱码方案：

生产包装环节生成包装箱码，打印粘贴

条码位置标准化（统一粘贴于外侧指定位置）

视觉系统辅助识别/人为扫描包装箱码和托盘码绑定

立体库调用接口获取包装箱码对应的产品SN码信息

提供人工补录界面：人为指定托盘码绑定的机型及工单信息（同时用于应对无SN码产品入立库的场景）

RFID识别绑定

4.3 接口清单及规范性要求

4.3.1 接口规范性要求

采用Http RESTful 架构API接口与MES、WMS系统交互。

接口报文立体库系统中必须存档日志可查。

调度类接口必须有配置页面，可控频率与时间且无需重启应用服务。

接口具备补偿机制

甲乙双方接口对接的策略方案，以甲方最终确定的方案为主。

立体库系统须支持MES/WMS接口通信中断时的离线自动切换机制，在离线模式下保持核心业务连续运行；待通信恢复后，再进行交互，确保数据完整性与一致性。（单机运行能力）

4.3.2 核心接口清单

| 接口名称 | 数据方向 | 触发条件 | 数据内容 | 响应要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品信息 | 立库→WMS | 物料档案变更 | 物料档案基础信息 | 定时同步 |
| 生产工单信息 | MES→立库 | 生产订单上线 | 单号、机型、数量、客户、销售订单 | 定时同步 |
| OEM采购订单信息 | MES→立库 | OEM采购订单条码生成 | 单号、机型、数量、供应商、销售订单 | 定时同步 |
| 工单条码列表 | MES→立库 | 条码生成 | 单号、产品条码、数量 | 定时同步 |
| OEM采购条码列表 | MES→立库 | 条码生成 | 单号、产品条码、数量 | 定时同步 |
| 包装箱码列表 | MES→立库 | 立库调用 | 包装箱码、产品条码、数量 | <1秒响应 |
| 出库指令下发 | WMS→立库 | 出库单创建审核 | 出库单详情、产品明细 | 定时、手动 |
| 入库指令下发 | WMS→立库 | 入库单创建审核 | 入库单详情、产品明细 | 定时、手动 |
| 入库结果回传 | 立库→WMS | 物理入库完成 | 实际入库明细、库位 | 2min内确认 |
| 产品状态同步 | 立库→WMS | 状态变更时 | 产品条码、新状态、位置 | 实时推送 |
| 库存查询（按单） | WMS→立库 | 出库分配前 | 查询条件 | 5秒内响应 |
| 库存查询（全局） | WMS→立库 | 库存核对、全局查询 | 查询条件 | 15min一次 |
| 条码有效性验证 | 立库→MES | 组托扫码时 | 产品条码 | <1秒响应 |
| 产品SN码属性变更 | WMS→立库 | 批次属性变更 | 产品条码、生产入库日期、订单信息 | 5秒内响应 |
| 产品SN码状态冻结 | WMS→立库 | 产品状态变更 | 产品条码 | 5秒内响应 |
| 调拨接口 | 立库<—>WMS | 调拨扫描 | 单据信息、产品条码 | 5秒内响应 |
| 生产入库质检解冻 | WMS→立库 | 产品状态变更 | 产品条码 | 5秒内响应 |
| 接口运维处理平台 |  |  |  |  |
| 接口日志 |  |  |  |  |

4.4 异常场景处理

4.4.1 网络与系统异常

1.网络中断或WMS故障

已接收指令立体库继续执行，结果数据本地缓存

立体库进入离线模式，提供手动操作界面（例如生产入库时未匹配到条码信息，要能入进去；销售出库时要能手动操作托盘出库）

本地记录所有操作，恢复后按时间顺序补传数据，并做数据完整性校验

2.系统故障处理

系统异常及数据恢复处理方案：提供双机热备

故障期间任务队列暂停

提供手动出入库应急方案

4.4.2 业务异常处理

1.条码相关异常

条码无法识别：移至待确认区，人工介入处理。支持条码列表的批量导入

条码重复：锁定重复条码产品，人工核查确定有效条码，支持人工修改数据，保存日志。

条码与产品不匹配：禁止入库/出库 ，发起异常处理流程 ，支持人工修改数据，保存日志。

2.库存不一致处理

对账发现差异：自动生成差异报告，根据差异类型分类处理，提供差异调整界面。

4.4.3 监控与预警

1.监控指标

性能监控：接口响应时间、系统资源使用率、任务队列长度

业务监控：库存准确率、异常操作次数

2.预警机制

实时预警：接口失败超过阈值、库存差异超过范围、设备异常状态

定时预警：每日对账差异报告、系统健康状态报告、业务异常趋势分析，信息自动推送（钉钉、短信）

4.5 软件及服务器网络部署要求

4.5.1 软件要求

1. 接口要求（见4.3.1）

源码要求

(优) 乙方向甲方出售提供系统的所有源码程序。甲方承诺仅在本公司内使用权，无商用。

(次) 乙方仅向甲方交付本项目所有定制内容源码,须是独立包,甲方可依据此做功能微调。

数据要求

优先选择使用开源数据库，且版本不可过于老旧。

乙方向甲方交付数据字典。

乙方提供数据备份、恢复还原方案。

安全要求

具备等保资质的软件系统优先

4.5.2 服务器网络部署要求

服务器、数据库、网络、部署均需考虑高可用；

因与WMS\MES系统分别位于两个基地，需要支持断点续传与缓存，在VPN或网络中断时缓存本地，恢复后自动续传，保证数据不丢失不重复。

应用层SSL/TLS协议加密，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改。

服务器除支持物理部署外，还应支持虚拟化、超融合等部署方式；

数据库除本地备份及高可用之外，需要支持主流备份厂家（例如爱数、鼎甲、Veeam 等）；

4.6 与AGV等自动化设备系统集成方案及案例 (需提供)

5. 实施要求与关注项汇总

5.1 实施原则

框架完整、以点带面、颗粒化实施，分步推进实施

优先解决高频、高价值场景（如生产入库、销售出库）

5.2 关注项

| 类别 | 关注项 |
| --- | --- |
| 硬件与规划 | 1. 巷道布局、小车、堆垛机数量配置方案及吞吐能力分析。 2. 小车出入库属性可配置，布局优化以实现高效并行作业。 3. 紧急故障响应与运维保障方案（含SLA）。 4. 服务器与网络部署架构方案高可用。 |
| 组托与库存 | 1. 库容、库位使用率基于实际装载密度的动态计算。 2. 动态组托后的FIFO继承与库位分配逻辑。 3. 部分出库后的托盘整理与再入库的流程设计。 4. 做组托规则管控。 |
| 条码与数据 | 1. 条码来源、翻包工单处理逻辑（条码与工单动态绑定）。 2. 托盘码自动识别。 3. 支持拍照功能，可用于条码与实物绑定存档。 4. 迷你机等产品扫码前置方案（包装箱码与SN码关联）。 |
| 入库场景 | 1. 非生产入库（退料、调拨、售后、OEM采购）统一进立库的管理流程。 2. 入库单创建与MES/WMS的协同机制。 3. 入库货位基于产品实际高度的智能匹配。 4. 不满托入库的状态标记与管理方式。 5. 产线机器入库后又撤回的单据协同处理。 |
| 出库场景 | 1. WMS单据同步至立库的判断逻辑。 2. 立体库与地面库全局FIFO调度的具体实现架构与计算逻辑。 3. 立库库存扣减逻辑及多状态管理。 4. 夜间智能移库（预发货、前置仓）功能。 5. 甩货产品线下暂存管理流程。 6. 调货发货场景的出库流程。 |
| 集成与策略 | 1. 地面库库存信息同步与协同调度方案。 2. 与现有WMS、MES系统集成的详细技术方案与接口规范（API清单）。 3. 拆托/组托，临时返修等无单据出库场景的集成方案。 4. AGV供应商协同与接口一致性方案（阶段二预留）。 |

6. 项目交付物期望

立体库管理系统软件一套（含看板、接口，及所有必需许可）

系统集成方案与实施报告：包括与WMS、MES、自动化设备的集成设计、开发与测试文档。

硬件布局规划与电气图纸，自动化设备选型建议

针对混合组托、部分出库、动态组托、全局FIFO等复杂场景的详细解决方案与流程设计

完整的操作手册、系统管理手册。

培训材料与完成对关键用户的系统操作培训。

运维支持方案，包括预防性维护计划、备件清单、SLA协议。