堆垛机<-->WCS通讯协议

（S7通讯）

# 版本历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 章节 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

文件状态

| 文件状态 | 标志 | 负责人或批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草案 | √ | XXX |  |
| 审核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |
| 发布 |  |  |  |
| 废止 |  |  |  |

目录

版本历史	2

WCS写入变量表（WCSSRM）	4

WCS读取变量表（SRM->WCS）	5

通讯标志位说明	6

故障信息表	7

# WCS写入变量表（WCSSRM）

| 变量名称 | 类型 | 绝对地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| srmNo | INT | DB101.DBW0 | 堆垛机编号 |
| taskID | DINT | DB101.DBD2 | 任务号 |
| sourcePosZ | INT | DB101.DBW6 | 源排 |
| sourcePosX | INT | DB101.DBW8 | 源列 |
| sourcePosY | INT | DB101.DBW10 | 源层 |
| destinationPosZ | INT | DB101.DBW12 | 目标排 |
| destinationPosX | INT | DB101.DBW14 | 目标列 |
| destinationPosY | INT | DB101.DBW16 | 目标层 |
| command | INT | DB101.DBW18 | =0：空闲 =1：搬运 =2：取货 =3：放货 =4：移动 =5：取消 |
| emergencyStop | INT | DB101.DBW20 | =1：急停 |
| alarmAck | INT | DB101.DBW22 | =1：复位 |
| GoodsType | INT | DB101.DBW24 | =1：小托盘 =2：大托盘 |
| 备用 | INT | DB101.DBW26 | 备用 |
| 备用 | INT | DB101.DBW28 | 备用 |
| STB | INT | DB101.DBX30 | WCS发送任务完成标志位（WCS写，SRM读） |
| ACK | INT | DB101.DBX32 | WCS接收任务完成信号确认标志位（WCS写，SRM读） |

# WCS读取变量表（SRM->WCS）

| 变量名称 | 类型 | 绝对地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| srmNo | INT | DB102.DBW0 | SRM Number |
| mode | INT | DB102.DBW2 | =1：维修 =2: 手动 =3：半自动 =4：自动 =0：未知 |
| alarm | INT | DB102.DBW4 | =1：故障 |
| forkObject | INT | DB102.DBW6 | =1: 叉上有货 |
| actualPosZ | INT | DB102.DBW8 | 货叉位置： =0：货叉中位 =1：货叉在左 =2：货叉在右 |
| actualposX | INT | DB102.DBW10 | 当前列 |
| actualposY | INT | DB102.DBW12 | 当前层 |
| actualPosZ_mm | DINT | DB102.DBD14 | 货叉当前测距值 |
| actualposX_mm | DINT | DB102.DBD18 | 行走当前测距值 |
| actualposY_mm | DINT | DB102.DBD22 | 升降当前测距值 |
| taskID | DINT | DB102.DBD26 | 任务号 |
| Status | INT | DB102.DBW30 | 堆垛机当前状态 =0 空闲 =1 取货定位 =2 取货 =3 取货完成 =4 等待 =5 放货定位 =6 放货 =7 放货完成 |
| AlarmCode | INT | DB102.DBW32 |  |
| Reserve2 | INT | DB102.DBW34 | 备用2 |
| Reserve3 | INT | DB102.DBW36 | 备用3 |
| getFinish | BOOL | DB102.DBX38.0 | =TRUE：取货完成 |
| putFinish | BOOL | DB102.DBX38.1 | =TRUE：放货完成 |
| taskFinish | BOOL | DB102.DBX38.2 | =TRUE：任务完成 |
| STB | BOOL | DB102.DBX39.0 | 堆垛机任务完成标志（SRM写，WCS读） |
| ACK | BOOL | DB102.DBX39.1 | 堆垛机接收到任务确认（SRM写，WCS读） |

# 通讯标志位说明

- WCS发送任务

- WCS发送任务中STB 和 ACK 的通讯机制如表,在通讯过程中,数据区的任务数据不可变动。

- WCS写入堆垛机数据完成后在DB101中置位STB，堆垛机收到STB后且数据接收完成后置位DB102中的ACK，WCS收到堆垛机发送的ACK后复位STB信号，随后堆垛机复位ACK信号并开始执行WCS命令

| 步骤 | WCS | SRM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 写任务数据 STB->TRUE | 等待 STB = TRUE |
| 2 | 等待 ACK = TRUE | 接收数据后 ACK->TRUE |
| 3 | STB->FALSE | 等待 STB = FALSE |
| 4 |  | ACK->FALSE,同时执行任务 |

- 堆垛机反馈任务完成

- 堆垛机在完成取货、放货后在DB102中置位STB信号，WCS收到取货完成、放货完成后在DB101中置位ACK，堆垛机收到ACK信号后复位STB，然后开始执行下一步动作，WCS收到STB的复位信号后复位DB101中的ACK，至此交互完成。

- 堆垛机发给WCS的取货完成、放货完成信号未收到WCS的ACK信号时，不得执行下一步动作。

| 步骤 | WCS | SRM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等待 STB = TRUE | 任务完成 STB->TRUE |
| 2 | 确认完成 ACK->TRUE | 等待 ACK = TRUE |
| 3 | 等待 STB = FALSE | STB->FALSE |
| 4 | ACK->FALSE,下发新任务 |  |

| 序号 | 类型 | 变量 | 报警文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 | DB103.dbx0.0 | 登梯口急停触发 |
| 2 |  | DB103.dbx0.1 | 立柱急停触发 |
| 3 |  | DB103.dbx0.2 | 柜门急停触发 |
| 4 |  | DB103.dbx0.3 | 外部急停触发 |
| 5 |  | DB103.dbx0.4 | 松绳开关触发 |
| 6 |  | DB103.dbx0.5 | 超重开关触发 |
| 7 |  | DB103.dbx0.6 | 超速保护触发 |
| 8 |  | DB103.dbx0.7 | 行走极限触发 |
| 9 |  | DB103.dbx1.0 | 升降极限触发 |
| 10 |  | DB103.dbx1.1 | 预留 |
| 11 |  | DB103.dbx1.2 | 安全继电器触发 |
| 12 |  | DB103.dbx1.3 | 软急停触发 |
| 13 |  | DB103.dbx1.4 | 外部手动触发 |
| 14 |  | DB103.dbx1.5 | 调整按钮位置错误 |
| 15 |  | DB103.dbx1.6 | 预留 |
| 16 |  | DB103.dbx1.7 | 预留 |
| 17 | 行走 | DB103.dbx2.0 | 行走变频器故障 |
| 18 |  | DB103.dbx2.1 | 行走马达保护器未正常工作 |
| 19 |  | DB103.dbx2.2 | 行走抱闸断路器未正常工作 |
| 20 |  | DB103.dbx2.3 | 行走抱闸接触器未正常工作 |
| 21 |  | DB103.dbx2.4 | 行走激光数据异常 |
| 22 |  | DB103.dbx2.5 | 行走定位失败 |
| 23 |  | DB103.dbx2.6 | 行走停准信号丢失 |
| 24 |  | DB103.dbx2.7 | 行走运行超时 |
| 25 |  | DB103.dbx3.0 | 行走目标值超出范围 |
| 26 |  | DB103.dbx3.1 | 预留 |
| 27 |  | DB103.dbx3.2 | 预留 |
| 28 |  | DB103.dbx3.3 | 预留 |
| 29 |  | DB103.dbx3.4 | 预留 |
| 30 |  | DB103.dbx3.5 | 预留 |
| 31 |  | DB103.dbx3.6 | 预留 |
| 32 |  | DB103.dbx3.7 | 行走目标值输出错误 |
| 33 | 升降 | DB103.dbx4.0 | 升降变频器故障 |
| 34 |  | DB103.dbx4.1 | 升降马达保护器未正常工作 |
| 35 |  | DB103.dbx4.2 | 升降抱闸断路器未正常工作 |
| 36 |  | DB103.dbx4.3 | 升降抱闸接触器未正常工作 |
| 37 |  | DB103.dbx4.4 | 升降激光数据异常 |
| 38 |  | DB103.dbx4.5 | 升降定位失败 |
| 39 |  | DB103.dbx4.6 | 升降停准信号丢失 |
| 40 |  | DB103.dbx4.7 | 升降运行超时 |
| 41 |  | DB103.dbx5.0 | 起落叉超限 |
| 42 |  | DB103.dbx5.1 | 起落叉超时 |
| 43 |  | DB103.dbx5.2 | 升降目标值超出范围 |
| 44 |  | DB103.dbx5.3 | 预留 |
| 45 |  | DB103.dbx5.4 | 预留 |
| 46 |  | DB103.dbx5.5 | 预留 |
| 47 |  | DB103.dbx5.6 | 预留 |
| 48 |  | DB103.dbx5.7 | 升降目标值输出错误 |
| 49 | 货叉1 | DB103.dbx6.0 | 货叉1变频器故障 |
| 50 |  | DB103.dbx6.1 | 货叉1达保护器未正常工作 |
| 51 |  | DB103.dbx6.2 | 货叉1抱闸断路器未正常工作 |
| 52 |  | DB103.dbx6.3 | 货叉1抱闸接触器异常 |
| 53 |  | DB103.dbx6.4 | 货叉1中位开关异常 |
| 54 |  | DB103.dbx6.5 | 货叉1绝对值编码器数据异常 |
| 55 |  | DB103.dbx6.6 | 货叉1力矩异常 |
| 56 |  | DB103.dbx6.7 | 货叉1左限位触发 |
| 57 |  | DB103.dbx7.0 | 货叉1右限位触发 |
| 58 |  | DB103.dbx7.1 | 货叉1目标值超出范围 |
| 59 |  | DB103.dbx7.2 | 预留 |
| 60 |  | DB103.dbx7.3 | 预留 |
| 61 |  | DB103.dbx7.4 | 预留 |
| 62 |  | DB103.dbx7.5 | 预留 |
| 63 |  | DB103.dbx7.6 | 货叉1目标值输出错误 |
| 64 |  | DB103.dbx7.7 | 货叉1存储值输出错误 |
| 65 | 货叉2 | DB103.dbx8.0 | 货叉2变频器故障 |
| 66 |  | DB103.dbx8.1 | 货叉2达保护器未正常工作 |
| 67 |  | DB103.dbx8.2 | 货叉2抱闸断路器未正常工作 |
| 68 |  | DB103.dbx8.3 | 货叉2抱闸接触器异常 |
| 69 |  | DB103.dbx8.4 | 货叉2中位开关异常 |
| 70 |  | DB103.dbx8.5 | 货叉2绝对值编码器数据异常 |
| 71 |  | DB103.dbx8.6 | 货叉2力矩异常 |
| 72 |  | DB103.dbx8.7 | 货叉2左限位触发 |
| 73 |  | DB103.dbx9.0 | 货叉2右限位触发 |
| 74 |  | DB103.dbx9.1 | 预留 |
| 75 |  | DB103.dbx9.2 | 预留 |
| 76 |  | DB103.dbx9.3 | 预留 |
| 77 |  | DB103.dbx9.4 | 预留 |
| 78 |  | DB103.dbx9.5 | 预留 |
| 79 |  | DB103.dbx9.6 | 预留 |
| 80 |  | DB103.dbx9.7 | 预留 |
| 81 | 载货台1 | DB103.dbx10.0 | 左前超宽 |
| 82 |  | DB103.dbx10.1 | 左后超宽 |
| 83 |  | DB103.dbx10.2 | 右后超宽 |
| 84 |  | DB103.dbx10.3 | 右前超宽 |
| 85 |  | DB103.dbx10.4 | 左超高 |
| 86 |  | DB103.dbx10.5 | 右超高 |
| 87 |  | DB103.dbx10.6 | 左前塌陷 |
| 88 |  | DB103.dbx10.7 | 左后塌陷 |
| 89 |  | DB103.dbx11.0 | 右前塌陷 |
| 90 |  | DB103.dbx11.1 | 右后塌陷 |
| 91 |  | DB103.dbx11.2 | 预留 |
| 92 |  | DB103.dbx11.3 | 预留 |
| 93 |  | DB103.dbx11.4 | 预留 |
| 94 |  | DB103.dbx11.5 | 预留 |
| 95 |  | DB103.dbx11.6 | 预留 |
| 96 |  | DB103.dbx11.7 | 预留 |
| 97 | 载货台2 | DB103.dbx12.0 | 左前超宽2 |
| 98 |  | DB103.dbx12.1 | 左后超宽2 |
| 99 |  | DB103.dbx12.2 | 右后超宽2 |
| 100 |  | DB103.dbx12.3 | 右前超宽2 |
| 101 |  | DB103.dbx12.4 | 左超高2 |
| 102 |  | DB103.dbx12.5 | 右超高2 |
| 103 |  | DB103.dbx12.6 | 左前塌陷2 |
| 104 |  | DB103.dbx12.7 | 左后塌陷2 |
| 105 |  | DB103.dbx13.0 | 右前塌陷2 |
| 106 |  | DB103.dbx13.1 | 右后塌陷2 |
| 107 |  | DB103.dbx13.2 | 预留 |
| 108 |  | DB103.dbx13.3 | 预留 |
| 109 |  | DB103.dbx13.4 | 预留 |
| 110 |  | DB103.dbx13.5 | 预留 |
| 111 |  | DB103.dbx13.6 | 预留 |
| 112 |  | DB103.dbx13.7 | 预留 |
| 113 | 通讯 | DB103.dbx14.0 | 主控柜I/O从站通讯异常 |
| 114 |  | DB103.dbx14.1 | 载货台I/O从站通讯异常 |
| 115 |  | DB103.dbx14.2 | CU320从站通讯异常 |
| 116 |  | DB103.dbx14.3 | 行走变频器从站故障 |
| 117 |  | DB103.dbx14.4 | 升降变频器从站故障 |
| 118 |  | DB103.dbx14.5 | 货叉1变频器从站故障 |
| 119 |  | DB103.dbx14.6 | 货叉2变频器从站故障 |
| 120 |  | DB103.dbx14.7 | 预留 |
| 121 |  | DB103.dbx15.0 | 预留 |
| 122 |  | DB103.dbx15.1 | 预留 |
| 123 |  | DB103.dbx15.2 | 预留 |
| 124 |  | DB103.dbx15.3 | 预留 |
| 125 |  | DB103.dbx15.4 | 预留 |
| 126 |  | DB103.dbx15.5 | 预留 |
| 127 |  | DB103.dbx15.6 | 预留 |
| 128 |  | DB103.dbx15.7 | 地面柜通讯中断 |
| 129 | 逻辑判断 | DB103.dbx16.0 | 空取 |
| 130 |  | DB103.dbx16.1 | 取货货位阻塞 |
| 131 |  | DB103.dbx16.2 | 满入 |
| 132 |  | DB103.dbx16.3 | 放货货位阻塞 |
| 133 |  | DB103.dbx16.4 | 取货堆垛机有货 |
| 134 |  | DB103.dbx16.5 | 放货堆垛机无货 |
| 135 |  | DB103.dbx16.6 | WCS任务源位校验错误 |
| 136 |  | DB103.dbx16.7 | WCS任务目标位校验错误 |
| 137 |  | DB103.dbx17.0 | 有货无任务 |
| 138 |  | DB103.dbx17.1 | 预留 |
| 139 |  | DB103.dbx17.2 | 预留 |
| 140 |  | DB103.dbx17.3 | 预留 |
| 141 |  | DB103.dbx17.4 | 预留 |
| 142 |  | DB103.dbx17.5 | 高度与目标货位不符 |
| 143 |  | DB103.dbx17.6 | 宽度与目标货位不符 |
| 144 |  | DB103.dbx17.7 | 任务继续失败 |
| 145 | 其他 | DB103.dbx18.0 | 预留 |
| 146 |  | DB103.dbx18.1 | 预留 |
| 147 |  | DB103.dbx18.2 | 预留 |
| 148 |  | DB103.dbx18.3 | 预留 |
| 149 |  | DB103.dbx18.4 | 预留 |
| 150 |  | DB103.dbx18.5 | 预留 |
| 151 |  | DB103.dbx18.6 | 预留 |
| 152 |  | DB103.dbx18.7 | 预留 |
| 153 |  | DB103.dbx19.0 | 预留 |
| 154 |  | DB103.dbx19.1 | 预留 |
| 155 |  | DB103.dbx19.2 | 预留 |
| 156 |  | DB103.dbx19.3 | 预留 |
| 157 |  | DB103.dbx19.4 | 预留 |
| 158 |  | DB103.dbx19.5 | 预留 |
| 159 |  | DB103.dbx19.6 | 预留 |
| 160 |  | DB103.dbx19.7 | 预留 |