供货范围：

- WMS、WCS、相关接口开发、及相关IT硬件部分报价；

- 项目地点：沈阳；

- 设备涵盖：堆垛机2台、输送线1套（5层出入）、（提升机、拆码盘机、缠膜机各1套）、预留AGV接口；

- 报价提供时间：2024年9月30日下午四点前。

1.信息化总体方案

本立体仓库应采取分级中控系统平台，采用成熟的自动化立体库控制技术，利用、巷道堆垛机、提升机、输送机等系统设备进行自动化、智能化多层存取，实现托盘库货仓智能化管理，实现物料出入库智能高效、安全可靠，打造自动化、数字化、智能化的立体仓储系统，并可与产品智能制造过程上下游管理控制系统无缝连接。

1.1 WCS系统采用分级设置，应设置中央控制系统和各独立的子系统，子系统包含堆垛系统、提升机系统、堆垛出入库分拣控制系统等。各台设备PLC相关控制参数、物料相关信息等均应集成在各子系统中，各子系统均能独立操作，并显示相关控制参数和物流信息。各子系统由中央控制系统集中控制。

1.2系统应具备并实现立体仓库和线边库的物料管理功能。通过与WMS集成实现生产订单物料的智能管控，包括智仓物料管控、线边库管理及物料附属信息的智能控制与管理。具备并实现采购物料到厂后的批次追溯信息的自动采集，实现生产异常中物料问题的专项管控。通过与智能立库的集成，实现适用成熟物料出库、入库、退仓作业的自动化、智能管控模式。包括物料（原材料、半成品、辅料、顾客财产等出入库管理）的实物状态及信息状态（物料的收、发、存储管理及先进先出、追溯、物料状态、物料编码等）、拆包分包、入库、分拣出库、缓存及线边物料的数量及状态管理，库内物料容器管理、成品及包装管理，报表查询等，具有包括超期、批次特殊要求、库存冻结、删除标识等信息，可带附件如上传会议和评审记录等功能。具备并实现SAP、PLM、SRM、OA、MOM、追溯系统等集成。

1.3系统平台通过内部以太网连接，获取任务信息（生产订单等），通过OPC（OLE for Process Control）技术和堆垛机、AGV（预留接口）、输送线、等设备的控制程序对接，通过优化分解任务、分析执行路径，为WMS系统中调度指令提供执行保障和优化，完成出入库作业任务、跟踪作业状态、调度设备的运行，实时监控及异常报警。

2 WCS详细需求

2.1 WCS系统软件功能要求

- 接收上位系统（WMS）的任务，并能对任务执行结果进行反馈。

- 提供物流路径、段及控制管理，平衡路径任务，优化作业。

- 提供设备智能监控功能，动态图形（三维动态展示）界面可直观显示业务流程、物流状态、物流位置等。

- 系统监控界面可以直观的反应出设备正在执行的任务，可以查看当前的任务内容，托盘信息等。

- 系统实时监控到系统内任何设备发生的错误或警报，系统监控图上的相应的图形设备闪烁报警并给出明确的警报信息，并给出建议处理方法。

- 处于不同运行状态的设备在监控界面以不同的颜色来表示，以便可以从监控图上直观的看出设备的正常工作、离线、故障等状态。

- 可通过监控计算机远程设置、控制执行设备（堆垛机、穿梭车等）的信息和启/停动作，执行设备能够根据指令执行相应动作。

- 依据设备状态，变更路径使用状态，优化调整物流单位运行轨迹。

- 实时检测、记录设备运行状态，及时报告设备故障、通讯故障并报警，系统具有完善的报警，自诊断功能。

- 在上层WMS系统故障的情况下，可通过WCS系统，人工指定货位或目标地址，驱动设备以实现紧急出入库操作。在WCS中央控制系统通讯中断的情况下，各子系统可独立驱动设备以实现紧急出入库操作。

- 对堆垛机、穿梭车的控制要求实现复合作业模式，按照最优效率路径执行出入库动作。中央控制系统具备人工调整出入库顺序功能，故障时才能降级执行子系统。

- 提供完整的错误任务或故障任务处理，方便任务撤消处理。

- 对所有的指令及其它各种消息、数据进行格式化较验、拒绝不符合系统格式化要求的输入。以免系统或人为的因素导致不合法的输入造成的意外停机。

- 提供完善的统计和报表功能，这主要针对设备故障和日常维护。允许仓库管理员对这部分报表进行导出，并辅助以图表的形式分析设备的运行情况。

- 定时上报心跳报文，实现远程在线监测各终端是否在线。

2.2 WCS系统的应用要求

- 主流通讯：OPC、Modbus/Modbus-TCP、TCP/IP、S7、UDP等协议。

- 主流PLC：对接西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等。

- 人机监控：仓库作业情况，实时，可视化，监控预警。

- 最优路径：提供设备最优路径规划，防碰撞，高效率。

- 毫秒响应：毫秒级的响应速度，保证仓库运转速度。

2.3其他功能

WCS系统数据需根据灵活设置存档时间及支持定期清理，应用及数据服务器架构需能应对异常情况，不影响物流运营。

| 类型 | 描述 | 组件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业任务 | 任何作业，如入/出缓存货位等 | 控制系统WCS系统 | 保留3个月内数据 |
| 错误日志 | 系统的错误报告 | 控制系统WCS系统 | 保留3个月内数据 |
| 操作日志 | 任何功能通过控制系统WCS系统，如登录和退出，错误更正等 | 控制系统WCS系统 | 保留3个月内数据 |

- 报表：项目实施过程中按需求定制报表。

其他要求：

- 必须提供WCS（含中央控制系统、子系统及PLC等）系统软件的全部源代码、功能说明文档、数据字典、操作文档，以满足后续二次开发需求，并提供完整的授权。

- 数据安全性：系统的数据安全性应提供数据库安全机制，含帐号安全性、对象安全性、系统级权限、备份和恢复、审计等功能。

- 系统操作的安全性:操作人员操作包括各种信息输入、指令的下发、相关参数的设定，要保证安全可靠，界面友好。

- 应描述软件系统的技术架构、技术路线、开发平台和开发语言。

- 运行维护手册等技术文档均应为简体中文版本。

- 所有外购软件均需为正版软件，最终用户授权为招标方。

2.4 WCS系统集成接口

WCS系统和WMS系统之间实现系统集成，数据互联互通，将立库相关运行数据（含中央控制数据、集控数据、各子系统相关数据、智库物料管理数据等）传递至总集控智慧管理平台。

WCS系统可提供 Webapi、Webservice或可与MOM系统对接之接口。

物流计算机调度和信息管理系统硬件结构采用 B/S 以及 C/S 模式。控制系统采用无线以太网工业控制网络。堆垛机、提升机、输送系统控制设备通过有线或无线以太网进行通讯。WCS与设备PLC之间采用OPC通讯协议，将PLC中的数据通过OPCServer进行处理，然后通过 OPCClient将数据传输到工控计算机中，实现PLC与工控计算机之间的数据交换。

时间要求：在设备联调前完成系统开发与测试。

3.软件授权、服务以及框架要求

| 授权要求 | 该项目系统授权要求全面支撑信息自动化立库项目，不对人员授权进行限制，可以做双机热备，甲方更换服务器时，乙方应免费进行授权，如果必须有人数授权，授权人员不少于1000人。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | - 系统交付时需提供系统安装手册、使用手册（说明书）； - 提供方案书中列出的书面文档详细清单； - 支持7*24小时电话、远程服务； - 在系统发生一般故障情况下，30分钟内电话/网络客服响应； - 系统严重故障的情况下, 厂商承诺在8小时之内赶赴现场； - 系统出现异常情况影响甲方业务运行，厂商需通过远程技术支持在2小时内启动甲方灾备数据、安全措施及应急预案，保证甲方业务正常运行； - 质保期内，乙方需提供项目经理、软件开发经理不低于2次/年对系统（软件、硬件）进行现场巡检，提出巡检报告及整改升级建议； - 可提供及时的本地化维护服务响应措施； - 在系统迁移及软件升级时，乙方应派技术人员到场指导； - 系统稳定性高，每月故障次数不高于2次，最长宕机时间不能超过2H； |
| 系统集成要求 | - 根据后续业务蓝图要求，WCS要开放接口给MOM，MOM进行信息集成，以方便员工操作，如出货口设置、搬运任务发送等； - 根据后续业务蓝图要求，WCS要开放接口给数字孪生系统，数字孪生系统进行相关展示； |
| 系统安全要求 | WCS系统需要符合信息安全标准，验收时要对不符合信息安全要求的扫描项进行整改； |
| 文档要求 | 需要提供项目每个阶段的文档，包括但不限于：需求说明书、项目方案蓝图、程序设计、数据库结构、系统配置安装指导手册、系统操作手册、系统上线报告、系统验收报告等； |
| 二次开发与源代码要求 | WCS的功能授权级别要达到字段级； WCS需提供源码，如底层源代码不能提供，则需提供二次开发工具，二次开发工具能够进行自定义报表与流程以及对现有功能调整； |

5.技术文件

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WCS、WMS系统基本源文件 | 1份 | 工程验收时 |  |
| 2 | WCS、WMS系统操作维护手册 | 1份 | 工程验收时 |  |