瑞浦能源有限公司

MES系统

原材料AGV调度系统对接交互协议

2022年09月

# 版本历史

| # 版本 | # 更新日期 | # 更新人 | # 更新内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| # V1.0 | # 2022-09-15 | # 朱一鸣 | # 建立初版 |

- 概述

## 1.1 设计目标

本文档目的是原材料AGV调度系统与MES系统接口定义进行详细描述。

## 1.2 适用范围

本文档适用于参与接口定义和开发、测试的人员。

## 1.3 接口功能

接口说明：上位机转发，通过webservice协议和MES方规定的JSON报文格式进行数据交互。

## 1.4 通用数据项格式约定

| 格式 | 说明 |
| --- | --- |
| yyyy-mm-dd hh:mi:ss | 时间类型 |
| 0.000000 | 数值类型最高保留6位小数 |

通信说明

## 2.1 通信协议与通信方式

MES设备集成接口是通过webservice协议+json格式通信进行传输交互。

在线期间上位机与服务器可以通过UTF-8编码数据进行通讯并实现数据交互。

## 2.2 基础通信格式

MES系统设备集成接口规定报文为JSON格式。报文的编码方式为UTF-8。

完整消息示例：

时间格式必须为： YYYY-MM-DD  hh：mm：ss

## 2.3 异常处理

上位机需实现异常处理机制，功能：

  - 上位机未接受到正确返回消息时，上位机需要重新发送消息

上位机机重新发送命令最多3次，当重试3次任然无正确响应时，上位机应报错提示与么事交互异常，本地将报错日志存储，便于维护人员排查问题。

## 3.1  接口定义

| 序号 | 方法名 | 说明 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | getMaterialResult | PDA扫码确认物料 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- PDA扫码确认物料接口。

AGV系统确认物料信息无误以后， 将扫到的物料二维码发送给MES。

MES判断该物料是否允许配送到对应的房间，若不允许则MES给PDA一个NG信号，并且给出NG原因。

若允许，MES给PDA一个OK信号。

注意： 该校验功能要做一个单独开关，防止因为与MES网路异常等等原因，影响物料的配送。

方法名： getMaterialResult

输入参数清单：

| 序号 | 参数名 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDACode | string | PDA编号 |  |
| 2 | IPAddress | string | 获取PDA所在MES网段的IP地址 | 找到原因的IP地址便于排查维护 |
| 3 | UploadTime | string | 请求的时间 |  |
| 4 | OperatorCode | string | 操作人 |  |
| 5 | FeedingInfo | string | 物料信息 |  |
| 6 | targetWorkshop | string | 目标车间 |  |

JSON样例：

{

"PDACode": "zjtbcs003",

"UploadTime": "2022-06-10 20:46:14",

"IPaddress": "172.21.46.96",

"OperatorCode": "admin",

"FeedingInfo": "{\"materialBatch\":\"C.B.000015573.DTA0813220527027AF02.20220527.001\",\"materialCode\":\"C.B.000015573\",\"productDate\":\"2022-05-27\"}",   -- 红色部分为箔材二维码

" targetWorkshop ": "DepTwoForZJTB"

}

目标车间清单

| 序号 | 编码 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DepTwoForZJTB | 二部正极投料车间 |  |
| 2 | DepThreeForZJTB | 三部正极投料车间 |  |
| 3 | DepTwoForZJYJ | 二部正极主材拆包间 |  |
| 4 | DepThreeForZJYJ | 三部正极主材拆包间 |  |
| 5 | DepTwoForFJTB | 二部负极投料车间 |  |
| 6 | DepThreeForFJTB | 三部负极投料车间 |  |
| 7 | DepTwoForFJYJ | 二部负极主材拆包间 |  |
| 8 | DepThreeForFJYJ | 三部负极主材拆包间 |  |

PDA编号

| 序号 | 编码 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zjtbtwocs001 | 二部正极投料车间 |  |
| 2 | zjtbthreecs001 | 三部正极投料车间 |  |
| 3 | zjcbtwocs001 | 二部正极主材拆包间 |  |
| 4 | zjcbthreecs001 | 三部正极主材拆包间 |  |
| 5 | fjtbtwocs001 | 二部负极投料车间 |  |
| 6 | fjtbthreecs001 | 三部负极投料车间 |  |
| 7 | fjcbtwocs001 | 二部负极主材拆包间 |  |
| 8 | fjcbthreecs001 | 三部负极主材拆包间 |  |

输出参数清单

| 序号 | 参数名 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | message | String | NG原因 | OK时为空 |
| 2 | result | String | 校验结果 |  |

格式样例：

{

"message": "",

"result": "OK",

}

{

"message": "该箔材不允许运往该车间， 不符合BOM清单",

"result": "NG",

}