1.通信协议

1.1 支持的通信协议

支持HTTP通信协议。

1.2 HTTP协议约定

1. 参数是大小写敏感的

2. 所有接口为标准的HTTP POST/GET 协议

3. 数据编码采用 UTF-8

4. 请求和响应的消息主体以 JSON 格式

5. 所有的业务参数全部存放在 BOBY中,不放在URL中

1.3 网络要求

使用以太网进行通信，即需要调度与外部软件系统在可以互联互通的网络内。可以是局域网或互联网，出于通信的安全性和稳定性考虑，一般建议采用局域网通信（内网）。

2接口说明

- 如在实际项目中遇到现有接口规范不满足业务逻辑时，需自行调整接口，并存档同步到接口双方。

- 此规范采用的是同步调用模式。

3 接口明细

3.1 出入库申请

1.接口编码:A01

2.接口地址:/ ApplyInOut

3.请求方式:Post

4.接口提供方:WMS

5.接口调用方:AGV

3.1.1请求参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskid | string | 50 | 是 | 任务号 |
| floor | int | 10 | 是 | 1-模切段；2-卷绕段 |
| yinyang | int | 10 | 是 | 1-阴极；2-阳极 |
| inout | int | 10 | 是 | 1-入库；2-出库 |
| materialtype | string | 50 | 是 | 物料类型 |
| materialname | string | 50 | 是 | 物料描述 |
| traynumber | string | 50 | 否 | 托盘号 |
| group | string | 50 | 否 | 整托组别-厚度 |
| width | int | 10 | 否 | 宽度 |
| data | List集合 |  | 否 |  |
| labelnumber | string | 50 | 否 | 条码号 |
| productno | string | 50 | 否 | 物料编码 |
| productname | string | 50 | 否 | 物料描述 |
| quantity | string | 50 | 否 | 数量 |
| uomcode | string | 50 | 否 | 单位 |
| producttype | string | 50 | 否 | 物料类型 |
| equipment | string | 50 | 否 | 产出设备 |
| productiondate | string | 50 | 否 | 产出时间 |
| lowerlimittime | string | 50 | 否 | 下限时间 |
| warningtime | string | 50 | 否 | 预警时间 |
| overduetime | string | 50 | 否 | 超期时间 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| reqtime | string | 50 | 是 | 请求时间 |

3.1.2响应参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msg | string | 500 | 否 | 是否成功，成功返回空，异常返回异常信息 |
| code | bool | 1 | 是 | true成功，false失败 |
| devid | string | 50 | 否 | 入库口编号 |
| traynumber | string | 50 | 否 | 托盘号 |
| group | string | 50 | 否 | 整托组别-厚度 |
| width | int | 10 | 否 | 宽度 |
| data | List集合 |  | 否 |  |
| labelnumber | string | 50 | 否 | 条码号 |
| productno | string | 50 | 否 | 物料编码 |
| productname | string | 50 | 否 | 物料描述 |
| quantity | string | 50 | 否 | 数量 |
| uomcode | string | 50 | 否 | 单位 |
| producttype | string | 50 | 否 | 物料类型 |
| equipment | string | 50 | 否 | 产出设备 |
| productiondate | string | 50 | 否 | 产出时间 |
| lowerlimittime | string | 50 | 否 | 下限时间 |
| warningtime | string | 50 | 否 | 预警时间 |
| overduetime | string | 50 | 否 | 超期时间 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |

3.2出库完成反馈

1.接口编码:A02

2.接口地址:/ OutTaskComplete

3.请求方式:Post

4.接口提供方:AGV

5.接口调用方:WMS

3.2.1请求参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskid | string | 50 | 是 | 任务号 |
| devid | string | 50 | 是 | 出库口编号 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| reqtime | string | 50 | 是 | 请求时间 |

3.2.2响应参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msg | string | 500 | 否 | 是否成功，成功返回空，异常返回异常信息 |
| code | bool | 1 | 是 | true成功，false失败 |

3.3输送线申请进入

1.接口编码:A03

2.接口地址:/ ApplyEnter

3.请求方式:Post

4.接口提供方:WMS

5.接口调用方:AGV

3.3.1请求参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| devid | string | 50 | 是 | 设备编号 |
| inout | int | 10 | 是 | 1-入库；2-出库 |
| taskid | string | 50 | 否 | 任务号-出库的时候进行比对 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| reqtime | string | 50 | 是 | 请求时间 |

3.3.2响应参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msg | string | 500 | 否 | 是否成功，成功返回空，异常返回异常信息 |
| code | bool | 1 | 是 | true成功，false失败 |

3.4取放货完成

1.接口编码:A04

2.接口地址:/ TaskComplete

3.请求方式:Post

4.接口提供方:WMS

5.接口调用方:AGV

3.4.1请求参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| devid | string | 50 | 是 | 设备编号 |
| inout | int | 10 | 是 | 1-入库；2-出库 |
| taskid | string | 50 | 是 | 任务号 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| reqtime | string | 50 | 是 | 请求时间 |

3.4.2响应参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msg | string | 500 | 否 | 是否成功，成功返回空，异常返回异常信息 |
| code | bool | 1 | 是 | true成功，false失败 |

3.5任务取消

1.接口编码:A05

2.接口地址:/ TaskCancel

3.请求方式:Post

4.接口提供方:WMS

5.接口调用方:AGV

3.5.1请求参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskid | string | 50 | 是 | 任务号 |
| define1 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| define2 | string | 50 | 否 | 预留自定义字段 |
| reqtime | string | 50 | 是 | 请求时间 |

3.5.2响应参数

| 参数名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msg | string | 500 | 否 | 是否成功，成功返回空，异常返回异常信息 |
| code | bool | 1 | 是 | true成功，false失败 |