陕西顷刻能源科技有限公司

MES系统项目

MES系统设备集成接口文档

顷刻能源MES项目组

2024年03月03日

文档信息：

| 作者： | 袁熙熙 |
| --- | --- |
| 创建日期（yyyy-mm-dd）： | 2024-02-23 |
| 审核者： | 樊永华、张龙、高勇，黄飞 |
| 审核日期（yyyy-mm-dd）： | 2024-03-04 |
| 最后修订日期（yyyy-mm-dd）： | 2024-03-21 |

文档修订历史：

| 版本号 | 修订日期 | 修订者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-02-23 | 袁熙熙 | 编写接口示例 |
| V2.0 | 2024-02-28 | 袁熙熙 | 新增全工序设备对接接口初版 |
| V2.1 | 2024-03-01 | 袁熙熙 | 全部接口报文示例 |
| V2.2 | 2024-03-02 | 袁熙熙 | 文档接口顺序调整 |
| V2.3 | 2024-03-02 | 袁熙熙 | - 托盘出站(41)添加参数上传 - 添加产品参数上传(43)接口 |
| V2.4 | 2024-03-03 | 袁熙熙 | 增加1.3上位机相关要求 增加1.5各工序接口交互清单 增加3.2MES下发电解液批次 |
| V2.5 | 2024-03-10 | 袁熙熙 | 修复2.8接口字段描述异常 |
| V2.6 | 2024-03-14 | 袁熙熙 | 增加1.5.7对上位机要求 调整2.3设备状态上报接口设备状态以及停机原因说明 |
| V2.7 | 2024-03-15 | 袁熙熙 | 接口地址调整，QknyEqu改为EquipmentService |
| V2.8 | 2024-03-19 | 袁熙熙 | 2.30接口示例报文调整，删除多余的设备资源时间字段 |
| V2.9 | 2024-03-20 | 袁熙熙 | 2.39接口调整，NG电芯上报中添加NG明细 |
| V2.10 | 2024-03-21 | 袁熙熙 | 新增2.44卷绕极组产出，2.45分选规则接口 |
| V2.11 | 2024-03-27 | 袁熙熙 | 2.45分选规则调整，新增工序，挡位字段 2.26 设备过程参数添加位置字段 |
| V2.12 | 2024-03-28 | 袁熙熙 | 2.33接口调整，支持一次返回多个条码 |
| V2.13 | 2024-03-29 | 袁熙熙 | 新增2.46接口，多个条码相同产品参数接口 新增2.47库存接收接口 新增2.48工装原材料条码绑定接口 |
| V2.14 | 2024-03-30 | 袁熙熙 | 2.24接口调整，修改名称为产出上报，添加产出类型字段 |
| V2.15 | 2024-04-01 | 袁熙熙 | 2.13；2.14AGV接口调整，添加任务类型字段 2.46参考报文调整，添加SfcLiSt字段 |
| V2.16 | 2024-04-02 | 袁熙熙 | 2.17,2.18接口字段调整，删除字段里多余的Code |
| V2.17 | 2024-04-03 | 袁熙熙 | 新增2.49，2.50接口，用于绑定后极组进出站 |
| V2.18 | 2024-04-05 | 袁熙熙 | 2.49新增OperationType字段 |
| V2.19 | 2024-04-12 | 肖飞 | - 新增Passed、NgList字段； 2.48 参数结构调整； 2.10 新增IsTooling字段； 新增2.51，2.52接口； |
| V2.20 | 2024-05-04 | 袁熙熙 | 2.37调整，新增OperationType字段 |
| V2.21 | 2024-05-06 | 袁熙熙 | 2.45调整，新增Sfc字段 |
| V2.22 | 2024-05-08 | 袁熙熙 | 2.8调整，返回中新增ParamName字段 新增1.5.8；1.5.9；1.5.10；1.5.11上位机要求 |
| V2.23 | 2024-05-13 | 袁熙熙 | 2.4调整，状态字段调整为字符串 |
| V2.24 | 2024-05-15 | 袁熙熙&肖飞 | 2.45分选规则调整，新增ProductCode字段 2.33电芯码下发条码调整，根据极组条码生成电芯码 新增2.53分选出站接口 新增2.54设备文件上传接口 |
| V2.25 | 2024-05-17 | 袁熙熙 | 2.24调整，新增NG信息 |
| V2.26 | 2024-05-21 | 肖飞 | 2.42 新增批量上传字段 |
| V2.27 | 2024-05-25 | 袁熙熙 | 2.1新增返回账号权限字段 |
| V2.28 | 2024-05-27 | 袁熙熙 | 2.12，2.13TaskType字段描述完善 |
| V2.29 | 2024-05-29 | 袁熙熙 | 2.1操作员登录调整，添加token返回 |
| V2.30 | 2024-06-05 | 袁熙熙 | 2.24接口调整，添加条码信息返回 |
| V2.31 | 2024-06-24 | 袁熙熙 | 新增2.55接口，用于接收设备电芯码 |
| V2.32 | 2024-07-03 | 肖飞 | 2.53接口新增档位字段 |
| V2.33 | 2025-02-12 | 肖飞 | 新增2.56接口 |
| V2.34 | 2025-03-29 | 肖飞 | 新增2.57接口 |
| V2.35 | 2025-07-11 | 肖飞 | 新增2.58接口 |

目录

1. 文档说明	8

1.1. 文档目的	8

1.2. 阅读对象	8

1.3. MES对接协议说明	8

1.4. MES接口postman调用参考	8

1.5. 上位机相关要求	9

1.6. 通用说明	10

1.7. 各工序接口交互清单	10

2. 对接接口内容(MES提供)	34

2.1. 操作员登录接口	34

2.2. 设备心跳	37

2.3. 设备状态上报	38

2.4. 设备运行报警信息	41

2.5. 时间同步	44

2.6. CCD文件上传完成	45

2.7. 获取开机参数列表	48

2.8. 获取开机参数明细	51

2.9. 开机参数校验&采集	54

2.10. 原材料上料	57

2.11. 半成品上料	59

2.12. 上料呼叫AGV	61

2.13. 下料呼叫AGV	63

2.14. 获取配方列表(制胶匀浆)	65

2.15. 获取配方参数明细(制胶匀浆)	68

2.16. 配方版本校验(制胶匀浆)	72

2.17. 设备投料前校验(制胶匀浆)	74

2.18. 设备投料(制胶匀浆)	76

2.19. 上料完成(制胶匀浆)	78

2.20. 设备产出(制胶匀浆)	80

2.21. 批次转移(制胶匀浆)	82

2.22. 设备投料-非生产投料(制胶匀浆)	84

2.23. 请求产出极卷码	86

2.24. 产出上报	88

2.25. 涂布获取下发条码(用于涂布CCD面密度)	92

2.26. 设备过程参数	94

2.27. 产品进站	96

2.28. 产品出站	98

2.29. 产品进站-多个	101

2.30. 产品出站-多个	103

2.31. 多极组产品出站	107

2.32. 电芯极组绑定产品出站	110

2.33. 电芯码下发	113

2.34. 补液数据上传	115

2.35. 空托盘校验	117

2.36. 单电芯校验	119

2.37. 托盘电芯绑定	121

2.38. 托盘电芯解绑	123

2.39. 托盘NG电芯上报	125

2.40. 托盘进站(容器进站)	127

2.41. 托盘出站(容器出站)	129

2.42. 工装寿命上报	130

2.43. 产品参数上传	133

2.44. 卷绕极组产出	136

2.45. 分选规则	138

2.46. 多条码相同产品参数上传	142

2.47. 库存接收	144

2.48. 工装原材料条码绑定	146

2.49. 绑定后极组单个条码进站	148

2.50. 绑定后极组单个条码出站	150

2.51. 获取电芯信息	153

2.52. 分选拆盘	155

2.53. 分选出站	157

2.54. 设备文件上传	160

2.55. 电芯码下发	162

2.56. 顶盖码绑定极组出站	164

2.57. 获取一次注液工序注液量	167

2.58. 电芯码绑定顶盖码出站	169

3. 对接接口内容(设备提供)	171

3.1. MES下发互锁信息	171

3.2. MES下发电解液批次	172

4. MES接口设备上位机显示界面示例	173

- 文档说明

  - 文档目的

陕西顷刻能源科技有限公司MES系统项目，需要获取生产设备的相关数据，设备商提供的设备均具备上位机，本文档主要目的是描述并规范MES系统与上位机的对接方式，对接内容，设备交互场景等内容。

  - 阅读对象

设备上位机开发工程师；

MES软件开发工程师；

顷刻能源MES项目组成员；

  - MES对接协议说明

本接口采用HTTP通信协议，数据传输格式为JSON。设备上位机可参考此接口文档与我们的MES系统进行数据交互，实现各项功能操作。为确保数据传输的安全性与效率，请确保在发送请求时，遵循JSON格式标准，并使用正确的HTTP方法（如GET、POST等）进行通信。

  - MES接口postman调用参考

  - 上位机相关要求

    - MES接口地址可配置；

    - 资源编码（设备编码）可配置；

    - Authorization验证字段可以配置；

    - 周期性调用接口的频率可配置；

    - 上位机软件界面需有开机参数获取、开机参数校验按钮，匀浆段除开机参数管理外，还需有配方获取、配方校验按钮；

    - 上位机采用固定IP，IP地址待顷刻能源IT部门提供，网络规划方案完成后，输出各工序各设备上位机的IP地址清单；

    - 设备上位机或HMI上需具备停机原因弹窗上报界面。

    - 设备要加上MES离线功能

    - 设备要有历史数据重新上传的功能

    - 设备要把MES返回的报错信息弹窗显示

    - 设备日志统一存放在D:/meslog

  - 通用说明

    - 合格(Passed)字段统一定义为：1-合格 0-不合格。

  - 各工序接口交互清单

| 工序 | 接口名称 | 编号 | 调用要求 | 调用频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电极段 |  |  |  |  |
| 匀浆 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 获取配方列表(制胶匀浆) | 2.14 | 1.粉料、匀浆设备上位机需要提供配方查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效配方列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效配方列表； | 人工每次点击“获取配方列表”时调用 |
|  | 获取配方参数明细(制胶匀浆) | 2.15 | 1、人员从设备上位机显示的配方查询列表结果中选择需要下载配方参数的配方名称，点击“配方下载”按钮，进行配方明细的下载；MES下发的数据不允许设备修改； 2、设备上位机要将配方参数下发给设备PLC，用于设备运行参数管控；即不能仅作为显示，一定要使用！ 3、设备需根据调用该接口返回的配方明细，对物料组和物料类进行配置。 4、参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 5、后期新增配方参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“配方下载”时调用 |
|  | 配方版本校验(制胶匀浆) | 2.16 | 设备上位机界面或HMI界面需要有配方校验的按钮，当人员点击校验按钮时，触发该接口上报开机名称、版本，MES进行校验； | 1、人工每次点击“配方校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 设备投料前校验(制胶匀浆) | 2.17 | 设备准备投料前触发MES校验，MES校验OK后可以投料，MES NG需报警提示员工并显示MES返回的信息。 | 设备扫码枪扫描原材料包装上的二维码时调用该接口 |
|  | 设备投料(制胶匀浆) | 2.18 | 1. 粉料卸料到搅拌机，设备上报投料实际重量、条码、投料口编码（上料点编码）、楼下搅拌机（制胶）编码； 2. 匀浆将液体物料输送到搅拌机/制胶机时，设备上报投料实际重量、条码、储料罐编码（上料点编码）、搅拌机（制胶）编码。 | 设备自动触发 |
|  | 上料完成(制胶匀浆) | 2.19 | 1. 粉料投料到料仓，设备上报投料前重量、投料后重量、投料口编码； 2. 匀浆投料到储罐，设备上报投料前重量、投料后重量、投料口编码。 | 设备自动触发 |
|  | 设备产出(制胶匀浆) | 2.20 | 当制胶或搅拌生产完成时，上报产出信号，MES反馈胶液或浆料条码。 | 每罐浆料生产完成后设备自动触发 |
|  | 批次转移(制胶匀浆) | 2.21 | 当浆料或胶液在罐体间转移后，上报浆料或胶液条码、重量、转出罐和转入罐的编码。 | 每次物料转移，由设备自动触发 |
|  | 设备投料-非生产投料(制胶匀浆) | 2.22 | 1.当搅拌机用NMP和DIW洗机，上报搅拌机/制胶机编码、消耗的物料编码以及重量； 2.所有需要用到NMP和DIW的设备，需要具备触发洗机上报的功能/输入界面。 | 洗机消耗物料时，由设备触发上报 |
| 涂布、辊分、模分 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 原材料上料 | 2.10 | 1、当原辅材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。 每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。 2、手动操作且原材料上有条码； 3、需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料； 若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口； 4、设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验； 5、MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。 | 原材料上料扫码时调用 |
|  | 半成品上料 | 2.11 | 1）当原主材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。 每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。 2）手动操作且原材料上有条码； 3）需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料； 若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口； 4）设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验； 5）MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。 | 半成品上料扫码时调用 |
|  | 上料呼叫AGV | 2.12 | 设备需要上料时，呼叫AGV将物料运送至指定位置 | 生产人员点击“物料呼叫”按钮时调用 |
|  | 下料呼叫AGV | 2.13 | 设备需要下料时，呼叫AGV将物料运送至指定位置 | 生产人员点击“下料呼叫”按钮时调用 |
|  | 请求产出极卷码 | 2.23 | 涂布、辊分、模切（产出极卷）产出前，需MES请求下料极卷码； | 生产人员点击“产出”按钮时调用1 |
|  | 产出米数上报 | 2.24 | 设备用2.23请求到的极卷码，上报每卷总米数、OK米数、NG米数、NG原因以及产品过程参数； | 生产人员点击“产出”按钮时调用2 |
|  | 设备过程参数 | 2.26 | 1、设备上位机以工艺要求的采集周期（现设备参数一般1min）调用该接口，报告具体参数编码和参数值（上报周期需要在上位机端可配置）； 2、参数清单（包括参数名称、参数编码、采集频率）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可采集的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码，以及确定采集周期； 3、后期新增采集参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 上位机以1min为周期（可配置）调用该接口 |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |
| 装配段 |  |  |  |  |
| 卷绕 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 原材料上料 | 2.10 | 1、当原辅材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。 每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。 2、手动操作且原材料上有条码； 3、需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料； 若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口； 4、设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验； 5、MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。 | 原材料上料扫码时调用 |
|  | 半成品上料 | 2.11 | 1）当原主材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。 每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。 2）手动操作且原材料上有条码； 3）需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料； 若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口； 4）设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验； 5）MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。 | 半成品上料扫码时调用 |
|  | 产品出站 | 2.28 | 调用该接口进行产出条码出站上报：极组码、绑定的原材料及半成品条码、NG情况、结果参数等 | 出站时自动调用接口 |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |
| 装配 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 原材料上料 | 2.10 | 1、当原辅材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。 每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。 2、手动操作且原材料上有条码； 3、需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料； 若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口； 4、设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验； 5、MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。 | 原材料上料扫码时调用 |
|  | 产品进站 | 2.27 | 当进站扫码枪扫到在制品条码时，调用该接口进行进站上报 | 每加工一个产品前调用一次 |
|  | 产品出站 | 2.28 | 出站时，调用该接口进行进站上报 | 每加工完一个产品调用一次 |
|  | 多极组产品出站 | 2.31 | 极耳超声焊接产品出站时，上报两个极组的绑定关系，并上报NG结果及结果参数 | 出站时自动调用接口 |
|  | 电芯码下发 | 2.33 | 转接片前段，设备刻电芯码之前，请求MES下发电芯条码 | 每产品调用一次 |
|  | 电芯极组绑定产品出站 | 2.32 | 转接片前段产品出站时，上报极组和顶盖码的绑定关系，并上报NG结果及结果参数 | 出站时自动调用接口 |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |
| 电芯烘烤 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 空托盘校验 | 2.35 | 组盘前先进行空托盘校验 | 每次新托盘进站前调用一次 |
|  | 单电芯校验 | 2.36 | 托盘和电芯绑定前，先将电芯上传至MES进行校验 | 电芯组盘扫码时调用 |
|  | 托盘电芯绑定 | 2.37 | 用于电芯码绑定托盘码 | 帮盘完成后调用 |
|  | 托盘进站(容器进站) | 2.40 | 托盘进烘箱时上报托盘进站 | 进烘箱前调用 |
|  | 托盘出站(容器出站) | 2.41 | 托盘出烘箱时上报托盘出站，包括（烘烤库位、托盘条码、烘烤时间、真空度、温度等） | 出烘箱后调用 |
|  | 托盘电芯解绑 | 2.38 | 用于托盘码解绑电芯组\单电芯 | 烘烤完成机械手解绑托盘时调用 |
|  | 设备过程参数 | 2.26 | 1、设备上位机以工艺要求的采集周期（现设备参数一般1min）调用该接口，报告具体参数编码和参数值（上报周期需要在上位机端可配置）； 2、参数清单（包括参数名称、参数编码、采集频率）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可采集的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码，以及确定采集周期； 3、后期新增采集参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 上位机以1min为周期（可配置）调用该接口 |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |
| 注液 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 电解液批次切换 |  | 1、当电解液房进行批次切换时，用PDA扫描新的电解液批次，MES将新的电解液批次发送给设备（注液机上位机作为服务端） 2、注液机根据电解液缓存罐的余量，计算切换批次的时间，待原缓存量用完后，上位机自动切换成MES下发的新批次 | PDA扫电解液批次并校验OK后调用 |
|  | 产品进站 | 2.27 | 当进站扫码枪扫到在制品条码时，调用该接口进行进站上报 | 每加工一个产品前调用一次 |
|  | 产品出站 | 2.28 | 出站时，调用该接口进行进站上报 | 每加工完一个产品调用一次 |
|  | 补液数据上传 | 2.34 | 1）一次注液：补液数据上报 2）上报补液，也算出站上报完成； | 每次电池需要补液时，调用一次， |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |
| 化成段 |  |  |  |  |
| 化成 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 空托盘校验 | 2.35 | 组盘前先进行空托盘校验 | 每次新托盘进站前调用一次 |
|  | 单电芯校验 | 2.36 | 托盘和电芯绑定前，先将电芯上传至MES进行校验 | 每电芯放入托盘前调用一次 |
|  | 托盘电芯绑定 | 2.37 | 用于电芯码绑定托盘码 | 组盘完成后调用 |
|  | 托盘进站(容器进站) | 2.40 | 托盘进烘箱时上报托盘进站 | 托盘进入库位时调用 |
|  | 托盘出站(容器出站) | 2.41 | 托盘出烘箱时上报托盘出站 | 托盘离开库位时调用 |
|  | 托盘电芯解绑 | 2.38 | 用于托盘码解绑电芯组、单电芯 | 烘烤完成机械手解绑托盘时调用 |
|  | 托盘NG电芯上报 | 2.39 | 托盘存在NG条码，在拆盘或者OCV2,OCV3、DCIRNG挑选时，需要上报NG电芯 | 每个NG电芯调用一次 |
|  | 产品参数上传 | 2.43 | 用于整托盘出站时，又需要上传电芯参数时，调用该接口上传参数 | 托盘出站时调用 |
|  | 分选规则下发 |  |  |  |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |
| 包膜 | 操作员登录接口 | 2.1 | 当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。登录成功后，才可在线生产 | 人工每次点击登录按钮，调用一次，未填写账号密码时，不允许调用接口 |
|  | 设备心跳 | 2.2 | 报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。 | 上位机以10s为周期调用该接口 |
|  | 设备状态上报 | 2.3 | 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口；如果是状态是停机时，需要上传对应的停机原因； | 设备状态变化时调用该接口，状态未发生变化，不允许调用 |
|  | 设备运行报警信息 | 2.4 | 1、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0； 2、设备需要对故障代码进行分类： 1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）； 2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）； 3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。 4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。 5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门； | 当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警 |
|  | 时间同步 | 2.5 | 上位机调用该接口将MES返回的服务器时间写入设备上位机或者PLC | 每天（频率需要可配置）一次 |
|  | 获取开机参数列表 | 2.7 | 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。 | 人工每次点击“获取开机参数列表”时调用 |
|  | 获取开机参数明细 | 2.8 | 1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改； 2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！ 3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。 4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码， 后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。 | 人工每次点击“下载”时调用 |
|  | 开机参数校验&采集 | 2.9 | 1、上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传； 2、MES对设备设定的开机参数数据进行校验，校验成功才能开机启动 | 1、人工点击“开机参数校验”时调用 2、在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。 |
|  | 原材料上料 | 2.10 | 1、当原辅材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。 每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。 2、手动操作且原材料上有条码； 3、需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料； 若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口； 4、设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验； 5、MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。 | 原材料上料扫码时调用 |
|  | 产品进站 | 2.27 | 当进站扫码枪扫到在制品条码时，调用该接口进行进站上报 | 每加工一个产品前调用一次 |
|  | 产品出站 | 2.28 | 出站时，调用该接口进行进站上报 | 每加工完一个产品调用一次 |
|  | 工装寿命上报 | 2.42 | 用于工装寿命上报，所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 | 上位机以12小时为周期（可配置）调用该接口 |

- 对接接口内容(MES提供)

  - 操作员登录接口

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

当上位机软件启动，连接MES生产时，需要在设备上位机界面进行操作员登录，并调用该接口。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 |  | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 操作员登录 | Webapi |  | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OperatorLogin |  |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |  |
| 所有工序都必须实现该接口 |  |  |  |  |  |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode |  | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode |  | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime |  | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | OperatorUserID |  | 操作员账号 | STRING |  |
|  | OperatorPassword |  | 操作员密码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |  |
| 1 | code |  | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg |  | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data |  | 返回数据 | OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |  |
| 1 | accountType | 账户类型 |  | STRING | - 初级权限 - 中级权限 - 高级权限 如果设备上MES账号只有一种权限，则不用管。 |
| 2 | authorization | MES认证信息 |  | STRING | 用于其他接口的认证，获取到需要显示到配置界面且能复制。 |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header | Content-Type: application/json |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-02-23T08:51:49.906Z", "operatorUserID": "string", "operatorPassword": "string" } |
| 返回 | { "data": { "accountType": "3", "authorization":"Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjEwMzMiLCJuYW1lIjoiMTVwcG3ljbf" }, "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 设备心跳

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

上位机以10s为周期调用该接口，报告线体各具体设备在线、离线状态；当设备上位机和PLC连接正常时，上报在线（即true），否则上报离线（即false）。当一个上位机对应多台设备时，上位机应该上报具体的设备的状态。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备心跳 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Heartbeat |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 所有工序都必须实现该接口 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | IsOnline | 设备是否在线 | BOOL | True：在线False：离线 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:32:42.752Z", "isOnline": true } |

  - 设备状态上报

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 当设备状态发生变化时，设备上位机调用该接口，报告具体设备的状态；若设备状态未发生变化时，不允许一直调用该接口，设备状态分为：

- 运行：设备正常且正在带料生产；

- 故障：设备报警【报警达到一定级别】或按急停按钮；

- 待机：设备正常且超 1 分钟无动作；

- 待机或者故障状态超过3分钟，切换至运行状态时必须要先选停机原因才能进行启动，同时调用接口，具体停机原因如下（设备上位机或HMI上需具备停机原因弹窗上报界面）：

- 来料异常；

- 工序堵料；

- 设备维修；

- 过程检验；

- 质量异常；

- 系统故障；

- 环境异常；

- 更换物料；

- 生产准备；

- 计划保养；

- 工作休息；

- 计划停产；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备状态上报 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/State |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 所有工序都必须实现该接口 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | StateCode | 状态代码 | STRING | 1-运行; 2-故障; 3-待机; |
|  | DownReason | 设备停机原因 | STRING | - 来料异常； - 工序堵料； - 设备维修； - 过程检验； - 质量异常； - 系统故障； - 环境异常； - 更换物料； - 生产准备； - 计划保养； - 工作休息； - 计划停产； |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:31:57.097Z", "stateCode": "string", "downReason": "string" } |

  - 设备运行报警信息

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1、当设备发生报警和报警解除时，设备上位机调用该接口，报告设备具体报警；

2、应按照接口字段准确填写：报警发生时状态为1，解除且设备状态恢复正常运行时状态为0；

3、设备需要对故障代码进行分类：

1）提示不停机（设备的提示类报警，设备不会停机）；

2）提示停机（设备的提示报警，会触发设备停机）；

3）故障停机（因为设备故障造成的报警）；增加报警等级字段：L，M，H，分别表示提示不停机，提示停机和故障停机。

4）如果设备触发了并发的报警，最早触发的报警内容上传给MES，其它不上传，设备恢复运行的时间作为此次报警的结束时间。

5）报警代码规则由顷刻设备部门统一提供，EQP对报警进行1~N自行排序后，提供报警清单文件；当有新报警增加或者修改时，应及时将最新报警清单提供给顷刻设备部门；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备报警采集 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Alarm |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 所有工序都必须实现该接口 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | Status | 状态代码 | STRING | 0：恢复; 1：发生; |
|  | AlarmMsg | 故障详细信息 | STRING |  |
|  | AlarmCode | 报警代码 | STRING |  |
|  | AlarmLevel | 报警等级 | STRING | L：提示不停机； M：提示停机； H：故障停机； |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:23:45.523Z", "status": "string", "alarmMsg": "string", "alarmCode": "string", "alarmLevel": "string" } |

  - 时间同步

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 设备需要以固定频率调用该接口，以同步MES时间

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 时间同步 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/TimeSynch |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 所有工序都必须实现该接口 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "EquipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-02-27T01:06:46.129Z" } |

  - CCD文件上传完成

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 当CCD检测的CSV文件、面密度、测厚数据、装配、CCD文件上传FTP服务器完成时，调用该接口进行通知；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| CCD文件上传完成 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/CcdFileUploadComplete |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 含CCD,面密度，测厚仪的设备（涂布，辊分，模切，极耳预焊裁切，极耳转接片焊接，转接片盖板焊接，包Mylar，顶盖焊接，密封钉焊接） |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | SfcList | 多个条码 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的SfcList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 2 | Passed | 是否合格 | INT | 1-合格 0-不合格 |
| 3 | UriList | 上传完成路径 | ARRAY OBJECT |  |
| 4 | CollectionTime | 采集完成时间 | STRING |  |
| EQP请求报文Body中的UriList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Uri | 路径 | STRING |  |
| 2 | Passed | 单个文件是否合格 | INT |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T07:00:20.191Z", "sfcList": [ { "sfc": "string", "passed": 0, "uriList": [ { "uri": "string", "passed": 0 } ], "collectionTime": "2024-03-01T07:00:20.191Z" } ] } |

  - 获取开机参数列表

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 设备上位机需要提供开机参数查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效开机参数列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效开机参数列表。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取开机参数列表 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/GetRecipeList |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 制胶,匀浆,涂布,辊分,模切,卷绕,预热,热压,X-RAY,极耳预焊裁切,极耳转接片焊接(双极组绑定),转接片盖板焊接(极组电芯绑定),包Mylar,入壳,顶盖预焊,顶盖焊接,一次氦检,烘烤,一次注液,二次注液,密封钉焊接,二次氦检, |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | ProductCode | 产品编码 | STRING | 可空,传空时会传所有产品数据,非空时会传指定版本数据 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 1 | recipeCode | 配方编码 | STRING |  |
| 2 | version | 版本 | STRING |  |
| 3 | productCode | 产品编码 | STRING |  |
| 4 | lastUpdateOnTime | 最后更新时间 | DATETIME |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:55:23.386Z", "productCode": "string" } |
| 返回 | { "data": { "recipeCode": "", "version": "", "productCode": "", "lastUpdateOnTime": "0001-01-01T00:00:00" }, "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 获取开机参数明细

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）人员从设备上位机显示的开机参数查询列表结果中选择需要下载开机参数的开机参数名称，点击“下载”按钮，进行开机参数上下限参数的下载；MES下发的上下限不允许设备修改；

2）设备上位机要将开机参数下发给设备PLC，用于设备运行参数范围的管控；即不能仅作为显示，必须使用！

3）具体的设定值由工艺或者设备人员在设备界面设定，且设定值只能在上下限的范围内设定。

4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码，

后期新增开机参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取开机参数明细 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/GetRecipeDetail |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 制胶,匀浆,涂布,辊分,模切,卷绕,预热,热压,X-RAY,极耳预焊裁切,极耳转接片焊接(双极组绑定),转接片盖板焊接(极组电芯绑定),包Mylar,入壳,顶盖预焊,顶盖焊接,一次氦检,烘烤,一次注液,二次注液,密封钉焊接,二次氦检, |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | RecipeCode | 开机参数编码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 1 | version | 开机参数版本 | STRING |  |
| 2 | lastUpdateOnTime | 最后更新时间 | DATETIME |  |
| 3 | paramList | 参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data. ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 1 | paramCode | 参数编码 | STRING |  |
| 2 | paramUpper | 参数上限 | STRING |  |
| 3 | paramLower | 参数下限 | STRING |  |
| 4 | paramValue | 参数值 | STRING |  |
| 5 | paramName | 参数名称 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:55:23.386Z", "recipeCode": "string" } |
| 返回 | { "data": { "version": "", "lastUpdateOnTime": "0001-01-01T00:00:00", "paramList": [ { "paramCode": "param0", "paramName": "参数名0", "paramValue": "0", "paramUpper": "1000", "paramLower": "0" }, { "paramCode": "param1", "paramName": "参数名1", "paramValue": "100", "paramUpper": "1000", "paramLower": "0" }, { "paramCode": "param2", "paramName": "参数名2", "paramValue": "200", "paramUpper": "1000", "paramLower": "0" } ] }, "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 开机参数校验&采集

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 上位机或PLC界面需要有“校验”按钮，点击“校验”按钮即调用该接口将开机参数的上限值、设定值、下限值进行上传；

- 在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。

- MES会对数据进行校验，校验成功才能开机启用

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 开机参数校验&采集 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Recipe |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 制胶,匀浆,涂布,辊分,模切,卷绕,预热,热压,X-RAY,极耳预焊裁切,极耳转接片焊接(双极组绑定),转接片盖板焊接(极组电芯绑定),包Mylar,入壳,顶盖预焊,顶盖焊接,一次氦检,烘烤,一次注液,二次注液,密封钉焊接,二次氦检, |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ProductCode | 产品编码 | STRING |  |
| 5 | RecipeCode | 配方编码 | STRING |  |
| 6 | Version | 配方版本 | STRING |  |
| 7 | ParamList | 参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | ParamUpper | 参数上限 | STRING |  |
| 4 | ParamLower | 参数下限 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:05:37.897Z", "productCode": "string", "recipeCode": "string", "version": "string", "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "paramUpper": "string", "paramLower": "string" } ] } |

  - 原材料上料

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）当原辅材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。

每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。

2）手动操作且原材料上有条码；

3）需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料；

若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口；

4）设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验；

5）MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 原材料上料 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Feeding |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 1）涂布：--隔膜、胶带、QR蓝色胶带； 2）卷绕：---保护片； 3）极耳转接片焊接：---绿色胶带； 4）转接片盖板焊接：---连接片； 5）包Mylar：---胶带； 6）入壳：---铝壳； 7）密封钉焊接：---蓝色胶带； |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | Sfc | 上料条码 | STRING |  |
|  | Qty | 上料数量 | DECIMAL | 上料数量，允许为空，空则取原材料条码解析数据 |
|  | IsFeedingPoint | 是否上料点 | BOOL | 空默认不是上料点； 独立为空或false |
|  | IsTooling | 是否工装 | BOOL | 默认false不是工装； |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:07:49.800Z", "sfc": "string", "qty": 0, "isFeedingPoint": true } |

  - 半成品上料

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）当原主材料用设备扫码枪进行上料时，调用该接口上传物料条码给MES进行校验。

每卷生产完成时，需要将上料条码清空，使用人员必须手动再次扫码；若上料条码为空，设备不允许启动且报警提示员工进行上料。

2）手动操作且原材料上有条码；

3）需要设备配备扫码枪，然后人工扫码，并手动输入数量，点击上料；

若设备未配备扫码枪，上料由PDA完成，需要设备提供接口，MES将上料条码以及数量下发给设备；同时设备还需提供一个取消条码下发的接口；

4）设备将上料的条码和数量通过该接口上传给MES校验；

5）MES校验OK，设备允许启动生产；MES校验NG，设备不允许启动。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 半成品上料 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/HalfFeeding |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 涂布，辊分，模切，卷绕 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:09:04.356Z", "sfc": "string" } |

  - 上料呼叫AGV

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 设备需要上料时，呼叫AGV将物料运送至指定位置

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 上料呼叫Agv | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/AgvUpMaterial |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 涂布，辊分，模切，卷绕 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | TaskType | 任务类型 | STRING | AGV任务类型 1-上料 2-下料 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:09:57.611Z", "taskType": "string" } |

  - 下料呼叫AGV

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 设备需要上料时，呼叫AGV将物料运送至指定位置

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 下料呼叫Agv | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/AgvDownMaterial |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 涂布，辊分，模切 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | TaskType | 任务类型 | STRING | AGV任务类型 1-上料 2-下料 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:10:36.983Z", "taskType": "string" } |

  - 获取配方列表(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 粉料、匀浆设备上位机需要提供配方查询界面，供人员查询当前设备在MES中所有有效配方列表；设备上位机调用该接口从MES获取当前设备所有有效配方列表；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取配方列表 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/FormulaListGet |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 粉料、匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ProductCode | 产品编码 | STRING | 可空;为空则返回所有的，不为空则返回对应产品的 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 1 | formulaCode | 配方编码 | STRING |  |
| 2 | version | 版本 | STRING |  |
| 3 | productCode | 产品编码 | DATETIME |  |
| 4 | lastUpdateOnTime | 最后更新时间 | DATETIME |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:26:35.568Z", "productCode": "string" } |
| 返回 | { "data": [ { "formulaCode": "formulaCode1", "version": "1.0", "productCode": "productCode0", "lastUpdateOnTime": "2024-03-01T11:29:07.6612434+08:00" }, { "formulaCode": "formulaCode2", "version": "1.0", "productCode": "productCode1", "lastUpdateOnTime": "2024-03-01T11:29:07.6613001+08:00" }, { "formulaCode": "formulaCode3", "version": "1.0", "productCode": "productCode2", "lastUpdateOnTime": "2024-03-01T11:29:07.6613004+08:00" } ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 获取配方参数明细(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）人员从设备上位机显示的配方查询列表结果中选择需要下载配方参数的配方名称，点击“配方下载”按钮，进行配方明细的下载；MES下发的数据不允许设备修改；

2）设备上位机要将配方参数下发给设备PLC，用于设备运行参数管控；即不能仅作为显示，一定要使用！

3）设备需根据调用该接口返回的配方明细，对物料组和物料类进行配置。

4）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可下发的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码，

5）后期新增配方参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取配方参数明细 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/FormulaDetailGet |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 粉料、匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | FormulaCode | 配方编码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 1 | version | 配方参数版本 | STRING |  |
| 2 | paramList | 参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data. paramList数据集 |  |  |  |  |
| 1 | sepOrder | 操作顺序 | INT |  |
| 2 | category | 操作类型 | STRING | A=加料 B=搅拌 C=功能码 |
| 3 | marterialCode | 物料编码 | STRING | Category=A时有值 |
| 4 | marterialGroupCode | 物料组编码 | STRING | Category=A时有值 |
| 5 | paramCode | 参数编码 | STRING | Category=B时有值 |
| 6 | paramValue | 参数值 | STRING | Category=B时有值 |
| 7 | functionCode | 功能码 | STRING | Category=C时有值 |
| 8 | unit | 单位 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:29:56.595Z", "formulaCode": "string" } |
| 返回 | { "data": { "version": "1.0", "paramList": [ { "sepOrder": 1, "category": "A¦B¦C", "marterialCode": "materialCode0", "marerialGroupCode": "MarerialGroupCode0", "parameCode": "ParameCode0", "paramValue": "ParamValue0", "functionCode": "FunctionCode0", "unit": "Unit0" }, { "sepOrder": 2, "category": "A¦B¦C", "marterialCode": "materialCode1", "marerialGroupCode": "MarerialGroupCode1", "parameCode": "ParameCode1", "paramValue": "ParamValue1", "functionCode": "FunctionCode1", "unit": "Unit1" }, { "sepOrder": 3, "category": "A¦B¦C", "marterialCode": "materialCode2", "marerialGroupCode": "MarerialGroupCode2", "parameCode": "ParameCode2", "paramValue": "ParamValue2", "functionCode": "FunctionCode2", "unit": "Unit2" }, { "sepOrder": 4, "category": "A¦B¦C", "marterialCode": "materialCode3", "marerialGroupCode": "MarerialGroupCode3", "parameCode": "ParameCode3", "paramValue": "ParamValue3", "functionCode": "FunctionCode3", "unit": "Unit3" }, { "sepOrder": 5, "category": "A¦B¦C", "marterialCode": "materialCode4", "marerialGroupCode": "MarerialGroupCode4", "parameCode": "ParameCode4", "paramValue": "ParamValue4", "functionCode": "FunctionCode4", "unit": "Unit4" } ] }, "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 配方版本校验(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）设备上位机界面或HMI界面需要有手动校验的按钮，当人员点击校验按钮时，触发该接口上报开机名称、版本，MES进行校验；

2）在设备开机、换型、长停机（≥3min，要求可配置）恢复时，需要自动触发该接口。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 配方版本校验 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/FormulaVersionExamine |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 粉料、匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | FormulaCode | 配方编码 | STRING |  |
| 5 | Version | 配方版本 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:39:48.169Z", "formulaCode": "string", "version": "string" } |

  - 设备投料前校验(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 设备准备投料前触发MES校验，MES校验OK后可以投料，MES NG需报警提示员工并显示MES返回的信息。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备投料前校验 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ConsumeEquBeforeCheck |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 粉料、匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ConsumeEquipmentCode | 投料至设备 | STRING |  |
| 5 | ConsumeResourceCode | 投料至资源 | STRING |  |
| 6 | SfcList | 待投料条码集合 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:23:12.661Z", "consumeEquipmentCode": "string", "consumeResourceCode": "string", "sfcList": [ "string" ] } |

  - 设备投料(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 粉料卸料到搅拌机，设备上报投料实际重量、条码、投料口编码（上料点编码）、楼下搅拌机（制胶）编码；

2. 匀浆将液体物料输送到搅拌机/制胶机时，设备上报投料实际重量、条码、储料罐编码（上料点编码）、搅拌机（制胶）编码。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备投料(生产投料) | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ConsumeEqu |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 粉料、搅拌 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ConsumeEquipmentCode | 投料至设备 | STRING |  |
| 5 | ConsumeResourceCode | 投料至资源 | STRING |  |
| 6 | ConsumeSfcList | 消耗列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 请求信息-ConsumeSfcList数据集 |  |  |  |  |
| 1 | Sfc | 物料批次条码 | STRING |  |
| 2 | Qty | 重量 | DECIMAL |  |
| 3 | Category | 分类 | STRING | 可空 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:23:44.834Z", "consumeEquipmentCode": "string", "consumeResourceCode": "string", "consumeSfcList": [ { "sfc": "string", "qty": 0, "category": "string" } ] } |

  - 上料完成(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 粉料投料到料仓，设备上报投料前重量、投料后重量、投料口编码；

2. 匀浆投料到储罐，设备上报投料前重量、投料后重量、投料口编码。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 上料完成 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/FeedingCompleted |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 制胶、匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | BeforeFeedingQty | 上料前重量 | DECIMAL |  |
| 5 | AfterFeedingQty | 上料结束后重量 | DECIMAL |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:22:42.127Z", "beforeFeedingQty": 0, "afterFeedingQty": 0 } |

  - 设备产出(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 当制胶或搅拌生产完成时，上报产出信号，MES反馈胶液或浆料条码。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备产出 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutputEqu |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT | 1为成功， 其他为失败 |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 返回数据 | OBJECT |  |
| 返回信息-DATA |  |  |  |  |
| 1 | sfc | 产品条码 | STRING | 用于批次转移与半成品上报消耗 |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:24:19.268Z" } |
| 返回 | { "data": "SFC001", "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 批次转移(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 当浆料或胶液在罐体间转移后，上报浆料或胶液条码、重量、转出罐和转入罐的编码。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 批次转移 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/BatchMove |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 5 | EquipmentCodeOut | 转出罐体设备号 | STRING |  |
| 6 | EquipmentCodeIn | 转入罐体设备号 | STRING |  |
| 7 | Qty | 重量 | DECIMAL | 无法上报的允许为空，就转全部 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:25:27.514Z", "sfc": "string", "equipmentCodeOut": "string", "equipmentCodeIn": "string", "qty": 0 } |

  - 设备投料-非生产投料(制胶匀浆)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 当搅拌机用NMP和DIW洗机，上报搅拌机/制胶机编码、消耗的物料编码以及重量；

- 所有需要用到NMP和DIW的设备，需要具备触发洗机上报的功能/输入界面。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备投料(非生产投料) | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ConsumeInNonProductionEqu |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 匀浆 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ConsumeEquipmentCode | 投料至设备 | STRING |  |
| 5 | ConsumeResourceCode | 投料至资源 | STRING |  |
| 6 | ConsumeSfcList | 消耗列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 请求信息-ConsumeSfcList数据集 |  |  |  |  |
| 1 | Sfc | 物料批次条码 | STRING |  |
| 2 | Qty | 重量 | DECIMAL |  |
| 3 | Category | 分类 | STRING | 可空 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:26:02.681Z", "consumeEquipmentCode": "string", "consumeResourceCode": "string", "consumeSfcList": [ { "sfc": "string", "qty": 0, "category": "string" } ] } |

  - 请求产出极卷码

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 涂布、辊分、模切（产出极卷）产出前，需用产出数量调用该接口向MES请求下料极卷码；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 |  | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 请求产出极卷码 | WebApi |  | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/GenerateSfc |  |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |  |
| 涂布、分切、辊压、模切（产出极卷） |  |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization |  | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode |  | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode |  | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime |  | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Qty |  | 生成的个数 | INT |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |  |
| 1 | code |  | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg |  | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data |  | 电芯条码 | OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |  |
| 1 | sfcList | 条码列表 |  | ARRAY STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:14:29.322Z", "qty": 0 } |
| 返回 | { "data": [ "sfc001" ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 产出上报

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 设备产出后上报数量到MES

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 |  | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 产出米数上报 | WebApi |  | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundMetersReport |  |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |  |
| 极卷产出 |  |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization |  | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode |  | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode |  | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime |  | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc |  | 产品条码 | STRING |  |
| 5 | TotalQty |  | 生产总数 | DECIMAL | 总数 |
| 6 | OkQty |  | 合格数 | DECIMAL | 合格数数量 |
| 7 | NgQty |  | 不合格数 | DECIMAL | 不合格数量 |
| 8 | SplitQty |  | 分切数量 | INT | 条码数量 |
| 9 | OutputType |  | 产出类型 | STRING | 1制胶 2匀浆 3涂布 4辊分 5模切 |
| 10 | ParamList |  | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 11 | NgList |  | NG信息 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 |  | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 |  | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 |  | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 |  | DATETIME | 参数采集到的时间 |
| EQP请求报文Body中的NgList数据集 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 |  | 数据类型 | 备注 |
| 1 | NgCode | 参数编码 |  | STRING |  |
| 2 | Qty | 参数值 |  | DECIMAL |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |  |
| 1 | code |  | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg |  | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data |  | 电芯条码 | OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |  |
| 1 | sfc | 条码 |  | STRING |  |
| 2 | orderCode | 工单编号 |  | STRING |  |
| 3 | equipmentCode | 设备编码 |  | STRING |  |
| 4 | materialName | 物料名称 |  | STRING |  |
| 5 | materialBatch | 物料批次 |  | STRING |  |
| 6 | manuDate | 生产日期 |  | STRING |  |
| 7 | effectiveDate | 有效日期 |  | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:16:27.792Z", "sfc": "string", "totalQty": 0, "okQty": 0, "ngQty": 0, "splitQty": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T03:16:27.792Z" } ] } |
| 返回 | { "data": { "sfc": "ATB4E0605011", "orderCode": "TJLTEST0604002", "equipmentCode": "A15-ZJTBJ-002", "materialName": "正极涂布卷料（100Ah）", "materialBatch": "20240605", "manuDate": "202406051115", "effectiveDate": "202407111115" }, "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 涂布获取下发条码(用于涂布CCD面密度)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 设备异常时，设备的CCD、面密度无法从设备获取到下卷条码，则需要调用该接口获取设备产出条码，用于上传设备或CSV文件的命名。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取下发条码(用于CCD面密度) | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/CcdGetBarcode |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| CCD，面密度没法从设备获取到下卷条码的设备 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据 | OBJECT |  |
| EQP请求报文Data中的数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | productCode | 物料编码 | STRING |  |
| 2 | sfc | 物料条码 | STRING |  |
| 3 | qty | 物料数量 | DECIMAL |  |
| 4 | id | 唯一标识 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:18:40.722Z" } |
| 返回 | { "data": { "sfc": "", "productCode": "", "qty": 0, "id": "" }, "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 设备过程参数

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）设备上位机以工艺要求的采集周期（现设备参数一般1min）调用该接口，报告具体参数编码和参数值（上报周期需要在上位机端可配置）；

2）参数清单（包括参数名称、参数编码、采集频率）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可采集的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码，以及确定采集周期；

3）后期新增采集参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备过程参数 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/EquipmentProcessParam |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 所有工序 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | Location | 位置 | STRING | 烘烤，一个设备里面分多层的场景，其他工序不需要 |
|  | ParamList | 参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME | 参数采集到的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:35:42.304Z", "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T01:35:42.304Z" } ] } |

  - 产品进站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 当进站扫码枪扫到在制品条码时，调用该接口进行进站上报；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 产品进站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Inbound |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 预热,热压,X-RAY,极耳预焊裁切,极耳转接片焊接(双极组绑定),转接片盖板焊接(极组电芯绑定),包Mylar,入壳,顶盖预焊,顶盖焊接,一次氦检,烘烤,一次注液,高温静置,OCV1/IR,预化成,二次注液,密封钉焊接,二次氦检,电池分选,OCV4测试,电池包膜 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:43:51.024Z", "sfc": "string" } |

  - 产品出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1.当进站扫码枪扫到在制品条码时，调用该接口进行进站上报；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 在制品出站-单个条码 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Outbound |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 预热,热压,X-RAY,极耳预焊裁切,极耳转接片焊接(双极组绑定),转接片盖板焊接(极组电芯绑定),包Mylar,入壳,顶盖预焊,顶盖焊接,一次氦检,烘烤,一次注液,高温静置,OCV1/IR,预化成,二次注液,密封钉焊接,二次氦检,电池分选,OCV4测试,电池包膜 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
|  | Passed | 是否合格 | INT | 0：不合格； 1：合格 |
|  | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
|  | BindFeedingCodeList | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
|  | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:45:11.344Z", "sfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T01:45:11.344Z" } ], "bindFeedingCodeList": [ "string" ], "ngList": [ "string" ] } |

  - 产品进站-多个

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 当多个进站扫码枪扫到在制品条码时，调用该接口进行多个条码进站上报；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 在制品进站-多个 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/InboundMore |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 预热 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
|  | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
|  | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
|  | SfcList | 产品条码 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈报文中的data数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | sfc | 产品条码 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:50:01.567Z", "sfcList": [ "string" ] } |
| 返回 | { "data": [ { "sfc": "sfc001", "code": 0, "msg": "11" } ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 产品出站-多个

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）当多个在制品加工完成之后，调用该接口上报多个在制品产品参数及质量（OK/NG）信息，如果NG，NG的具体原因（NGCode）也要上报；

2）参数清单（包括参数名称、参数编码）由顷刻工艺部门统一提供，或者设备提供设备可采集的参数清单供工艺新增或删除，并由工艺对参数进行编码；

3）后期新增采集参数时，工艺需将采集参数名称、参数编码提供给设备供应商以及MES部门进行确认，并在MES相关模块进行维护。

4）NGCode清单（包括NG名称、NGCode编码）由品质部门提供。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 在制品出站-多个条码 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundMore |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 预热 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | SfcList | 产品条码 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的SfcList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 2 | Passed | 是否合格 | INT | 1-合格 0-NG |
| 3 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 4 | BindFeedingCodeList | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
| 5 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | sfc | 产品条码 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:52:30.190Z", "sfcList": [ { "sfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T01:52:30.190Z" } ], "bindFeedingCodeList": [ "string" ], "ngList": [ "string" ] } ] } |
| 返回 | { "data": [ { "sfc": "sfc001", "code": 0, "msg": "11" } ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 多极组产品出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 极耳转接片焊接工序时，出站的时候，会上传多(2)个极组出站，进行绑定。

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 双极组产品出站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundMultPolar |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 极耳转接片焊接 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | SfcList | 产品条码 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的SfcList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 2 | Passed | 是否合格 | INT | 1-合格 0-NG |
| 3 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 4 | BindFeedingCodeList | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
| 5 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | sfc | 产品条码 | DATETIME |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T06:42:48.829Z", "sfcList": [ { "sfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T06:42:48.829Z" } ], "bindFeedingCodeList": [ "string" ], "ngList": [ "string" ] } ] } |
| 返回 | { "data": [ { "sfc": "sfc001", "code": 0, "msg": "11" } ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 电芯极组绑定产品出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 转接片盖板焊接出站时，会上传盖板码(电芯码)和极组码；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 电芯极组绑定产品出站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundSfcPolar |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 转接片盖板焊接 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| - 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| - 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| - 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| - 4 | Sfc | 电芯产品条码 | STRING |  |
| - 5 | JzSfc | 极组条码 |  |  |
| - 6 | Passed | 是否合格 | INT | 0：不合格； 1：合格 |
| - 7 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| - 8 | BindFeedingCodes | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
| - 9 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:46:51.631Z", "sfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T03:46:51.631Z" } ], "bindFeedingCodeList": [ "string" ], "ngList": [ "string" ], "jzSfc": "string" } |

  - 电芯码下发

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 转接片：请求MES下发电芯条码；根据极组条码获取电芯码

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 电芯码下发 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/GenerateCellSfc |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 1）转接片：请求MES下发电芯条码； |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 极组条码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | Data | 电芯条码 | string |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:46:51.632Z", "productCode": "string" } |
| 返回 | { "data": "SFC001", "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 补液数据上传

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1）一次注液：补液数据上报

2）上报补液，也算出站上报完成；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 补液数据上报 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/FillingData |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 1）一次注液：补液数据上报； |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | InTime | 电芯进入一次注液时间 | DATETIME |  |
| 5 | OutTime | 电芯离开一次注液时间 | DATETIME |  |
| 6 | BeforeWeight | 注液前重量 | DECIMAL |  |
| 7 | AfterWeight | 注液后重量 | DECIMAL |  |
| 8 | ElWeight | 自动注液量 | DECIMAL |  |
| 9 | AddEl | 自动补液量 | DECIMAL |  |
| 10 | TotalEl | 自动注液总量 | DECIMAL |  |
| 11 | ManualEl | 手工补液量 | DECIMAL |  |
| 12 | FinalEl | 最终注液量 | DECIMAL |  |
| 13 | IsOk | 补液结果 | BOOL |  |
| 14 | Sfc | 电芯条码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT | 1：成功； |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:11:21.889Z", "inTime": "2024-03-01T03:11:21.889Z", "outTime": "2024-03-01T03:11:21.889Z", "beforeWeight": 0, "afterWeight": 0, "elWeight": 0, "addEl": 0, "totalEl": 0, "manualEl": 0, "finalEl": 0, "isOk": true, "sfc": "string" } |

  - 空托盘校验

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 组盘前先进行空托盘校验

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 工装寿命上报 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/EmptyContainerCheck |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 组盘前 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode | 托盘编码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:41:18.109Z", "containerCode": "string" } |

  - 单电芯校验

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 托盘和电芯绑定前，先将电芯上传至MES进行校验

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 单电芯校验 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ContainerSfcCheck |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 组盘前 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 电芯条码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:41:59.238Z", "sfc": "string" } |

  - 托盘电芯绑定

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 用于电芯码绑定托盘码；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 托盘电芯绑定（在制品&容器） | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/BindContainer |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 电芯码绑定托盘码 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode | 托盘码 | STRING |  |
| 5 | ContainerSfcList | 绑定的电芯条码列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 6 | OperationType | 操作类型 | - 默认 - 进站 - 出站 - 进出站 | 换拘束托盘上传3，其余0 |
| EQP请求报文Body中的ContainerSfcList 数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 电芯码 | STRING |  |
| 2 | Location | 位置信息 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:12:29.265Z", "containerCode": "string", "containerSfcList": [ { "sfc": "string", "location": "string" } ] } |

  - 托盘电芯解绑

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 用于托盘码解绑电芯组

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 托盘电芯解绑（在制品&容器） | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/UnBindContainer |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 托盘码解绑电芯组； |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainCode | 托盘码 | STRING |  |
| 5 | SfcList | 电芯条码组 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:13:12.482Z", "containCode": "string", "sfcList": [ "string" ] } |

  - 托盘NG电芯上报

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 托盘存在NG条码，在拆盘或者OCV2,OCV3时，需要上报NG电芯

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 |  | 接口方式 |  | 请求方式 |  | 发送方 |  | 接收方 |
| 条码绑定（在制品&容器） |  | WebApi |  | POST |  | EQP |  | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ContainerNgReport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托盘NG电芯上报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 字段 |  | 内容 |  | 数据类型 |  | 备注 |
| 1 |  | Authorization |  | MES认证信息 |  | STRING |  | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 字段 |  | 内容 |  | 数据类型 |  | 备注 |
| 1 |  | EquipmentCode |  | 设备编码 |  | STRING |  |  |
| 2 |  | ResourceCode |  | 资源编码 |  | STRING |  |  |
| 3 |  | LocalTime |  | 调用本地时间 |  | DATETIME |  |  |
| 4 |  | ContainerCode |  | 托盘码 |  | STRING |  |  |
| 5 |  | NgSfcList |  | 绑定NG的电芯条码列表 |  | ARRAY OBJECT |  |  |
| 请求报文中的NgSfcList数据集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 |  | 数据类型 |  | 备注 |  |
| 1 | sfc |  | 产品条码 |  | STRING |  |  |  |
| 2 | ngCode |  | NG代码 |  | STRING |  |  |  |
| 3 | ngEquipmentCode |  | NG设备 |  | STRING |  |  |  |
| 4 | ngResourceCode |  | NG资源 |  | STRING |  |  |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | code |  | 执行代码 |  | INT |  |  |
| 2 |  | msg |  | 返回信息 |  | STRING |  |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:42:55.528Z", "containerCode": "string", "ngSfcList": [ "string" ] } |

  - 托盘进站(容器进站)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 托盘进站

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 托盘进站(容器进站) | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/InboundInContainer |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 托盘进站 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode | 托盘码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:43:42.144Z", "containerCode": "string" } |

  - 托盘出站(容器出站)

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 托盘出站

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 |  | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 托盘进站(容器进站) | WebApi |  | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundInContainer |  |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |  |
| 托盘进站 |  |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization |  | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 |  | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode |  | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode |  | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime |  | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode |  | 托盘码 | STRING |  |
| 5 | ParamList |  | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 |  | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 |  | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 |  | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 |  | DATETIME | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |  |
| 1 | code |  | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg |  | 返回信息 | STRING |  |

  - 工装寿命上报

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 用于工装寿命上报

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 工装寿命上报 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ToolLife |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 所有具备工装、关键部件寿命统计的设备均需上报 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ToolCode | 工装编码 | STRING |  |
| 5 | UsedLife | 已使用寿命 | DECIMAL |  |
| 6 | ToolLifes | 工装寿命列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ToolLifes数据集 |  |  |  |  |
| 1 | ToolCode | 工装编码 | STRING |  |
| 2 | UsedLife | 已使用寿命 | DECIMAL |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:40:00.567Z", "toolCode": "string", "usedLife": 0, "toolLifes": [ { "toolCode": "GZ001", "usedLife": 2 } ] } |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-02T07:05:13.878Z", "containerCode": "string", "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-02T07:05:13.878Z" } ] } |

  - 产品参数上传

    - 触发条件及说明

      - 触发条件

- 用于整托盘出站时，每个电芯具备独立的参数时，需要上传电芯参数，调用该接口上传参数

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 产品参数上传 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ProductParam |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 托盘出站 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode | 托盘码 | STRING |  |
| 5 | SfcList | 产品条码 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的SfcList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 2 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-02T07:26:38.229Z", "containerCode": "string", "sfcList": [ { "sfc": "string", "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-02T07:26:38.229Z" } ] } ] } |

  - 卷绕极组产出

    - 触发条件及说明

      - 触发条件

- 卷绕极组产出时，触发该接口上报到MES

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 卷绕极组产出 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/CollingPolar |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 卷绕 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 极组条码 | STRING |  |
| 5 | Passed | 是否合格 | INT | 0：不合格； 1：合格 |
| 6 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-21T12:16:41.314Z", "sfc": "string" } |

  - 分选规则

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

- 设备获取分选规则

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取配方列表 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/SortingRule |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 分选 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 条码 | STRING | 托盘中任意一个条码 |
| 5 | ProductCode | 产品型号 | STRING | 当前生产的型号，如果传值了，会优先取 产品型号，而不是取条码里的型号 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 1 | sortRuleCode | 配方编码 | STRING |  |
| 2 | sortRuleName | 版本 | STRING |  |
| 3 | parameterCode | 产品编码 | DATETIME |  |
| 4 | parameterName | 最后更新时间 | DATETIME |  |
| 5 | minValue | 最小值 | DECIMAL |  |
| 6 | minContainingType | 1小于 2小于或等于 | INT |  |
| 7 | maxValue | 最大值 | DECIMAL |  |
| 8 | maxContainingType | 1小于 2小于或等于 | INT |  |
| 9 | parameterValue | 参数值 | DECIMAL |  |
| 10 | rating | 等级 | STRING |  |
| 11 | serial | 序号 | INT |  |
| 12 | procedureCode | 工序 | STRING |  |
| 13 | grade | 挡位 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:26:35.568Z" } |
| 返回 | { "data": [ { "sortRuleCode": "FJ-SORT", "sortRuleName": "负极浆料", "parameterCode": "", "parameterName": "", "minValue": 1.00000000, "minContainingType": 1, "maxValue": 10.00000000, "maxContainingType": 1, "parameterValue": null, "rating": "1", "serial": 1 }, { "sortRuleCode": "FJ-SORT", "sortRuleName": "负极浆料", "parameterCode": "", "parameterName": "", "minValue": 7.00000000, "minContainingType": 1, "maxValue": 29.00000000, "maxContainingType": 1, "parameterValue": null, "rating": "2", "serial": 2 }, { "sortRuleCode": "FJ-SORT", "sortRuleName": "负极浆料", "parameterCode": "", "parameterName": "", "minValue": 22.00000000, "minContainingType": 1, "maxValue": 58.00000000, "maxContainingType": 1, "parameterValue": null, "rating": "3", "serial": 3 } ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 多条码相同产品参数上传

    - 触发条件及说明

      - 触发条件

- 用于多个条码出站时，每个电芯参数相同时时，需要上传电芯参数，调用该接口上传参数

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 产品参数上传 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ProductParamSameMultSfc |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 托盘出站 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ParamList | 产品参数列表 | STRING |  |
| 5 | SfcList | 产品条码 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-04-01T08:48:34.884Z", "sfcList": [ "string" ], "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-04-01T08:48:34.884Z" } ] } |

  - 库存接收

    - 触发条件及说明

      - 触发条件

- 原材料条码需要先发送到MES系统，才能进行使用

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 产品参数上传 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/MaterialInventory |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 托盘出站 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | BarCodeList | 条码列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的BarCodeList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | BarCode | 条码 | STRING |  |
| 2 | IsRawMaterial | 是否原材料 | BOOL |  |
| 3 | MaterialCode | 物料型号 | STRING | 物料编码，非原材料才需要给 |
| 4 | Qty | 数量 | DECIMAL | 条码数量，非原材料才需要给 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-29T09:02:14.796Z", "barCodeList": [ { "barCode": "string", "isRawMaterial": true, "materialCode": "string", "qty": 0 } ] } |

  - 工装原材料条码绑定

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 用于AGV工装和原材料条码绑定，后面直接扫工装上料

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 托盘电芯绑定（在制品&容器） | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ToolBindMaterialAsync |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 工装原材料条码绑定 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode | 工装 | STRING |  |
| 5 | ContainerSfcList | 绑定的条码列表 | ARRAY STRING |  |
| 5 | ContainerSfcList | 绑定的条码列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ContainerSfcList 数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 条码 | STRING |  |
| 2 | Location | 位置信息 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:12:29.265Z", "containerCode": "string", "containerSfcList": [ { "sfc": "string", "location": "string" } ] } |

  - 绑定后极组单个条码进站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 当两个极组绑定后，只能以一个条码进行进站的时候，调用该接口

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 产品进站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/InboundBindJzSingleAsync |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 转接片盖板焊接，合芯贴胶 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 5 | OperationType | 操作类型 | STRING | 1-首次发生 2-中间 3-末尾工序 转接片盖板焊接工序传1，合芯贴胶转3 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T01:43:51.024Z", "sfc": "string" } |

  - 绑定后极组单个条码出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1.当两个极组绑定后，只能以一个条码进行出站的时候，调用该接口

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 在制品出站-单个条码 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Outbound |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 合芯贴胶 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 5 | Passed | 是否合格 | INT | 0：不合格； 1：合格 |
| 6 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 7 | BindFeedingCodeList | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
| 8 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| 9 | OperationType | 工序类型 | STRING | 1-首次发生 2-中间 3-末尾工序 |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-04-03T02:13:57.652Z", "sfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-04-03T02:13:57.652Z" } ], "bindFeedingCodeList": [ "string" ], "ngList": [ "string" ], "operationType": "string" } |

  - 获取电芯信息

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1.分选进站后，调用该接口查询电芯是否有降级记录

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取电芯信息 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ GetSfcInfo |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 分选 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 8 | SfcList | 条码列表 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 数据集 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段中的Data数据集 |  |  |  |  |
| 1 | SFC | 条码 | STRING |  |
| 2 | Grade | 降级等级 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "A15-DCFX-001", "resourceCode": "RES323001", "localTime": "{{localTime}}", "sfcList": [ "09UCE2404150001", "09UCE2404150002" ] } |
| 返回 （只返回有降级记录的电芯） | { "data": [ { "sfc": "09UCE2404150001", "grade": "B1" } ], "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 分选拆盘

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1.分选工序托盘进站后，调用该接口解除托盘与电芯的绑定关系

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 分选拆盘 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ SortingUnBind |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 分选 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainCode | 托盘码 | STRING |  |
| 5 | SfcList | 电芯条码 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-04-18T10:09:59.968Z", "containCode": "string", "sfcList": [ "string" ] } |

  - 分选出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 分选工序托盘出站

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 分选出站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/ SortingOutbound |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 分选 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | ContainerCode | 托盘码 | STRING |  |
| 5 | Passed | 是否合格 | INT | 0:不合格 1:合格 |
| 6 | Grade | 档位 | STRING |  |
| 7 | ContainerSfcList | 绑定的电芯条码列表 | ARRAY OBJECT |  |
| 8 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| EQP请求报文Body中的ContainerSfcList 数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Sfc | 电芯码 | STRING |  |
| 2 | Location | 位置信息 | STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-02T07:05:13.878Z", "containerCode": "string", "containerSfcList": [ { "sfc": " string ", "location": " string " } ], "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-02T07:05:13.878Z" } ] } |

  - 设备文件上传

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. CCD等设备文件上传

      - 接口及字段说明

特别说明：该接口请求头类型 Content-Type 为 multipart/form-data

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 设备文件上传 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/EquFileUpload |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 含CCD,面密度，测厚仪的设备（涂布，辊分，模切，极耳预焊裁切，极耳转接片焊接，转接片盖板焊接，包Mylar，顶盖焊接，密封钉焊接） |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Type | 类型 | INT | 1:CCD 2:X-RAY 3:其它 |
| 5 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| 6 | Passed | 是否合格 | INT | 0:不合格 1:合格 |
| 7 | CollectionTime | 采集完成时间 | STRING |  |
| 8 | FormCollection | 上传文件集合 | ARRAY OBJECT |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: multipart/form-data Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T07:00:20.191Z", "type": 1, "sfc": "string", "passed": 1, "collectionTime": "2024-03-01T07:00:20.191Z", "formCollection": null } |

  - 电芯码下发

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 转接片盖板焊接：接收设备生成的24位电芯码

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 电芯码下发 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/Receive24DxCode |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 1）转接片：接收设备生成的24位电芯码 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING |  |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | SfcList | 电芯条码 | ARRAY STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-06-24T09:02:51.655Z", "sfcList": [ "string" ] } |

  - 顶盖码绑定极组出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

A02线终焊出站时，会上传顶盖码和极组码进行绑定；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 电芯极组绑定产品出站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundForCoverplateBind |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 超声波终焊 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| - 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| - 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| - 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| - 4 | Sfc | 顶盖码 | STRING |  |
| - 5 | JzSfcs | 极组条码列表 | ARRAY STRING |  |
| - 6 | Passed | 是否合格 | INT | 0：不合格； 1：合格 |
| - 7 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| - 8 | BindFeedingCodes | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
| - 9 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 采集时间 | STRING | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:46:51.631Z", "sfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T03:46:51.631Z" } ], "bindFeedingCodeList": [ "string" ], "ngList": [ "string" ], "jzSfcs": ["string"] } |

  - 获取一次注液工序注液量

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 二次注液进站时获取一次注液工序注液量

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 获取一次注液工序注液量 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL：/EquipmentService/api/v1/GetInjectionVolume |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 二次注液 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| 4 | Sfc | 产品条码 | STRING |  |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT | 1为成功， 其他为失败 |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |
| 3 | data | 注液量 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:24:19.268Z", "sfc": "string", } |
| 返回 | { "data": "205.30", "code": 0, "msg": "Success" } |

  - 电芯码绑定顶盖码出站

    - 触发条件以及说明

      - 触发条件

1. 辊边机产品出站时，会上传顶盖码和电池码；

      - 接口及字段说明

| 接口说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口方式 | 请求方式 | 发送方 | 接收方 |
| 电芯码绑定顶盖码出站 | WebApi | POST | EQP | MES |
| 接口地址 |  |  |  |  |
| URL/EquipmentService/api/v1/OutboundForCellBindTopCover |  |  |  |  |
| 适用工序 |  |  |  |  |
| 辊边 |  |  |  |  |
| EQP请求报文Header中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | Authorization | MES认证信息 | STRING | 值由MES提供 |
| EQP请求报文Body中的字段 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| - 1 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING | 值由MES提供 |
| - 2 | ResourceCode | 资源编码 | STRING | 值由MES提供 |
| - 3 | LocalTime | 调用本地时间 | DATETIME |  |
| - 4 | Sfc | 电芯产品条码 | STRING |  |
| - 5 | TopCoverSfc | 顶盖条码 | STRING |  |
| - 6 | Passed | 是否合格 | INT | 0：不合格； 1：合格 |
| - 7 | ParamList | 产品参数列表 | ARRAY OBJECT |  |
| - 8 | BindFeedingCodes | 绑定的物料批次条码列表 | ARRAY STRING |  |
| - 9 | NgList | 出站NG原因 | ARRAY STRING |  |
| EQP请求报文Body中的ParamList数据集 |  |  |  |  |
| 序号 | 字段 | 内容 | 数据类型 | 备注 |
| 1 | ParamCode | 参数编码 | STRING | 工艺提供 |
| 2 | ParamValue | 参数值 | STRING |  |
| 3 | CollectionTime | 时间戳 | DATETIME | 采集参数的时间 |
| MES反馈字段 |  |  |  |  |
| 1 | code | 执行代码 | INT |  |
| 2 | msg | 返回信息 | STRING |  |

      - 返回码说明

| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其他 | 失败(包含具体的错误信息) |

      - 报文示例

| Header(Bearer后面有空格) | Content-Type: application/json Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjMwMTcyNzM5Mzk5NzYxOTIwIiwibmFtZSI6IlBBQ0voo4XphY3lt6XkvY0wMSIsIkZhY3RvcnlJZCI6IjEyMzQ1NiIsIlNpdGVJZCI6IjEyMzQ1NiIsIkNvZGUiOiJYWExQQUNLMDRBRTAzMiIsIm5iZiI6MTcwNDE4NzY5MCwiZXhwIjoyMTQ1NjkxNjkwLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5oeW1zb24uY29tIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHltc29uLmNvbSJ9.An1BE7UgfcSP--LtTOmmmWVE2RQFPDahLkDg1xy5KqY |
| --- | --- |
| body | { "equipmentCode": "string", "resourceCode": "string", "localTime": "2024-03-01T03:46:51.631Z", "sfc": "string", "topCoverSfc": "string", "passed": 0, "paramList": [ { "paramCode": "string", "paramValue": "string", "collectionTime": "2024-03-01T03:46:51.631Z" } ], "bindFeedingCodeList": [], "ngList": [ "string" ] } |

- 对接接口内容(设备提供)

本节内容所有接口由设备提供，MES进行调用，要求设备端口为6868。

  - MES下发互锁信息

| API名称 | SendInterLock |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | MES向设备发送互锁信号 |  |  |  |  |  |
| 适用工序 | 所有工序都需实现该接口 |  |  |  |  |  |
| 参数 | 序号 | 名称 | 描述 | 数据类型 | 可空 | 备注 |
|  | 1 | InterlockCode | 互锁信号代码 | STRING |  |  |
|  | 2 | InterlockMessage | 互锁信号描述 | STRING |  |  |
|  | 3 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |  |
| 返回值 | 无 或 异常信息 |  |  |  |  |  |
| URL | http://{equipment service host}/api/SendInterLock |  |  |  |  |  |
| Http方法 | POST |  |  |  |  |  |
| 内容格式 | JSON |  |  |  |  |  |
| 请求格式（举例） | {"InterlockCode": "互锁编码","InterlockMessage":"互锁提示信息","EquipmentCode": "设备编码"} |  |  |  |  |  |
| HTTP响应码类型 | 1、200响应状态码：API执行成功； 2、400响应状态码：API执行异常，具体异常信息通过Msg字段返回； {"Msg": "出现异常"} |  |  |  |  |  |
| 提供方 | 设备 |  | 调用方 | MES |  |  |
| 说明 | 1、MES触发互锁信号时，MES调用设备触发互锁信号API； 2、数据接口调用设备API返回超时，判断为设备离线； 设备离线时，MES互锁信号下发失败。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 需要设备PC上位系统提供API供MES下发互锁信号，设备收到信号后触发相应报警动作； 一、InterlockCode互锁编码 1、500201——一次X-Ray检测同一台叠片机极组连续出现3次NG（对齐度NG）报警； 2、500202——Hipot一小时内检测同一台叠片机极组出现2次NG（短路NG）报警 3、500203——一次X-Ray一小时内检测同一台叠片机极组出现5次NG（对齐度NG）报警； 4、500204——Hipot一小时内检测同一台叠片机极组出现3次NG（短路NG）报警； 5、500301——工装治具寿命报警 二、InterlockMessage互锁描述 1、一次X-Ray检测同一台叠片机极组连续出现3次NG（对齐度NG）报警，检测设备编码【{EquipmentCode}】，叠片机设备编码【{EquipmentCode}】； 2、Hipot一小时内检测同一台叠片机极组出现2次NG（短路NG）报警，检测设备【{EquipmentCode}】，叠片机设备编码【{EquipmentCode}】； 3、一次X-Ray一小时内检测同一台叠片机极组出现5次NG（对齐度NG）报警，检测设备编码【{EquipmentCode}】，叠片机设备编码【{EquipmentCode}】； 4、Hipot一小时内检测同一台叠片机极组出现3次NG（短路NG）报警，检测设备【{EquipmentCode}】，叠片机设备编码【{EquipmentCode}】； |  |  |  |  |  |

  - MES下发电解液批次

| API名称 | SendBatchSfc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 电解液房切换批次时下发批次码至注液机 |  |  |  |  |  |
| 适用工序 | 一次注液、二次注液 |  |  |  |  |  |
| 参数 | 序号 | 名称 | 描述 | 数据类型 | 可空 | 备注 |
|  | 1 | BatchSfc | 批次条码 | STRING |  |  |
|  | 2 | EquipmentCode | 设备编码 | STRING |  |  |
| 返回值 | 无 或 异常信息 |  |  |  |  |  |
| URL | http://{equipment service host}/api/SendBatchSfc |  |  |  |  |  |
| Http方法 | POST |  |  |  |  |  |
| 内容格式 | JSON |  |  |  |  |  |
| 请求格式（举例） | {"BatchSfc": "批次条码","EquipmentCode": "设备编码"} |  |  |  |  |  |
| HTTP响应码类型 | 1、200响应状态码：API执行成功； 2、400响应状态码：API执行异常，具体异常信息通过Msg字段返回； {"Msg": "出现异常"} |  |  |  |  |  |
| 提供方 | 设备 |  | 调用方 | MES |  |  |
| 说明 | 1、当电解液房进行批次切换时，用PDA扫描新的电解液批次，MES将新的电解液批次发送给设备（注液机上位机作为服务端）； 2、注液机根据电解液缓存罐的余量，计算切换批次的时间，待原缓存量用完后，上位机自动切换成MES下发的新批次。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | PDA扫电解液批次并校验OK后调用 |  |  |  |  |  |

- MES接口设备上位机显示界面示例