WCS-输送线对接协议说明-V1.1

WCS <-> 输送线通讯协议包含一下两个部分：

- 任务下发与完成

- 状态查询

任务下发与完成

WCS数据块（WCS写入，PLC读取 ）

每段输送线包含以下WCS数据:

| 变量 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| WCS_ACK | byte | WCS确认位 |
| WCS_TASK_ID | DINT | 任务号 |
| WCS_TARGET_ID | int | 目标输送线ID |
| 其他补充字段 | 其他补充字段 | 其他补充字段 |

PLC数据块（PLC写入，WCS读取）

每段输送线包含以下PLC数据:

| 变量 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| PLC_STB | byte | PLC通讯位置 |
| PLC_TASK_ID | DINT | 任务号 |
| PLC_TARGET_ID | int | 目标输送线ID |
| PALLET_CODE | string | 托盘码 |
| 其他补充字段 | 其他补充字段 | 其他补充字段 |

任务下发步骤

- PLC扫码，写入PALLET_CODE，并PLC_STB=1

- WCS读取PLC地址块，监听到PALLET_CODE不为空，且PLC_STB=1后，写入WCS_TASK_ID和WCS_TARGET_ID，最后写入WCS_ACK=1

- PLC收到WCS_ACK=1，并把WCS_TASK_ID和WCS_TARGET_ID拷贝到自己地址块后，设置PLC_STB=0。

- WCS监听到PLC_STB=0后，清空所有WCS地址块信息，并设置WCS_ACK=0。

- 完成以上交互后，托盘开始运输

注：如果Task_ID和PLC当前正在执行的任务或者上次执行的任务的Task_ID相同，PLC需要忽略该次任务下发。

任务继续步骤(中间交互点，需要继续流转的情况)

- 同任务下发步骤。托盘到位后，重新发起PLC_STB=1，请求新的目标地址。

- WCS读取PLC地址块，监听到PALLET_COD等于本流程内部记住的托盘码后，写入WCS_TASK_ID和WCS_TARGET_ID，最后写入WCS_ACK=1

- PLC收到WCS_ACK=1，并把WCS_TASK_ID和WCS_TARGET_ID拷贝到自己地址块后，设置PLC_STB=0。

- WCS监听到PLC_STB=0后，清空所有WCS地址块信息，并设置WCS_ACK=0。

- 完成以上交互后，托盘开始运输

任务完成步骤（到达入库口，不需要继续流转的情况）

- 托盘到达目标位后，需要扫码则扫码，不需要扫码则使用携带的原托盘码。

- 携带任务号，PLC发起PLC_STB=2，发起完成任务请求

- WCS校验任务号和托盘码无误后回复WCS_ACK=2，

- PLC收到WCS_ACK=2，清空PLC地址块所有信息

- WCS收到PLC_STB=0，清空地址块所有信息

状态查询

| 变量 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| WCS_ERROR_CODE | int | 故障代码 |
| Equ_Auto | int | 输送线 手动1，自动2 |