会议纪要

| 会议时间 |  | 2025 | 年 |  | 4 | 月 | 9 | 日 |  |  | 时 |  | 分 | 主持人 | 肖洋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人 | 肖洋 |
| 出席人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议主题 |  |  |  | 项目流程探讨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会议内容： - 流程走向 - 立库WMS系统功能开发 - 出库拣板订单上游系统推送给WMS，WMS下发任务通知WCS出库板材（按照上游系统推送顺序出库） - 出库完成龙门架夹取单张板材，达到拣取数量后如有多余板材执行回库动作 - 单张板材有单张板材裁切工艺，到达裁板机前去文件夹读取对呀裁切工艺文件，下发给裁板机 - 裁板出来WCS调度龙门架抓取裁板后的板材至输送线，小于300*300线体送至异性出口，大于300*300线体自动经过封边机，到达旋转台旋转90°再次经过封边机 - 到达缓存点扫码获取钻孔工艺文件，到达钻孔机前WCS发下钻孔工艺文件 - 问题点 - WCS需要知道到达裁板机前面的板材是哪一张，再去获取对呀板材工艺文件 - 龙门架抓取下来的板材需不需要WCS下发去哪个裁切入口 - 裁切完成后龙门架根据什么规则抓取板材送至输送线 - 流程对接接口确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |