1.创建任务

| 接口描述 | 外接系统将入库任务下发到RCS。 |
| --- | --- |
| 调用地址 | http://192.168.35.2:50060//Task/CreateTask |
| 下发方 | 外接系统 |
| 下发报文示例： | { "SysToken": "bb01e7a43b5e4ce39230f55d0da6d01c", "TaskCode": "DUOLUN2", "ReceiveTaskID": "3625", "AgvCode": null, "MapCode": "01", "AgvGroupCode": "QianF", "Priority": 0, "Variables": [ { "Code": "GoodPoint", "Value": "" }, { "Code": "PointB", "Value": "PNT_1_1154" }, { "Code": "QUQTH", "Value": "300.00" }, { "Code": "FHMH", "Value": "0" }, { "Code": "CostPoint", "Value": "PNT_1_593" }, { "Code": "Complete", "Value": "1" } ] } |
| 返回报文示例： | { "Content": "任务唯一标识", "Success": true, "Code":"0" } |
| 接收方 | RCS |
| 请求方式 | 基于RESTFUL规范的Post方法 |

参数说明

| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SysToken | String | 是 | 外接系统标识,需在RCS【外接系统配置】内维护 |
| ReceiveTaskID | String | 是 | 单号，外接系统中生成，唯一识别编号，任务完成后回调使用 |
| MapCode | String | 是 | 地图编码 |
| TaskCode | String | 是 | 任务模板编码 |
| AgvGroupCode | String | 否 | 车辆集群分组编码，标识调用指定集群内车辆执行任务，可设置为空 |
| AGVCode | String | 否 | 车辆编码，标识调用指定车辆执行任务，可设置为空 |
| Priority | Int | 否 | 任务优先级 1~10，默认为5 |
| IsGoParking | bool？ | 否 | 任务完成后是否回停车点。 默认值：任务模版配置。 true： 回停车点 false：不回停车点 |
| Variables | String | 是 | 任务参数数组，json格式字符串，格式参考示例 |
| Complete | Int | 是 | Value：1 需放货完成 2需取货完成 3 取货完成和放货完成都需要 0 取货放货完成都不需要 |
| 返回值： |  |  |  |
| Success | Bool |  | 是否成功 |
| Content | String |  | 【Success】为true时【Content】为任务唯一标识码，【Success】为false，【Content】为失败原因。 |
| Code | String |  | 错误代码，"0"为成功 |

2.修改任务执行参数（取货、放货完成）

| 接口描述 | 外接系统将任务运行参数修改下发到RCS。 |
| --- | --- |
| 调用地址 | http://192.168.35.2:50060/Task/ChangeTaskVariable |
| 下发方 | 外接系统 |
| 下发报文示例：取货完成 | { "ReceiveTaskID": "werwww4eeer", "MapCode": "01", "MakeTaskID": "", "Variables": [ { "Code": "isPick", "Value": "true" } ] } |
| 下发报文示例：放货完成 | { "ReceiveTaskID": "werwww4eeer", "MapCode": "01", "MakeTaskID": "", "Variables": [ { "Code": "isDown", "Value": "true" } ] } |
| 返回报文示例： | { "Content": "", "Success": true, "Code":"0" } |
| 接收方 | RCS |
| 请求方式 | 基于RESTFUL规范的Post方法 |

数据说明

| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ReceiveTaskID | String | 是 | 单号，外接系统中生成，唯一识别编号，任务完成后回调使用 |
| MapCode | String | 是 | 地图编码 |
| MakeTaskID | String | 否 | 调度系统生成任务唯一标识 |
| Variables | String | 是 | 任务参数数组，json格式字符串，格式参考示例 |
| isPick | Bool | 是 | Value：true代表取货完成 |
| isDown | Bool | 是 | Value：true代表放货完成 |
| 返回值： |  |  |  |
| Success | Bool |  | 是否成功 |
| Content | String |  | 【Success】为false时【Content】为失败原因。 |
| Code | String |  | 错误代码，"0"为成功 |