仓库控制系统

WCS-PLC输送交互协议

济南翼菲自动化科技有限公司

2023年6月

目  录

一、 WCS写入/读取输送任务类指令DB1/DB2	4

1.1WCS写入输送任务指令格式DB1（WCS写入PLC读取）	4

1.1.1WCS写入输送任务指令数据结构	4

1.2WCS读取输送任务指令格式DB2（PLC写入WCS读取）	4

1.2.1WCS读取输送任务指令数据结构	5

二、 控制类指令数据交互协议DB11-DB13	6

2.1WCS写入的系统控制指令DB11（WCS写入PLC读取）	6

2.2WCS写入的手动控制指令DB12（WCS写入PLC读取）	6

2.3WCS写入安全门控制指令DB13（WCS写入PLC读取）	6

三、 系统状态及过程数据的交互协议DB21-DB28	8

3.1系统状态信息DB21（PLC写入WCS读取）	8

3.1.1分区状态字数据结构	8

3.2PLC及网络状态DB22（PLC写入WCS读取）	9

3.3安全器件状态DB23（PLC写入WCS读取）	9

3.4安全门返回信息DB24（PLC写入WCS读取）	10

3.4.1安全门返回信息数据结构	10

3.5上传设备代码DB25（PLC写入WCS读取）	10

3.5.1上传设备代码数据结构	11

3.6货物信息DB26（PLC写入WCS读取）	11

3.6.1货物信息上传格式	11

3.6.2货物信息数据结构	11

3.7上传外型检测数据DB27（PLC写入WCS读取）	12

3.7.1外型检测上传格式	12

3.7.2外型称重数据结构	12

3.8上传读码器条码数据DB28（PLC写入WCS读取）	13

四、 附录	14

4.1设备控制代码具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：	14

4.2设备步进代码具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：	15

4.3设备进货路向、出货路向具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：	15

4.4设备故障代码具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：	15

4.5设备故障分析及处理方法（根据实际硬件设计后续扩展）：	20

- WCS写入/读取输送任务类指令DB1/DB2

输送任务指令数据块定义如下：

| 序号 | 地址 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB1 | 写入任务 | Array（100,STRUCT） | 见1.1 |
| 2 | DB2 | 返回任务 | Array（100,STRUCT） | 见1.2 |

## 1.1WCS写入输送任务指令格式DB1（WCS写入PLC读取）

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 设备一写入任务 | STRUCT | 见1.1.1 |
| 2 | DBD20 | 设备二写入任务 | STRUCT |  |
| 3 | DBD40 | 设备三写入任务 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 1.1.1WCS写入输送任务指令数据结构

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 任务号 | DINT | 写入与返回任务号不同时视为新任务，目的地址定义为托盘最终到达的位置的设备编号。 |
| 2 | DBD4 | 起始地址 | DINT |  |
| 3 | DBD8 | 目的地址 | DINT |  |
| 4 | DBD12 | 备用1 | DINT |  |
| 5 | DBD16 | 备用2 | DINT |  |
| 6 | DBD20 | 条码 | STRING[48] |  |

## 1.2WCS读取输送任务指令格式DB2（PLC写入WCS读取）

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 设备一读取任务 | STRUCT | 见1.2.1 |
| 2 | DBD20 | 设备二读取任务 | STRUCT |  |
| 3 | DBD40 | 设备三读取任务 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 1.2.1WCS读取输送任务指令数据结构

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 任务号 | DINT | 初始状态0:初始状态； 任务空闲1:允许下发任务状态变1； 任务接收2:WCS下发任务，PLC接收任务状态变2（任务号变换视为新任务）； 任务执行3:WCS清除写入任务号之外的数据任务状态变3。 允许下发任务条件：任务状态1、自动方式1、联机状态1。 |
| 2 | DBD4 | 起始地址 | DINT |  |
| 3 | DBD8 | 目的地址 | DINT |  |
| 4 | DBD12 | 备用 | DINT |  |
| 5 | DBD16 | 任务状态 | DINT |  |
| 6 | DBD20 | 条码 | STRING[48] |  |

- 控制类指令数据交互协议DB11-DB13

用于实现WCS与PLC之间的工作模式、清错、初始化、点动等控制指令的交互。

| 序号 | 地址 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB11 | 系统控制指令 | Array（40,INT） | 见2.1 |
| 2 | DB12 | 设备控制指令 | Array（1000,INT） | 见2.2 |
| 3 | DB13 | 安全门写入指令 | Array（100,INT） | 见2.3 |

## 2.1WCS写入的系统控制指令DB11（WCS写入PLC读取）

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBW0 | 分区一工作模式 | INT | “0”手动；“1”自动。 |
| 2 | DBW2 | 分区二工作模式 | INT | “0”手动；“1”自动。 |
| 3 | DBW4 | 分区三工作模式 | INT | “0”手动；“1”自动。 |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  | 预留20个分区 |

## 2.2WCS写入的手动控制指令DB12（WCS写入PLC读取）

一个数据单元控制一台设备，根据设备明细表进行对应。

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBW0 | 设备一手动控制代码 | INT | 代码定义见附录4.1 |
| 2 | DBW2 | 设备二手动控制代码 | INT |  |
| 3 | DBW4 | 设备三手动控制代码 | INT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

## 2.3WCS写入安全门控制指令DB13（WCS写入PLC读取）

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 安全门一 | INT | “0”初始值；“1”故障；“2”设备停止中；“3”允许开门。 |
| 2 | DBW2 | 安全门二 | INT |  |
| 3 | DBW4 | 安全门三 | INT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

- 系统状态及过程数据的交互协议DB21-DB28

WCS可读取系统的状态信息、故障信息、设备状态、参数信息及生产过程信息等数据，用于系统的逻辑控制、监视等。

| 序号 | 地址 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB21 | 系统状态信息 | Array（42,INT） | 见3.1 |
| 2 | DB22 | PLC及网络状态 | Array（66,INT） | 见3.2 |
| 3 | DB23 | 安全器件状态 | Array（1000,BOOL） | 见3.3 |
| 4 | DB24 | 安全门返回信息 | Array（100,STRUCT） | 见3.4 |
| 5 | DB25 | 上传设备代码 | Array（1000,STRUCT） | 见3.5 |
| 6 | DB26 | 上传货物装载信息 | Array（1000,STRUCT） | 见3.6 |
| 7 | DB27 | 上传外型称重数据 | Array（100,DINT） | 见3.7 |
| 8 | DB28 | 上传读码器条码数据 | Array（100,STRING） | 见3.8 |

## 3.1系统状态信息DB21（PLC写入WCS读取）

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 分区一状态字 | STRUCT | 见3.1.1 |
| 2 | DBW4 | 分区二状态字 | STRUCT |  |
| 3 | DBW6 | 分区三状态字 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 3.1.1分区状态字数据结构

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBX0.0 | 系统运行 | BOOL | “1”停止；“1”运行。 |
| 2 | DBX0.1 | 启动预警 | BOOL | “1”启动中 |
| 3 | DBX0.2 | 自动方式 | BOOL | “0”手动；“1”自动。 |
| 4 | DBX0.3 | 联机状态 | BOOL | “0”脱机；“1”联机。 |
| 5 | DBX0.4 | WCS手动控制权限 | BOOL | “0”无控制权；“1”有控制权。 |
| 6 | DBX0.5 |  | BOOL |  |
| 7 | DBX0.6 |  | BOOL |  |
| 8 | DBX0.7 |  | BOOL |  |
| 9 | DBX1.0 |  | BOOL |  |
| 10 | DBX1.1 |  | BOOL |  |
| 11 | DBX1.2 |  | BOOL |  |
| 12 | DBX1.3 |  | BOOL |  |
| 13 | DBX1.4 |  | BOOL |  |
| 14 | DBX1.5 |  | BOOL |  |
| 15 | DBX1.6 |  | BOOL |  |
| 16 | DBX1.7 |  | BOOL |  |

## 3.2PLC及网络状态DB22（PLC写入WCS读取）

主站及从站网络状态数据格式如下：

| 序号 | 地址 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | PLC心跳 | DINT | WCS判断设备在线，每个扫描周期加1。 |
| 2 | DBW4 | 主站运行状态 | INT | 1表示正常 |
| 3 | DBW6 | 主站网络状态 | INT | 不用 |
| 4 | DBX8.0 | 从站有故障 | BOOL | 值为“1”时，表示从站有故障 |
| 5 | DBX8.1 | 从站1有故障 | BOOL | 值为“1”时，从站故障 |
| 6 | DBX8.2 | 从站2有故障 | BOOL | 值为“1”时，从站故障 |
| 7 | 。。。 | 。。。 |  |  |

## 3.3安全器件状态DB23（PLC写入WCS读取）

安全器件状态数据格式：

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBX0.0 | 安全器件一状态 | BOOL | “0”故障；“1”正常。 |
| 2 | DBX0.1 | 安全器件二状态 | BOOL | “0”故障；“1”正常。 |
| 3 | DBX0.2 | 安全器件三状态 | BOOL | “0”故障；“1”正常。 |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

## 3.4安全门状态信息DB24（PLC写入WCS读取）

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBW0 | 安全门一 | STRUCT | 见3.4.1 |
| 2 | DBW2 | 安全门二 | STRUCT |  |
| 3 | DBW4 | 安全门三 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 3.4.1安全门状态信息数据结构

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBX0.0 | 安全门进入请求 | BOOL | “0”初始值；“1”请求 |
| 2 | DBX0.1 | 安全门急停信号 | BOOL | “0”故障；“1”正常。 |
| 3 | DBX0.2 | 安全门安全锁信号 | BOOL | “0”故障；“1”正常。 |
| 4 | DBX0.3 | 安全门维修信号 | BOOL | “0”维修；“1”正常。 |
| 5 | DBX0.4 | 安全门断电检测 | BOOL | “0”断电；“1”正常。 |
| 6 | DBX0.5 |  | BOOL |  |
| 7 | DBX0.6 |  | BOOL |  |
| 8 | DBX0.7 |  | BOOL |  |
| 9 | DBX1.0 |  | BOOL |  |
| 10 | DBX1.1 |  | BOOL |  |
| 11 | DBX1.2 |  | BOOL |  |
| 12 | DBX1.3 |  | BOOL |  |
| 13 | DBX1.4 |  | BOOL |  |
| 14 | DBX1.5 |  | BOOL |  |
| 15 | DBX1.6 |  | BOOL |  |
| 16 | DBX1.7 |  | BOOL |  |

## 3.5设备状态代码DB25（PLC写入WCS读取）

一个数据单元代表一个设备的运行状态：

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBW0 | 设备一设备代码 | STRUCT |  |
| 2 | DBW10 | 设备二设备代码 | STRUCT |  |
| 3 | DBW20 | 设备三设备代码 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 3.5.1设备状态代码数据结构

| 序号 | 地址 | 功能定义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBW0 | 步进代码 | INT | 代码定义见附录4.2 |
| 2 | DBW2 | 进货路向 | INT | 代码定义见附录4.3 |
| 3 | DBW4 | 出货路向 | INT | 代码定义见附录4.3 |
| 4 | DBW6 | 故障代码 | INT | 代码定义见附录4.4 |
| 5 | DBW8 | 备用 | INT |  |

## 3.6货物信息DB26（PLC写入WCS读取）

上传货物信息数据块定义如下：

| 序号 | 地址 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB102 | 货物信息 | Array（1000,STRUCT） |  |

### 3.6.1货物信息上传格式

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 设备一货物信息 | STRUCT | 见3.9.2 |
| 2 | DBD20 | 设备二货物信息 | STRUCT |  |
| 3 | DBD40 | 设备三货物信息 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 3.6.2货物信息数据结构

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 货物ID | DINT |  |
| 2 | DBD4 | 起始地址 | DINT |  |
| 3 | DBD8 | 目的地址 | DINT |  |
| 4 | DBD12 | 备用1 | DINT |  |
| 5 | DBD16 | 备用2 | DINT |  |

## 3.7外型检测状态数据DB27（PLC写入WCS读取）

上传外型检测数据块定义如下：

| 序号 | 地址 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB103 | 外型称重数据 | Array（100,STRUCT） |  |

### 3.7.1外型检测状态格式

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 设备一外型称重 | STRUCT | 见3.10.2 |
| 2 | DBD20 | 设备二外型称重 | STRUCT |  |
| 3 | DBD40 | 设备三外型称重 | STRUCT |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

### 3.7.2外型称重数据结构

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 长度 | DINT |  |
| 2 | DBD4 | 宽度 | DINT |  |
| 3 | DBD8 | 高度 | DINT |  |
| 4 | DBD12 | 重量 | DINT |  |
| 5 | DBX16.0 | 外型检测完成 | BOOL | “0”检测中；“1”完成。 |
| 6 | DBX16.1 | 称重检测完成 | BOOL | “0”检测中；“1”完成。 |
| 7 | DBX16.2 | 超高 | BOOL | “0”正常；“1”异常。 |
| 8 | DBX16.3 | 前超限 | BOOL | “0”正常；“1”异常。 |
| 9 | DBX16.4 | 后超限 | BOOL | “0”正常；“1”异常。 |
| 10 | DBX16.5 | 左超宽 | BOOL | “0”正常；“1”异常。 |
| 11 | DBX16.6 | 右超宽 | BOOL | “0”正常；“1”异常。 |
| 12 | DBX16.7 | 超重 | BOOL | “0”正常；“1”异常。 |
| 13 | DBX17.0 |  | BOOL |  |
| 14 | DBX17.1 |  | BOOL |  |
| 15 | DBX17.2 |  | BOOL |  |
| 16 | DBX17.3 |  | BOOL |  |
| 17 | DBX17.4 |  | BOOL |  |
| 18 | DBX17.5 |  | BOOL |  |
| 19 | DBX17.6 |  | BOOL |  |
| 20 | DBX17.7 |  | BOOL |  |

## 3.8读码器条码数据DB28（PLC写入WCS读取）

| 序号 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBD0 | 设备一读码器条码 | STRING[48] |  |
| 2 | DBD50 | 设备二读码器条码 | STRING[48] |  |
| 3 | DBD100 | 设备三读码器条码 | STRING[48] |  |
| 4 | 。。。 | 。。。 |  |  |

- 附录

## 4.1设备控制代码具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：

| 序号 | 手动控制代码 | 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 初始值，停止 |  |
| 2 | 1 | 清错 | 手动、自动有效 |
| 3 | 2 | 初始化 | 手动有效 |
| 4 | 3 | 人工放货 | 手动有效 |
| 5 | 。。。 |  |  |
| 6 | 10 | 输送正转 | 手动有效 |
| 7 | 11 | 输送反转 | 手动有效 |
| 8 | 12 | 顶升上升 | 手动有效 |
| 9 | 13 | 顶升下降 | 手动有效 |
| 10 | 14 | 移载正转 | 手动有效 |
| 11 | 15 | 移载反转 | 手动有效 |
| 12 | 16 | 旋转正转 | 手动有效 |
| 13 | 17 | 旋转反转 | 手动有效 |
| 14 | 18 | 翻转上升 | 手动有效 |
| 15 | 19 | 翻转下降 | 手动有效 |
| 16 | 20 | 阻挡上升1 | 手动有效 |
| 17 | 21 | 阻挡下降1 | 手动有效 |
| 18 | 22 | 阻挡上升2 | 手动有效 |
| 19 | 23 | 阻挡下降2 | 手动有效 |
| 20 | 24 | 阻挡上升3 | 手动有效 |
| 21 | 25 | 阻挡下降3 | 手动有效 |
| 22 | 26 | 阻挡上升4 | 手动有效 |
| 23 | 27 | 阻挡下降4 | 手动有效 |
| 24 | 28 | 读码器测试 | 手动有效 |
| 25 | 29 | 称重测试 | 手动有效 |
| 26 | 30 | 理货气缸伸出 | 手动有效 |
| 27 | 31 | 理货气缸缩回 | 手动有效 |
| 28 | 32 | 撑架张开 | 手动有效 |
| 29 | 33 | 撑架关闭 | 手动有效 |
| 。。。 | 。。。 |  |  |

## 4.2设备步进代码具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：

| 序号 | 步进代码 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 初始状态 |
| 2 | 1 | 空闲等待 |
| 3 | 2 | 调整位置 |
| 4 | 3 | 允许进货 |
| 5 | 4 | 进货动作 |
| 6 | 5 | 进货即将完成 |
| 7 | 6 | 进货完成 |
| 8 | 7 | 调整位置 |
| 9 | 8 | 出货等待 |
| 10 | 9 | 出货动作 |
| 11 | 10 | 出货完成 |
| 。。。 | 。。。 |  |

## 4.3设备进货路向、出货路向具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：

| 序号 | 步进代码 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 初始状态 |
| 2 | 1 | 方向1 |
| 3 | 2 | 方向2 |
| 4 | 3 | 方向3 |
| 5 | 4 | 方向4 |
| 。。。 | 。。。 |  |

## 4.4设备故障代码具体含义（根据实际硬件设计后续扩展）：

| 序号 | 故障分类 | 故障代码 | 故障代码（海王） | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 0 | 初始值，无故障 |
| 2 | 安全类故障 | 101 | 1 | 急停 |
| 3 |  | 102 | 2 | 升降原位限位异常 |
| 4 |  | 103 | 3 | 升降到位限位异常 |
| 5 |  | 104 | 4 | 旋转原位限位异常 |
| 6 |  | 105 | 5 | 旋转到位限位异常 |
| 7 |  | 106 | 6 | 翻转原位限位异常 |
| 8 |  | 107 | 7 | 翻转到位限位异常 |
| 9 |  | 108 | 8 | 安全插销1异常 |
| 10 |  | 109 | 9 | 安全插销2异常 |
| 11 |  | 110 | 10 | 左伸叉原位限位异常 |
| 12 |  | 111 | 11 | 左伸叉到位限位异常 |
| 13 |  | 112 | 12 | 右伸叉原位限位异常 |
| 14 |  | 113 | 13 | 右伸叉到位限位异常 |
| 15 |  | 。。。 |  |  |
| 16 | 驱动硬件类故障 | 201 | 21 | 输送驱动器异常 |
| 17 |  | 202 | 22 | 升降驱动器异常 |
| 18 |  | 203 | 23 | 移载驱动器异常 |
| 19 |  | 204 | 24 | 旋转驱动器异常 |
| 20 |  | 205 | 25 | 翻转驱动器异常 |
| 21 |  | 206 | 26 | 扩展输送驱动器异常 |
| 22 |  | 207 | 27 | 扩展移载驱动器异常 |
| 23 |  | 208 | 28 | 输送抱闸驱动异常 |
| 24 |  | 209 | 29 | 升降抱闸驱动异常 |
| 25 |  | 210 | 30 | 移载抱闸驱动异常 |
| 26 |  | 211 | 31 | 旋转抱闸驱动异常 |
| 27 |  | 212 | 32 | 翻转抱闸驱动异常 |
| 28 |  | 213 | 33 | 读码器异常 |
| 29 |  | 214 | 34 | 称重模块异常 |
| 30 |  | 215 | 35 | 左伸叉驱动器异常 |
| 31 |  | 216 | 36 | 右伸叉驱动器异常 |
| 32 |  | 。。。 |  |  |
| 33 | 光电硬件类故障 | 301 | 41 | 到位光电1有货异常（实际应无货） |
| 34 |  | 302 | 42 | 到位光电1无货异常（实际应有货） |
| 35 |  | 303 | 43 | 到位光电2有货异常（实际应无货） |
| 36 |  | 304 | 44 | 到位光电2无货异常（实际应有货） |
| 37 |  | 305 | 45 | 到位光电3有货异常（实际应无货） |
| 38 |  | 306 | 46 | 到位光电3无货异常（实际应有货） |
| 39 |  | 307 | 47 | 到位光电4有货异常（实际应无货） |
| 40 |  | 308 | 48 | 到位光电4无货异常（实际应有货） |
| 41 |  | 309 | 49 | 超界光电1异常 |
| 42 |  | 310 | 50 | 超界光电2异常 |
| 43 |  | 311 | 51 | 超界光电3异常 |
| 44 |  | 312 | 52 | 超界光电4异常 |
| 45 |  | 313 | 53 | 减速光电1异常 |
| 46 |  | 314 | 54 | 减速光电2异常 |
| 47 |  | 315 | 55 | 减速光电3异常 |
| 48 |  | 316 | 56 | 减速光电4异常 |
| 49 |  | 317 | 57 | 升降原位光电异常 |
| 50 |  | 318 | 58 | 升降到位光电异常 |
| 51 |  | 319 | 59 | 升降检测光电异常 |
| 52 |  | 320 | 60 | 旋转原位光电异常 |
| 53 |  | 321 | 61 | 旋转到位光电异常 |
| 54 |  | 322 | 62 | 旋转检测光电异常 |
| 55 |  | 323 | 63 | 翻转原位光电异常 |
| 56 |  | 324 | 64 | 翻转到位光电异常 |
| 57 |  | 325 | 65 | 翻转检测光电异常 |
| 58 |  | 326 | 66 | 阻挡气缸1原位信号异常 |
| 59 |  | 327 | 67 | 阻挡气缸1到位信号异常 |
| 60 |  | 328 | 68 | 阻挡气缸1检测信号异常 |
| 61 |  | 329 | 69 | 阻挡气缸2原位信号异常 |
| 62 |  | 330 | 70 | 阻挡气缸2到位信号异常 |
| 63 |  | 331 | 71 | 阻挡气缸2检测信号异常 |
| 64 |  | 332 | 72 | 阻挡气缸3原位信号异常 |
| 65 |  | 333 | 73 | 阻挡气缸3到位信号异常 |
| 66 |  | 334 | 74 | 阻挡气缸3检测信号异常 |
| 67 |  | 335 | 75 | 阻挡气缸4原位信号异常 |
| 68 |  | 336 | 76 | 阻挡气缸4到位信号异常 |
| 69 |  | 337 | 77 | 阻挡气缸4检测信号异常 |
| 70 |  | 338 | 78 | 入口光电异常 |
| 71 |  | 339 | 79 | 超高检测异常 |
| 72 |  | 340 | 80 | 升降中位光电异常 |
| 73 |  | 341 | 81 | 左伸叉原位光电异常 |
| 74 |  | 342 | 82 | 左伸叉到位光电异常 |
| 75 |  | 343 | 83 | 左伸叉检测光电异常 |
| 76 |  | 344 | 84 | 右伸叉原位光电异常 |
| 77 |  | 345 | 85 | 右伸叉到位光电异常 |
| 78 |  | 346 | 86 | 右伸叉检测光电异常 |
| 79 |  | 347 | 87 | 理货气缸原位异常 |
| 80 |  | 348 | 88 | 理货气缸检测异常 |
| 81 |  | 。。。 |  |  |
| 82 | 超时类故障 | 401 | 91 | 输送超时 |
| 83 |  | 402 | 92 | 升降超时 |
| 84 |  | 403 | 93 | 移载超时 |
| 85 |  | 404 | 94 | 旋转超时 |
| 86 |  | 405 | 95 | 输送正转接触器异常 |
| 87 |  | 406 | 96 | 输送反转接触器异常 |
| 88 |  | 407 | 97 | 升降上升接触器异常 |
| 89 |  | 408 | 98 | 升降下降接触器异常 |
| 90 |  | 409 | 99 | 移载正转接触器异常 |
| 91 |  | 410 | 100 | 移载反转接触器异常 |
| 92 |  | 411 | 101 | 扩展输送正转接触器异常 |
| 93 |  | 412 | 102 | 扩展输送反转接触器异常 |
| 94 |  | 413 | 103 | 扩展升降正转接触器异常 |
| 95 |  | 414 | 104 | 扩展升降反转接触器异常 |
| 96 |  | 415 | 105 | 扩展移载正转接触器异常 |
| 97 |  | 416 | 106 | 扩展移载反转接触器异常 |
| 98 |  | 417 | 107 | 输送抱闸反馈异常 |
| 99 |  | 418 | 108 | 升降抱闸反馈异常 |
| 100 |  | 419 | 109 | 移载抱闸反馈异常 |
| 101 |  | 420 | 110 | 旋转抱闸反馈异常 |
| 102 |  | 421 | 111 | 翻转抱闸反馈异常 |
| 103 |  | 422 | 112 | 扩展输送抱闸反馈异常 |
| 104 |  | 423 | 113 | 扩展升降抱闸反馈异常 |
| 105 |  | 424 | 114 | 扩展移载抱闸反馈异常 |
| 106 |  | 425 | 115 | 阻挡气缸1升降超时 |
| 107 |  | 426 | 116 | 阻挡气缸2升降超时 |
| 108 |  | 427 | 117 | 阻挡气缸3升降超时 |
| 109 |  | 428 | 118 | 阻挡气缸4升降超时 |
| 110 |  | 429 | 119 | 左伸叉超时 |
| 111 |  | 430 | 120 | 右伸叉超时 |
| 112 |  | 431 | 121 | 理货气缸超时 |
| 113 |  | 432 | 122 | 升降伺服找原点超时 |
| 114 |  | 433 | 123 | 旋转伺服找原点超时 |
| 115 |  | 。。。 |  |  |
| 116 | 任务类故障 | 501 | 131 | 任务等待超时 |
| 117 |  | 502 | 132 | 任务清除超时 |
| 118 |  | 503 | 133 | 任务号执行异常 |
| 119 |  | 504 | 134 | 任务号比对异常 |
| 120 |  | 505 | 135 | 条码比对异常 |
| 121 |  | 506 | 136 | 任务信息异常 |
| 122 |  | 。。。 |  |  |
| 123 | 通信类故障 | 601 | 141 | 网关通讯异常 |
| 124 |  | 602 | 142 | 控制卡通讯异常 |
| 125 |  | 603 | 143 | 设备手动 |
| 126 |  | 。。。 |  |  |

## 4.5设备故障分析及处理方法（根据实际硬件设计后续扩展）：

| 序号 | 故障代码 | 功能定义 | 报警原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 急停 | 1.人为按下急停开关； 2.急停开关电气回路异常。 | 1.查验急停开关状态； 2.查验急停开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 2 | 102 | 升降原位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 3 | 103 | 升降到位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 4 | 104 | 旋转原位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 5 | 105 | 旋转到位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 6 | 106 | 翻转原位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 7 | 107 | 翻转到位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 8 | 108 | 安全插销1异常 | 1.人为触发安全插销； 2.安全插销电气回路异常。 | 1.查验安全插销状态； 2.查验安全插销线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 9 | 109 | 安全插销2异常 | 1.人为触发安全插销； 2.安全插销电气回路异常。 | 1.查验安全插销状态； 2.查验安全插销线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 10 | 110 | 左伸叉原位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 11 | 111 | 左伸叉到位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 12 | 112 | 右伸叉原位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 13 | 113 | 右伸叉到位限位异常 | 1.限位开关异常触发； 2.限位开关电气回路异常。 | 1.查验限位开关状态； 2.查验限位开关线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 14 | 201 | 输送驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 15 | 202 | 升降驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 16 | 203 | 移载驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 17 | 204 | 旋转驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 18 | 205 | 翻转驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 19 | 206 | 扩展输送驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 20 | 207 | 扩展移载驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 21 | 208 | 输送抱闸驱动异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 22 | 209 | 升降抱闸驱动异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 23 | 210 | 移载抱闸驱动异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 24 | 211 | 旋转抱闸驱动异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 25 | 212 | 翻转抱闸驱动异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 26 | 213 | 读码器异常 | 1.读码器状态异常； 2.读码器电气回路异常。 | 1.查验读码器状态； 2.查验读码器线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 27 | 214 | 称重模块异常 | 1.称重模块状态异常； 2.称重模块电气回路异常。 | 1.查验称重模块状态； 2.查验称重模块线路及PLC输入信号是否正常。 3.异常排除后手动复位。 |
| 28 | 215 | 左伸叉驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 29 | 216 | 右伸叉驱动器异常 | 1.驱动器过载、欠压、过电流等报警异常； 2.驱动器与PLC之间连接线缆异常。 | 1.查验驱动器各连接线缆接头，纠正连接异常； 2.查验驱动器供电电压、电流是否正常； 3.查验设备是否机械卡阻导致过载异常。 4.异常排除后手动复位。 |
| 30 | 301 | 到位光电1有货异常（实际应无货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后自动复位。 |
| 31 | 302 | 到位光电1无货异常（实际应有货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为取走货物异常。 | 1.查验光电开关是否漏光、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.重新放置被取走的货物或于WCS界面对报警工位执行“初始化”操作。 4.异常排除后手动复位。 |
| 32 | 303 | 到位光电2有货异常（实际应无货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后自动复位。 |
| 33 | 304 | 到位光电2无货异常（实际应有货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为取走货物异常。 | 1.查验光电开关是否漏光、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.重新放置被取走的货物或于WCS界面对报警工位执行“初始化”操作。 4.异常排除后手动复位。 |
| 34 | 305 | 到位光电3有货异常（实际应无货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后自动复位。 |
| 35 | 306 | 到位光电3无货异常（实际应有货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为取走货物异常。 | 1.查验光电开关是否漏光、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.重新放置被取走的货物或于WCS界面对报警工位执行“初始化”操作。 4.异常排除后手动复位。 |
| 36 | 307 | 到位光电4有货异常（实际应无货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后自动复位。 |
| 37 | 308 | 到位光电4无货异常（实际应有货） | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为取走货物异常。 | 1.查验光电开关是否漏光、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.重新放置被取走的货物或于WCS界面对报警工位执行“初始化”操作。 4.异常排除后手动复位。 |
| 38 | 309 | 超界光电1异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 39 | 310 | 超界光电2异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 40 | 311 | 超界光电3异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 41 | 312 | 超界光电4异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 42 | 313 | 减速光电1异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 43 | 314 | 减速光电2异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 44 | 315 | 减速光电3异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 45 | 316 | 减速光电4异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 46 | 317 | 升降原位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.人工将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 47 | 318 | 升降到位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.人工将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 48 | 319 | 升降检测光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 49 | 320 | 旋转原位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 50 | 321 | 旋转到位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 51 | 322 | 旋转检测光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 52 | 323 | 翻转原位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 53 | 324 | 翻转到位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 54 | 325 | 翻转检测光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 55 | 326 | 阻挡气缸1原位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 56 | 327 | 阻挡气缸1到位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 57 | 328 | 阻挡气缸1检测信号异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 58 | 329 | 阻挡气缸2原位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 59 | 330 | 阻挡气缸2到位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 60 | 331 | 阻挡气缸2检测信号异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 61 | 332 | 阻挡气缸3原位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 62 | 333 | 阻挡气缸3到位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 63 | 334 | 阻挡气缸3检测信号异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 64 | 335 | 阻挡气缸4原位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 65 | 336 | 阻挡气缸4到位信号异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 66 | 337 | 阻挡气缸4检测信号异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 67 | 338 | 入口光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 68 | 339 | 超高检测异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 69 | 340 | 升降中位光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常； 3.人为放置货物异常。 | 1.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.取走被放置的货物。 4.异常排除后手动复位。 |
| 70 | 341 | 左伸叉原位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 71 | 342 | 左伸叉到位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 72 | 343 | 左伸叉检测光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 73 | 344 | 右伸叉原位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 74 | 345 | 右伸叉到位光电异常 | 1.人为调整过设备位置； 2.光电开关信号输入异常； 3.光电开关电气回路异常。 | 1.手动将设备调整回原位置； 2.查验光电开关是否损坏、松动脱落； 3.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 4.异常排除后手动复位。 |
| 75 | 346 | 右伸叉检测光电异常 | 1.光电开关信号输入异常； 2.光电开关电气回路异常。 | 1.查验光电开关是否遮挡、损坏、松动脱落； 2.查验光电开关线路及PLC输入信号是否正常； 3.异常排除后手动复位。 |
| 76 | 401 | 输送超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 77 | 402 | 升降超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 78 | 403 | 移载超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 79 | 404 | 旋转超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 80 | 405 | 输送正转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 81 | 406 | 输送反转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 82 | 407 | 升降上升接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 83 | 408 | 升降下降接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 84 | 409 | 移载正转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 85 | 410 | 移载反转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 86 | 411 | 扩展输送正转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 87 | 412 | 扩展输送反转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 88 | 413 | 扩展升降正转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 89 | 414 | 扩展升降反转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 90 | 415 | 扩展移载正转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 91 | 416 | 扩展移载反转接触器异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 4.异常排除后手动复位。 |
| 92 | 417 | 输送抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 93 | 418 | 升降抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 94 | 419 | 移载抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 95 | 420 | 旋转抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 86 | 421 | 翻转抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 87 | 422 | 扩展输送抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 88 | 423 | 扩展升降抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 89 | 424 | 扩展移载抱闸反馈异常 | 1.反馈信号输入异常； 2.驱动信号异常输出异常； 3.设备硬件异常。 | 1.查验反馈信号线路及PLC输入信号是否正常； 2.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 3.查验设备硬件异常因素，步骤同上； 4.异常排除后手动复位。 |
| 90 | 425 | 阻挡气缸1升降超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 91 | 426 | 阻挡气缸2升降超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 92 | 427 | 阻挡气缸3升降超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 93 | 428 | 阻挡气缸4升降超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 94 | 429 | 左伸叉超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 95 | 430 | 右伸叉超时 | 1.设备干涉卡阻造成超时报警； 2.光电开关信号输入异常； 3.驱动电源异常或驱动损坏，不能正常动作； 4.设备硬件异常。 | 1.排除设备干涉卡阻问题； 2.查验光电开关是否被遮挡、损坏、松动脱落； 3.查验光电线路及PLC输入信号是否正常； 4.查验驱动线路及PLC输出信号是否正常； 5.查验设备硬件异常因素，步骤同上。 6.异常排除后手动复位。 |
| 96 | 501 | 任务等待超时 | 1.在规定时间内没有接收到WCS下发任务。 | 1.查验WCS与PLC通信是否中断； 2.查验WCS任务是否下发； 3.异常排除后自动复位。 |
| 97 | 502 | 任务清除超时 | 1.在规定时间内没有接收到WCS下发任务。 | 1.查验WCS与PLC通信是否中断； 2.查验WCS任务是否下发； 3.异常排除后自动复位。 |
| 98 | 503 | 任务号执行异常 | 1.下发任务号与返回任务号不一致。 | 1.查验任务号是否不一致； 2.设备转手动报警工位执行“初始化”操作。 3.异常排除后自动复位。 |
| 99 | 504 | 任务号比对异常 | 1.人工干预过设备上输送的货物。 | 1.查验任务号是否不一致； 2.根据实际情况调整货物顺序与任务匹配。 3.异常排除后手动复位。 |
| 100 | 505 | 条码比对异常 | 1.WCS写入条码与返回条码不一致。 | 1.查验条码是否不一致； 2.设备转手动报警工位执行“初始化”操作。 3.异常排除后自动复位。 |
| 101 | 506 | 任务信息异常 | 1.设备输送过程中任务信息丢失。 | 1.查验设备任务信息是否丢失； 2.取走货物，设备转手动报警工位执行“初始化”操作。 3.异常排除后自动复位。 |
| 102 | 601 | 网关通讯异常 | 1.设备与PLC通信中断； 2.设备硬件异常。 | 1.查验设备通信网络； 2.查验硬件异常因素； 3.异常排除后自动复位。 |
| 103 | 602 | 控制卡通讯异常 | 1.设备与PLC通信中断； 2.设备硬件异常。 | 1.查验设备通信网络； 2.查验硬件异常因素； 3.异常排除后自动复位。 |