一、任务恢复

场景：人工取消任务、导航电源重启、导航节点异常、任务超时异常结束；

若不进行任务恢复，需考虑库位状态更新及叉车已取货物如何处理；

- 人工取消任务，人工将货物放置目标指定库位，库位状态系统不进行异常处理，由人工取货出库；--操作手册

- 导航电源重启：WMS端取消任务，人工取消任务；--操作手册

- 导航节点异常：手动kill move_base，mid_trans（自启功能打开）节点测试任务是否失败；--许冠洁

- 车辆跑出路网：人工恢复车辆(手动移动到路网)，由车载PAD端进行任务恢复；--操作手册

- 任务超时异常结束：告警，TS-R进行告警，告警状态码给WMS，由WMS进行弹窗告警；--李莹，中天万工

二、告警

需要TS-R和WMS均存在告警，TS-R与WMS确认收到异常后，TS-R停止发送异常消息，WMS持续进行展示异常，直到人工点击取消告警；

TS-R与WMS之间通信需要进行握手机制确认，例如异常上报，任务状态反馈等；--李莹

- 取放货时叉车识别发现库位状态信息不满足，进行声光报警，任务暂停；（车端TS-RWMS，李莹，中天万工）；

- 导航异常（定位、跑出路网等）导致出现任务失败，车辆停车不动，应进行声光告警；（车端TS-RWMS）；

三、库位信息更新

- 取货后，库位不立即更新空闲状态；取货后，TS-R给WMS上货子任务任务执行状态；--李莹

- 放货后，WMS任务直接完成，仅起点恢复空闲，待人工扫描出库后终点库位重置空闲；

四、是否进行自动充电

1. 自动充电需要考虑WMS如何进行下发充电任务；TS-R下发充电任务即可；

2. 叉车无任务，车辆自动前往待命点进行自动充电；--李莹

五、TS-R

车载平板安装AMR软件，任务恢复、初始化定位等在车载平板执行；

六、任务统计、故障统计

马天、中天万工补充哪些故障类型作为记录；