调度AGV与自动设备对接通信协议

此协议用于定义AGV调度系统（调度）与涂布机&烘烤机&棍压机&分切机&冲片机主机设备的通讯规则。

调度通过以太网与设备进行通讯连接。支持的数据通讯协议有：Modbus TCP、tcp/ip套接字通讯、西门子profinet , OPC，Omron Fins Tcp/Udp，Mitsubishi Fx3u/Fx5u/Q Tcp协议。如果设备所用的控制器协议不在调度支持范围内，请设备方提供控制器型号和支持的PC通讯协议类型，同时提供该控制器与PC通讯的技术资料，设备同时需要配备独立网口，IP由AGV调度系统分配。

调度与设备通过由设备控制提供的连续内存空间作为信号的物理载体，由设备提供起始地址，以下表中字和位地址为分别对应的地址偏移量。

设备信号起始地址：

| 设备编号 | 设备名称 | 起始地址偏移量(DB1002) | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号涂布机 | 0.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 2 | 2号涂布机 | 400.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 3 | 3号涂布机 | 800.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 4 | 清洗机 | 1200.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 5 | 1号辊压机 | 1600.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 6 | 2号辊压机 | 2000.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 7 | 3号辊压机 | 2400.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 8 | 分切机 | 2800.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 9 | 提升机上满料口 | 3200.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |
| 10 | 提升机空盘回流口 | 3600.0 | 入料口50字（设备方->RCS），入料口50字(RCS->设备方)，出料口50字（设备方->RCS），出料口50字(RCS->设备方) |