惠州赣锋MES项目

冠鸿AGV

设备对接技术方案

| 序号 | 版本 | 版本描述 | 人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 文档初版 | Agv | \ |
| 1 | V1.1 | - 增加对接流程图 - 增加3个接口 | 任世浩 | 2022-04-11 |

对接内容

采集标准约束示例

通信协议与通信方式

MES设备集成接口是通过HTTP协议进行传输交互。

在HTTP协议的基础上，定时发送HTTPPOST数据，检测上位机是否在线，在线期间上位机与服务器可以通过UTF-8编码数据进行通讯并实现数据交互。

基础通信格式

- MES系统设备集成接口规定报文为JSON格式。报文的编码方式为UTF-8，

- 接口ID为int类型，其余所有参数都为string类型，日期时间格式如下所示；

| 格式 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 时间类型 | ”2021-06-01 12:22:25” |
| yyyy-mm-dd | 日期类型 | ”2021-06-01” |
| 0.00000 | 数值类型(有几位传几位，最多保留5位） | “34.32145” |

MES通信命令目录

| 接口ID | 接口地址 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1611 | /api/GhAgv/EquipFeeding | 设备上料，调用MES |  |
| 1612 | /api/GhAgv/EquipUnloading | 设备下料，调用MES |  |
| 1613 | /api/GhAgv/BindMaterialDevid | 记录批号与缓存架绑定信息，物料绑定信息，调用MES |  |
| 1614 | /api/GhAgv/AgvStockChange | AGV库存异动登记，调用MES |  |
| 1615 | /api/GhAgv/UploadAgvStatus | 上传AGV运行状态，调用MES |  |

AGV通信命令目录

| 接口ID | 接口地址 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工拆包物料绑定缓存架 |  |

采集内容示例及方式

人工拆包物料绑定缓存架，AGV物料绑定,调用AGV

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| Devid | string | 缓存架编号 |
| MaterialType | string | 物料类型 |
| BarCode | string | 物料条码 |
| MaterialStatus | string | 物料状态 |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |

设备上料，调用MES

HTTPPost请求地址：/api/GhAgv/EquipFeeding

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| Devid | string | 设备编号 |
| BatchNo | string | 工单号 |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |
| MaterialType | string | 物料类型 |
| BarCode | string | 物料批号，写入PLC |

设备下料，调用MES

HTTPPost请求地址：/api/GhAgv/EquipUnloading

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| Devid | string | 设备编号 |
| BatchNo | string | 工单号 |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |
| MaterialType | string | 物料类型 |
| BarCode | string | 下料条码，不写入PLC |

记录批号与缓存架绑定信息，物料绑定信息，调用MES

HTTPPost请求地址：/api/GhAgv/BindMaterialDevid

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| DevidGet | string | 取料点 (缓存架编号/设备编号) |
| DevidPut | string | 放料点 (缓存架编号/设备编号) |
| MaterialType | string | 物料类型 |
| BarCode | string | 物料条码 |
| MaterialStatus | string | 物料状态 |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |

MES更新物料状态，调用AGV

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| BarCode | string | 物料条码 |
| MaterialStatus | string | 物料状态 NG\OK |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |

AGV库存异动登记，调用MES

HTTPPost请求地址：/api/GhAgv/AgvStockChange

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| CallSn | string | 呼叫流水号 |
| DevidGet | string | 取料点 (缓存架编号/设备编号) |
| DevidPut | string | 放料点 (缓存架编号/设备编号) |
| MaterialType | string | 物料类型 |
| BarCode | string | 物料条码 |
| MaterialStatus | string | 物料状态 |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |

MES查看AGV库位状态，调用AGV

可返回多个或单个库位状态（返回值为List集合），为空则传出所有库位当前状态

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| Devid | string | 缓存架编号/库位编号（可为空） |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明（Array） |
| Devid | string | 缓存架编号/库位编号 |
| MaterialType | string | 物料类型 |
| BarCode | string | 物料条码 |
| MaterialStatus | string | 物料标签状态 |

上传AGV运行状态，调用MES

HTTPPost请求地址：/api/GhAgv/UploadAgvStatus

AGV状态变更时，调用MES接口

| 传入参数 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| AgvCode | string | AGV编号 |
| RunningTime | string | AGV运行时长 |
| RealtimeSpeed | string | AGV实时速度 |
| HandState | string | 手动/自动 |
| AbnormalState | string | 报警异常状态 |
| 返回参数 | 类型 | 参数说明 |
| Code | int | 0:成功，大于0：失败 |
| Message | string | 反馈信息 |

上位机IP地址

由赣锋方统一规划。

Web Api服务端地址

Web Api服务端地址待赣锋IT部完成机房网络及服务器规划方案之后，MES项目组完成服务器上柜上电，系统部署完成后，由MES项目组输出WebApi服务端地址:http://xxxx:port/api/xxx/xxx

上位机编码

本项目中上位机编码建议使用上位机本身的固定资产编码，如没有，可以沿用对应设备的固定资产编码

上位机关键功能（必要）

设备软件必须具备功能：

- 无论任何过程或结果数据等，都需要在本地有完整的备份，采用两种方式备份（二选一）：1：通过MySql/MS SqlServer/Oracle数据库存储，2：本地生成csv/excel文件保存，至少保存三个月。

- WebApi接口地址或者Socket接口地址，数据库地址等必须能在软件界面上配置。

- 接口调用日记（成功/失败/异常日记,以txt/log文件保存）本地必须要有，至少保存一个月。

- 设备软件需要有补传功能，输入开始时间，结束时间，点击补传按钮，自动把这个时间范围内的数据重传给MES系统（时间条件备注：>=开始时间，<结束时间）。

设备、MES、AGV数据交互流程图