西豫有色WCS与天车交互协议

一、基本流程以及相关说明：

- 两个装车位各对应一个扫描仪（共两个扫描仪），WCS根据装车请求通知扫描仪进行扫描，扫描成功后将坐标值反馈给天车，同时WCS获取扫描完成信号,得到扫描车板装车数组，比如扫描仪结束之后，识别到该车型有7个放货位置，那么该车最多只能装14吊铅锭，即2层，28垛铅锭，WCS需要自行判断车辆订单与扫描结果是否相符，比如车辆对应订单有30垛铅锭，扫描出来只有7个放货位置，则需提示扫描车型与计划装车不匹配，不能开始装车。（注：与扫描仪的通信通过WebapiJson数据格式对接）入下图所示，红色框为车板，蓝色框为放货位置

WCS与扫描接口：

扫描仪提供：

<1>、开始扫描接口：由WCS调用，通知扫描开始扫描

<2>、扫描仪状态接口：由WCS调用，获取扫描仪状态，比如在WCS页面显示扫描仪的状态

<3>、其它（如有需要添加）

WCS提供：

<1>、接收扫描结果接口：由扫描仪调用，上报车型扫描结果，即单层可装铅锭吊数

- <2>、其它（如有需要添加）

- 装车位对应任务的放货行列层采用固定方式

1号装车位（具体的装车位对应关系现场傅工会提供）

31-01-01，表示1号装车位的第1吊任务

31-01-02，表示1号装车位的第2吊任务

- 31-02-01，表示1号装车位的第3吊任务

- 31-02-02，表示1号装车位的第4吊任务

- 31-03-01，表示1号装车位的第5吊任务

- 31-03-02，表示1号装车位的第6吊任务

- 依次累加列，如果车型扫描结果是7个放货位，那么在第8吊的时候，W_Load_Layer需要至1，告诉天车第8吊是装车的第二层

- 2号装车位参考1号装车位（具体的装车位对应关系现场傅工会提供）

WCS下发至行车的每条任务数据，共12个数据，分别为：

<1>、任务类型

<2>、装车层数

<3>、取货行

<4>、取货列

<5>、取货层

<6>、放货行

<7>、放货列

<8>、放货层

<9>、货爪1抓取

<10>、货爪2抓取

<11>、任务号

<12>、校验和

其中前11个数据为具体的任务数据，第12个数据校验和是前11个数据的累加值，由于任务数据较多，添加一位校验和以确保数据的准确性。

- 该文档中定义的货位、取料点为位置位暂定，请以现场实际为准

- 在WCS与PLC的交互过程中，遵循握手原则，具体交互流程在最后有说明，原则如下：

WCS下发：

<1>、WCS下发任务

<2>、天车响应

<3>、WCS检测天车响应

<4>、WCS下发启动任务

<5>、天车执行

天车上报WCS任务完成：

<1>、天车置位任务完成信号

<2>、WCS检测完成信号

<3>、WCS回应天车任务完成确认信号

<4>、天车清0任务完成信号

- 装车位共两个，天车入库取料点共两个，1号取料点行列层定为：1000-1000-1000，2号取料点行列层定为：1001-1001-1001；其它正常货位和盘点货位均按规则定义，如下图

- 由于出库装车需要校验条码，所以一个完整的装车任务必须分为单取和单放，WCS根据获取到的条码值，再决定放货的位置（放置在原货位、放置到盘点位、放置到装车位、放置到其它空货位）

二、DB块交互

1、WCS下发至天车相关DB块

| - 变量名称 | - 类型 | - 地址 | - 值 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - W_HeartBeat | - Int | - DBx.x | - 01切换 | - 心跳 |
| - W_Task_Type | - Int | - DBx.x | - 0:无 - 1:取放货 - 2:仅取货 - 3:仅放货 - 4:移动 - 5:取消 | - 任务类型 |
| - W_Load_Layer | - Int | - DBx.x | - 0:装车第1层 - 1:装车第2层 | - 装车层数（装车层数为第2层的时候，值为1，默认为0） |
| - W_Pick_Line | - Int | - DBx.x | - 1-最大行 | - 取货行 |
| - W_Pick_Column | - Int | - DBx.x | - 1-最大列 | - 取货列 |
| - W_Pick_Layer | - Int | - DBx.x | - 1或2 | - 取货层 |
| - W_Put_Line | - Int | - DBx.x | - 1-最大行 | - 放货行 |
| - W_Put_Column | - Int | - DBx.x | - 1-最大列 | - 放货列 |
| - W_Put_Layer | - Int | - DBx.x | - 1或2 | - 放货层 |
| - W_Catch_1 | - Int | - DBx.x | - 1表示抓取、0表示不抓 | - 写入货爪1、货爪2是否抓货，在抓取单垛时需要告诉天车是哪个货爪抓取,哪个不抓 |
| - W_Catch_2 | - Int | - DBx.x |  |  |
| - W_TaskNumber | - Dint | - DBx.x |  | - 任务号 |
| - W_CheckValue | - Dint | - DBx.x | - 校验值 | - 校验值=任务类型+装车层数+取行+取列+取层+放行+放列+放层+W_Catch_1+W_Catch_2+任务号 |
| - W_ConfirmSignal | - Int | - DBx.x | - 0:默认值; 1:任务下达完成 2:开始执行任务 3:任务正常完成确认 4:复位天车 | - 确认信号 |

- 天车上报WCS相关DB块

| - 变量名称 | - 类型 | - 地址 | - 值 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - R_HeartBeat | - Int | - DBx.x | - 0、1 | - 心跳 |
| - R_RunMode | - Int | - DBx.x | - 0:未知 - 1:自动 - 2:半自动 - 3:手动 - 4:维修 | - 天车当前运行模式 |
| - R_RunState | - Int | - DBx.x | - 0:空闲 - 1:取货行走 - 2:取货请求 - 3:取货中 - 4:取货完成 - 5:放货行走 - 6:放货请求 - 7:放货中 - 8:放货完成 - 9:移动中 - 10:移动完成 | - 天车当前运行状态 |
| - R_AlarmCode | - Int | - DBx.x | - 0:正常 - X:其他数字表示故障 - 502：空取 | - 天车报警代码 |
| - R_TaskState | - Int | - DBx.x | - 0:默认 1:确认接收任务 2:任务执行中 3:正常完成任务 4:任务暂停中 5:任务无法完成任务 6:任务被人工清除 | - 天车任务状态 |
| - R_CurrentLine | - Int | - DBx.x |  | - 天车大车当前位置 |
| - R_CurrentColumn | - Int | - DBx.x |  | - 天车小车当前位置 |
| - R_RiseUp_Position | - Dint | - DBx.x |  | - 起升当前位置 |
| - R_TaskNumber | - Dint | - DBx.x |  | - 任务号 |
| - R_Loaded_1 | - Int | - DBx.x | - 0:无货 - 1:有货 | - 1号货爪是否有货（保留） |
| - R_Loaded_2 | - Int | - DBx.x | - 0:无货 - 1:有货 | - 2号货爪是否有货（保留） |
| - R_Code_1 | - String | - DBx.x | - 25位数字条码 | - 1号货爪扫码结果 |
| - R_Code_2 | - String | - DBx.x | - 25位数字条码 | - 2号货爪扫码结果 |
| - R_Load_Requst_1 | - Bool | - DBx.x | - True、false | - 1号装车位请求 |
| - R_Load_Requst_2 | - Bool | - DBx.x | - True、false | - 2号装车位请求 |

【WCS通知扫描仪开始扫描流程】

1、装车车辆通过道闸进入装车区域，道闸系统上报车牌给WCS，WCS检测车牌对应的发货订单，进行配重得出装车垛数（道闸系统WCS负责）

2、人工触发请求装车按钮，WCS获取R_Load_Requst_1、R_Load_Requst_2的请求值

3、WCS通过调用扫描仪接口通知扫描开始

4、扫描仪通道调用WCS接口上报扫描结果

【下发任务给天车交互流程】

1、WCS下发任务指令信息至天车，共12个信息（任务信息：任务类型、装车层数、取行、取列、取层、放行、放列、放层、W_Catch_1、W_Catch_2、任务号、校验值）

2、WCS的12个任务信息下发完毕后，通过DB块W_ConfirmSignal给天车写入1，告诉天车WCS任务下发完毕

3、天车收到任务下发完毕指令1后，累加得到校验值并且与WCS下发的校验值比对是否一致，不一致则报警（报警后人工删除天车上已收到任务、等待WCS重新下发）

4、天车计算校验值一致， 天车将R_TaskState置为1，表示确认接收任务

5、WCS检测到天车的R_TaskState=1，通过W_ConfirmSignal置2表示让天车开始执行任务

【天车上报取货完成信号给WCS交互流程】

1、天车执行完任务后，将R_TaskState置为3表示任务完成，将R_RunState置为4表示取货完成

2、WCS收到3和4的信号后，从天车读取R_Code_1、R_Code_2的条码值

3、读取到条码值后，WCS将W_ConfirmSignal置为3，表示告诉天车，WCS已经收到了取货完成信号，表示交互结束，天车自行清理相关数据，状态恢复至初始空闲状态

【天车上报放货完成信号给WCS交互流程】

1、天车执行完任务后，将R_TaskState置为3表示任务完成，将R_RunState置为8表示放货完成

2、WCS收到3和8的信号后，WCS将W_ConfirmSignal置为3，表示告诉天车，WCS已经收到了放货完成信号，表示交互结束，天车自行清理相关数据，状态恢复至初始空闲状态

【天车上报移动完成信号给WCS交互流程】

1、天车执行完任务后，将R_TaskState置为3表示任务完成，将R_RunState置为10表示移动完成

2、WCS收到3和10的信号后，WCS将W_ConfirmSignal置为3，表示告诉天车，WCS已经收到了移动完成信号，表示交互结束，天车自行清理相关数据，状态恢复至初始空闲状态

【处理空取报警流程】

1、人工到实际货位确认是否为真空取

2、如果是真空取，在天车操作页面上删除任务，恢复天车状态，等待新的任务，如果是误触发，则人工调整至正常状态

3、人工回到WCS系统处理空取逻辑

【天车人机交互页面添加任务删除和任务完成按钮】

1、这两个按钮供人工处理异常情况，删除按钮和完成按钮的点击都需要有二次弹框确认，以防误点击

- 对于任务完成按钮，不需要添加额外的DB块交互，当二次确认后，直接将R_TaskState、R_RunState置位成对应的值即可 比如：将R_TaskState置为3表示任务完成，将R_RunState置为4表示取货完成，WCS会自动回应确认信号 将R_TaskState置为3表示任务完成，将R_RunState置为8表示放货完成，WCS会自动回应确认信号 将R_TaskState置为3表示任务完成，将R_RunState置为10表示移动完成，WCS会自动回应确认信号