6. 系统功能要求

6.1 系统描述

整体信息化架构图

6.2 PCS升级改造

6.2.1项目中PCS需对接一级自动化及车间MES系统。

6.2.2 系统主要负责整个机加工生产线的数据管理，包括生产管理系统，质量数据管理系统和设备状态信息采集。

6.2.3 MES系统将向产线数据管理系统下达生产计划，因此开始生产前，车轮条码和类型信息将由MES系统下达到检产线主控系统。数据管理系统将完成生产计划，并在相应的界面显示该生产计划的执行情况，在车轮生产完成后，每个设备的信息将通过Profibus或者以太网以文件的形式汇总到数据管理系统，此后的工件质量数据将被用于质量追踪，当然设备的运行状态，和相应的报警信息也将通过数据管理系统进行采集，并在主控室内进行实时图形显示。

6.2.4 车轮信息跟踪包括机械手、机床、辊道、扫码设备、上下料系统等

6.2.5 数据处理过程包括 设备的启动停止控制、车轮上料下料设备行状态，模式，是否报警等信息。

6.2.6 当数据传输错误或丢失时，具有人工修改数据功能。

6.2.7 拥有本地独立的数据服务器及相应的数据库，该数据库需要与MES对接。

6.2.8系统改造完成后，需要移交所有相关资料，包括各类拥有管理权限的账号密码及开发软件源程序代码。

6.3一级自动化系统改造

6.3.1项目中一级自动化系统改造包含了区域内所有旧有设备的改造，包括移动、新增、更换原旧有设备的机械或者电气控制功能。

6.3.2 项目中包含的两条辊道的运动控制由西门子300PLC控制，现有资料包括相关的电气原理图和PLC程序。

6.3.3一级自动化系统改造需要同时配合PCS 升级改造，包括可能的数据接口变动，物料信息变动等内容。

6.3.4一级自动化系统改造完成后，需要移交所有相关资料，包括改造后的电气原理图和PLC程序。

6.3.5项目中一级自动化系统改造后的功能包括原系统中全部的功能需求，比如自动控制运行、物料信息追踪、手动控制等。

6.3.6项目中一级自动化系统改造后需要更新相关的设备报警信息等内容。

6.4 WMS

WMS需要实现区域管理、货位管理、出库管理、入库管理、库内移动、库存盘点、托盘管理、拆箱拼箱、存储策略、货位规划、定制化业务功能等。

- 库区展示

实时展示库存中所有点位的库存状态、炉号数量、AGV动态路径及调度画面等信息，在粗轮库和精轮库中配有大屏展示。点击可以查看工件类型，入库时间，出库计划等信息。

- 库区、库位管理

管理所有库存区域以及库存区域内库位信息，库位信息与AGV导航系统的点位定义进行绑定。

- 出入库记录

支持查看所有的出入库记录流水。

- 库存台账

可依据查询条件，查询所有目前库存的数据。

- 出入库计划

查看产线控制系统派发的出入库计划，并显示计划执行情况，完成比例等内容。

- 移库

人工进行工件的移库操作，扫描原库位码、新库位码，然后进行移库操作。

- 出库

人工进行工件的出库操作，扫描库位码，按系统展示工件进行检查，然后进行出库动作。

- 检测线码头呼叫

MES将检测线工单下发至WMS，WMS根据检测线工单执行情况和检测线码头物料情况自动呼叫AGV上料。

- 盘库

人工选定仓库进行全盘操作，盘点操作为扫描库位码，按顺序从上至下扫描工件码进行盘点动作。盘点结束后，将会给出盘点差异结果展示。

- AGV调度对接

通过AGV调度系统提供的接驳口，PDA在人工操作时，直接将任务下发给AGV调度系统。需对接任务下发接口、任务取消接口、任务队列查看、AGV小车状态查看、AGV小车急停、任务回调等接口。

6.5 设备连接接口

6.6 通用硬件部分

6.6.1电器柜选用威图或同等档次品牌,低压电器元器件选用施耐德或同等档次品牌,电器柜防护等级IP54，电器柜体喷漆RAL7035。

6.6.2机械手控制系统采用西门子840Dsl 或同等档次数控系统。

6.6.3机械手移动操作面板选用西门子HT8或同等档次品牌。